ГЛАВА 7

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА

1.	Настоящая глава устанавливает:

нормируемые показатели воздушного и контактного ультразвука для работающих и населения;

требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия воздушного и контактного ультразвука на работников и население.

2.	Требования настоящей главы не распространяются на оценку воздействия ультразвука на пациента, создаваемого изделиями медицинского назначения и медицинской техники.

3.	Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) нормируемых параметров воздушного ультразвука на рабочих местах устанавливаются согласно таблице 7.1 приложения 7.

4.	Допустимые уровни (далее – ДУ) нормируемых показателей воздушного ультразвука для населения устанавливаются согласно таблице 7.2 приложения 7.

5.	Предельно допустимые значения и уровни нормируемых показателей контактного ультразвука на рабочих местах устанавливаются согласно таблице 7.3 приложения 7.

6.	При одновременном воздействии воздушного и контактного ультразвука на работающих, предельно допустимые значения и уровни контактного ультразвука принимаются на 5 дБ ниже значений, указанных в таблице 7.3 приложения.

7.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

ультразвук – упругие колебания с частотами выше диапазона воспринимаемого органом слуха человека (11,2 кГц – 109 Гц), распространяющиеся в виде волны в газах (воздушный ультразвук), жидкостях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. По частотному составу ультразвуковой диапазон следует подразделять на: низкочастотный от 1,12×104 до 1,0×105 Гц и высокочастотный от 1,0×105 до 1,0×109 Гц;

контактный ультразвук – ультразвук, передающийся при соприкосновении рук или других частей тела человека с источниками ультразвука: обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания, озвучиваемыми жидкостями, сканерами медицинской ультразвуковой аппаратуры, искательными головками ультразвуковых дефектоскопов и другим;

источники ультразвука – все виды ультразвукового, технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского и бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания, а также оборудование и аппаратура, при эксплуатации которых ультразвук возникает как сопутствующий фактор;

контактная среда – среда (твердая, жидкая), в которой распространяется ультразвук при контактном способе передачи;

ПДУ ультразвука – уровень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований;

ДУ ультразвука – уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к ультразвуковому воздействию.

|  |  | Приложение 7 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 7.1

ПДУ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

| ПДУ звукового давления, дБ в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Таблица 7.2

ДУ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА НАСЕЛЕНИЕ

| ДУ звукового давления, дБ в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 7.3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И УРОВНИ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Предельно допустимые пиковые значения виброскорости, м/с | ПДУ пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5×10-3 | 100 |
| 16,0 | 5×10-3 | 100 |
| 31,5 | 5×10-3 | 100 |
| 63,0 | 5×10-3 | 100 |
| 125,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 250,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 500,0 | 8,9×10-3 | 105 |
| 1000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 2000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 4000,0 | 1,6×10-2 | 110 |
| 31500,0 | 1,6×10-2 | 110 |

ГЛАВА 8

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА

1.	Настоящая глава устанавливает:

нормируемые показатели инфразвука для работников и населения;

требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия инфразвука на работников и население.

2.	Нормируемыми показателями постоянного инфразвука являются:

уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц;

общий уровень звукового давления (одночисловой показатель).

3.	Нормируемыми показателями непостоянного инфразвука являются:

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц;

эквивалентный общий уровень звукового давления.

4.	Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) инфразвука на рабочих местах устанавливаются согласно таблице 8.1 приложения 8.1.

5.	Допустимые уровни (далее – ДУ) инфразвука в жилых, общественных помещениях и на территории жилой застройки устанавливаются согласно таблице 8.2 приложения 8.1.

6.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

инфразвук – упругие колебания и волны с частотами ниже диапазона слышимости человека (ниже 20 Гц);

постоянный инфразвук – инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно»;

общий уровень звукового давления – величина, получаемая путем энергетического суммирования уровней инфразвука в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, измеренных на частотной характеристике «линейная» (без корректирующих поправок) шумомера, измеряется в децибелах (дБ), обозначается дБЛин; или рассчитывается по формуле:

LЛин=10×lgi=1n100,1×Li,                                (1)

где L Лин – общий уровень звукового давления инфразвука, дБЛин;

Li – измеренное в i -ой октавной полосе значение уровня, дБ;

n – количество октавных полос;

непостоянный инфразвук – инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения более, чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно»;

эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления (или уровнь звукового давления в октавной полосе частот) непостоянного инфразвука – общий уровень звукового давления постоянного инфразвука (или уровень звукового давления в октавной полосе частот), который имеет такое же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный инфразвук в течение заданного интервала времени, измеряется в децибелах (дБ) или рассчитывается в соответствии с формулой:

Lэкв=10×lg1T×i=1nti×100,1×Li,                       (2)

где Lэкв – эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ;

Т – время наблюдения, мин;

ti – продолжительность действия ступени с уровнем Li, мин;

n – общее число ступеней действия инфразвука;

Li – уровень инфразвука на i-й ступени, дБ;

предельно допустимый уровень – уровень фактора, который при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

допустимый уровень – уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору.

7.	Гигиеническая оценка и определение уровней инфразвука проводится согласно приложению 8.2.

|  |  | Приложение 8.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 8.1

ПДУ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

| Рабочие места | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления в полосах частот 2-16 Гц, дБЛин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| при работах различной степени тяжести с оптимальной и допустимой степенью напряженности | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 |
| при работах различной степени тяжести с напряженностью различной степени вредности | 95 | 90 | 85 | 80 | 95 |
| при работах на транспортных средствах, в том числе тракторах и сельскохозяйственных машинах | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 |
| при работах поездных бригад железнодорожного сообщения | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |
| Примечание: средние квадратические значения звукового давления в полосах частот 2-16 Гц, а так же общий линейный уровень инфразвука непостоянного инфразвука, не должны превышать 120 дБЛиин. |  |  |  |  |  |

Таблица 8.2

ДУ ИНФРАЗВУКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

| Место определения показателя | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления в полосах частот 2-16 Гц, дБЛин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| Территория жилой застройки | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| Жилые и общественные помещения | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |
| Пассажирские вагоны международного железнодорожного сообщения | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |

|  |  | Приложение 8.2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ИНФРАЗВУКА

1.	Инструментальный контроль инфразвука должен производиться с использованием шумомеров 0 и I классов, с микрофоном с частотной характеристикой от 1,4 Гц и неравномерность частотной характеристики измерительного тракта не более ± 3 дБ.

2.	Акустическая калибровка должна производиться калибраторами (пистонфонами) 0-2 класса до и после проведения серии измерений в соответствии с паспортными данными.

3.	Средства измерений инфразвука должны иметь свидетельства о поверке, выданные в установленном законодательством Республике Беларусь порядке, и использоваться в соответствии с руководством (паспортом, инструкцией) по эксплуатации.

4.	Инструментальный контроль проводится учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и (или) испытательными лабораториями (центрами) Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

5.	При определении уровней инфразвука на рабочих местах результаты определения должны характеризовать воздействие инфразвука за время рабочей смены (рабочего дня).

6.	При непрерывном инструментальном контроле инфразвука уровни воздействия определяются непосредственно после окончания рабочей смены. При инструментальном контроле во временных интервалах (ti) их выбирают так, чтобы они охватывали все типичные инфразвуковые ситуации. Необходимо выявлять все значительные изменения инфразвука на рабочем месте, отличающиеся на 5 дБЛин и более.

7.	Продолжительность измерений в пределах каждого временного интервала должна выбираться в зависимости от вида инфразвука в этом интервале. Устанавливается следующая продолжительность измерений:

для постоянного инфразвука – продолжительность одного измерения должна составлять не менее 30 с;

для непостоянного инфразвука при наличии технологического цикла продолжительность измерений должна быть кратна этому циклу, но не менее 300 с. Продолжительность измерений может считаться достаточной, если при дальнейшем ее увеличении изменения эквивалентного уровня не превышают 1 дБ (дБЛин);

для непостоянного инфразвука, причины колебаний которого не связаны явно с характером выполняемой работы, продолжительность одного измерения должна составлять 300 с, при этом исходное количество измерений должно быть не менее 5.

Продолжительность каждого из измерений может быть сокращена, если эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука не изменяется более чем на 1 дБЛин.

8.	Измерения на рабочем месте должны производиться при работе не менее 2/3 установленного в данном помещении технологического оборудования и при включенном оборудовании вентиляции, кондиционирования воздуха.

9.	В случае, если оборудование, расположенное не на рабочем месте, создает на нем фоновые уровни на 15 дБЛин (дБ) ниже, то его допускается не учитывать при измерении.

10.	Не допускается проведения измерений при подаче различных звуковых сигналов, работе громкоговорящей связи и других источников инфразвука, не являющихся составной частью характерного технологического процесса.

11.	Измерения могут проводиться при наличии или отсутствии оператора на рабочем месте или в рабочей зоне. Измерения проводят в фиксированных точках или с помощью микрофона, закрепляемого на операторе и перемещающегося вместе с ним.

12.	Измерения в фиксированной точке должны проводиться, если положение головы оператора известно точно. При отсутствии оператора микрофон устанавливают в заданную точку измерения, находящуюся на уровне его головы.

13.	В случае, если положение головы оператора точно не известно и инструментальный контроль проводят в отсутствии оператора, то микрофон должен устанавливаться:

для сидячего рабочего места на высоте 0,90 ± 0,01 м над центром поверхности сидения при среднем регулировочном положении по росту оператора;

для стоячего рабочего места – на высоте 1,50 ± 0,05 м над опорой на вертикали, проходящей через центр головы прямостоящего человека.

14.	При инструментальном контроле на рабочем месте с обязательным присутствием оператора микрофон устанавливается:

на расстоянии 0,10 ± 0,01 м от уха, воспринимающего больший уровень, и ориентируют в направлении взгляда оператора;

на расстоянии 0,1-0,3 м от уха, но так, чтобы не препятствовать работе оператора и не создавать ему опасности, при креплении микрофона на шлеме или плече с помощью рамки.

15.	Для оценки инфразвука на непостоянных рабочих местах измерения проводят в рабочей зоне в точках наиболее частого пребывания и определяют эквивалентный уровень, воздействующий на оператора за рабочую смену.

16.	Определение уровней инфразвука на территории предприятий не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра 1-5 м/с необходимо применять ветрозащитный колпак.

17.	Между микрофоном и основным источником инфразвука не должны находиться люди и предметы, искажающие звуковое поле. Расстояние между микрофоном и оператором, проводящим измерения, должно быть не менее 0,5 м.

18.	Значения уровней инфразвука следует считывать со шкалы прибора с точностью до 1,0 дБ, дБЛин.

19.	Продолжительность измерений уровней инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки должна устанавливаться в зависимости от характера инфразвука.

20.	Инструментальный контроль непостоянного инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки должен проводиться в периоды времени оценки инфразвука, которые охватывают все типичные операции инфразвукового воздействия в точке оценки.

Время проведения инструментального контроля постоянного инфразвука должно соответствовать величинам, указанным в таблице 8.3 приложения 8.2.

21.	При проведении инструментального контроля микрофон должен быть направлен в сторону источника инфразвука. Если источник неизвестен, то микрофон устанавливается перпендикулярно к земле на высоте 1,5 м.

22.	В начале измерений необходимо установить временные характеристики инфразвука по разнице между минимальным и максимальным значениями прибора – шумомера, включенного на схему частотной коррекции «линейная» и динамическую характеристику «медленно». Время оценки – 3 минуты.

23.	Для постоянного инфразвука необходимо определять спектр в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц с отсчетом показаний по среднему значению стрелки для стрелочных шумомеров и по среднеквадратическому значению для интегрирующих шумомеров на динамической характеристике «медленно». Также необходимо рассчитывать общий (линейный) уровень звукового давления по формуле 1 пункта 6 Главы 8.

24.	Для непостоянного инфразвука необходимо определять эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц на временной характеристике «эквивалентный уровень». Общий (линейный) уровень звукового давления определяется путем энергетического суммирования полученных значений по формуле 1 пункта 6 Главы 8.

25.	За окончательный результат измерений необходимо принимать среднее значение установленных уровней инфразвука. Определение среднего значения следует рассчитывать в соответствии с формулой:

Lsr=10×lg1n×i=1n100,1×Li,

где Lsr – среднее значение нормируемого параметра, дБ;

Li – измеренное i – е значение уровня, дБ;

n – количество измерений.

26.	Эквивалентный уровень необходимо рассчитывать, если в течение суток непостоянный инфразвук воздействует неравномерно, с перерывами, с различными уровнями, по формуле 2 пункта 6 Главы 8.

27.	Определение уровней инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий необходимо проводить не менее чем в трех точках, равномерно распределенных по помещениям, не ближе 1 м от стен и не ближе 1,5 м от окон на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня пола.

28.	При определениях уровней инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий окна и двери должны быть закрыты. В случае, когда необходимый гигиенический воздухообмен обеспечивается через форточки и фрамуги, а источники инфразвука располагаются вне зданий, окна и двери должны быть закрыты, а форточки и фрамуги открыты. При этом форточки и фрамуги открываются на ширину, определяемую конструкцией, а узкие створки окна на ширину 15 см.

29.	Определение уровней инфразвука на территории жилой застройки проводятся на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадках учреждений и организаций, предназначенных для пребывания детей, территорий учреждений здравоохранения и санаториев не менее чем в трех точках, расположенных на ближайшей к источнику инфразвука границе площадок на высоте 1,2-1,5 м от уровня поверхности площадок.

30.	На территории жилой застройки определение уровней инфразвука необходимо проводить на расстоянии не менее 0,3 м от ограждающих конструкций зданий, как со стороны источника инфразвука, так и с противоположной стороны здания.

31.	Определение уровней инфразвука на территории жилой застройки не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с, а при скорости ветра менее 5 м/с необходимо применять ветрозащиту.

Таблица 8.3

Время инструментального контроля октавных уровней постоянного инфразвука

| Время измерения, с | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  | Общий уровень звука, дБЛин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| Минимальное | 30 | 15 | 8 | 4 | 30 |
| Рекомендуемое | 300 | 150 | 80 | 40 | 300 |

ГЛАВА 9

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ АЭРОИОННОГО СОСТАВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1.	Настоящая глава устанавливает требования к содержанию легких аэроионов и их соотношению в воздушной среде следующих типов производственных и общественных помещений:

замкнутых помещений, помещений с искусственной средой обитания;

помещений, в отделке и оснащении которых используются синтетические материалы или покрытия, способные накапливать электростатический заряд;

помещений, в которых эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы и технические средства механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда, приводящие к изменению аэроионного состава воздуха;

помещений, оснащенных системами принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха;

помещений, в которых эксплуатируются источники ионизации и деионизации воздуха;

помещений, в которых осуществляются технологические процессы плавки или сварки металлов, эксплуатируются рентгеновские установки, диагностическое и другое медицинское оборудование, способное изменить ионный состав воздуха;

помещений, в которых эксплуатируется технологическое оборудование по производству полимерных, пленочных и листовых материалов.

2.	Требования настоящей главы не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары вредных веществ, концентрации которых превышают показатели безопасности и безвредности вредных веществ для воздуха рабочей зоны.

3.	Аэроионный состав воздуха производственных и общественных помещений должен соответствовать значениям согласно таблице 9.1 приложения 9.

4.	Отсутствие аэроионов положительной полярности допускается в помещениях, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или иные виды технических средств, приводящие к изменению аэроионного состава воздуха).

5.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

деионизация воздуха – снижение количества аэроионов в единице объема воздуха в результате специальных методов его обработки в системе кондиционирования;

зона дыхания – пространство, ограниченное радиусом 50 см от лица человека;

ионизация воздуха – процесс превращения нейтральных атомов и молекул воздуха в электрически заряженные частицы (ионы);

источники ионизации – природные явления (космические и другие ионизирующие излучения, естественный радиоактивный распад), технологические процессы и оборудование (рентгеновское и  ультрафиолетовое излучения, термоэмиссия, фотоэффект) и специальные устройства (искусственная ионизация), при воздействии которых на воздушную среду происходит образование электрически заряженных частиц (ионов);

кондиционирование воздуха – создание и поддержание техническими средствами и мероприятиями в закрытых помещениях определенных заданных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, состава и скорости движения), наиболее благоприятных для самочувствия людей, а также осуществления технологических процессов;

концентрация аэроионов  нормируемые минимально допустимая и максимально допустимая концентрации аэроионов обеих полярностей (ρ «+», ρ «») в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см3), отклонения от которых могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека;

коэффициент униполярности (У)  минимально допустимый и максимально допустимый, определяемый, как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

|  |  | Приложение 9 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 9.1

НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АЭРОИОНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

| Уровни аэроионизации | Концентрация аэроионов, ρ (ион/см3) |  | Коэффициент униполярности, У |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимые | ρ «+» ≥ 400 | ρ «» ≥ 600 | 0,4 ≤ У < 1,0 |
| Максимально допустимые | ρ «+» ≤ 50000 | ρ «» ≤ 50000 |  |

ГЛАВА 10

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

1.	Настоящая глава устанавливает оптимальные и допустимые показатели микроклимата на рабочих местах в производственных помещениях и общественных зданиях, в том числе в офисных помещениях и организациях здравоохранения.

2.	Оптимальные или допустимые показатели микроклимата в холодный и переходный периоды года должны поддерживаться на рабочих местах в течение смены, в зависимости от характеристики выполняемых работ по интенсивности общих энергозатрат организма согласно таблице 10.1 приложения 10.

3.	Оптимальные значения показателей микроклимата должны соблюдаться на рабочих местах согласно таблице 10.2 приложения 10, на которых выполняются работы операторского типа с высоким уровнем ответственности за конечный результат деятельности, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (кабины, пульты и посты управления технологическими процессами, рабочие места, связанные с приемом, обслуживанием пациентов).

4.	Перепады температуры воздуха по вертикали и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных значений показателей микроклимата на рабочих местах, не должны превышать 20С и соответствовать показателям согласно таблице 10.3 приложения 10.

5.	Допустимые значения показателей микроклимата должны соблюдаться на рабочих местах согласно таблице 10.3 приложения 10, и устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные значения показателей микроклимата.

6.	При показателях температуры воздуха в различных зонах рабочего места и местах отдыха, выходящих за пределы допустимых значений, среднесменная температура воздуха должна соответствовать допустимым значениям согласно таблице 10.3 приложения 10.

7.	При обеспечении допустимых значений показателей микроклимата:

перепад температуры воздуха по вертикали не должен превышать 30С;

перепад температуры воздуха по горизонтали, а также изменения ее в течение смены не должны превышать:

-	для категорий работ Iа и Iб - 40С;

-	для категорий работ IIа и IIб - 50С;

-	для категории работ III - 60С.

8.	При температуре воздуха на рабочих местах 250С и выше верхняя граница диапазона относительной влажности воздуха должна соответствовать допустимым показателям согласно таблице 10.4 приложения 10.

9.	Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в теплый период года в зависимости от категории энергозатрат работы при температуре воздуха от 26 до 280С должны соответствовать показателям согласно таблице 10.5 приложения 10.

10.	Допустимые значения интенсивности теплового облучения работников от производственных источников должны соответствовать требованиям согласно таблице 10.6 приложения 10.

11.	При облучении не более 25% поверхности тела работающих от производственных источников излучения, нагретых до красного и белого свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и другое), интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2.

12.	При тепловом облучении поверхности тела работающих, превышающем верхние границы допустимой интенсивности, верхняя граница диапазона допустимой температуры воздуха на рабочих местах, в зависимости от категории работ, не должна превышать показатели согласно таблице 10.7 приложения 10.

13.	Значения интегрального показателя тепловой нагрузки среды (далее − ТНС-индекс) должны соответствовать требованиям согласно таблице 10.8 приложения 10.

14.	Допустимая температура воздуха на рабочих местах для женщин в теплый период года должна соответствовать требованиям согласно таблице 10.9 приложения 10.

15.	Значения ТНС-индекса на рабочих местах для женщин должны соответствовать таблице 10.10 приложения 10.

16.	Показатели микроклимата на рабочих местах для женщин, не указанные в пунктах 14-15 настоящей главы, устанавливаются согласно таблицам 9.2-9.7 и 10.11-10.12 приложения 10.

17.	На рабочих местах водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов в течение смены, должны поддерживаться оптимальные или допустимые значения параметров микроклимата согласно таблицам 10.11-10.12 приложения 10.

18.	Значения температуры воздуха в помещениях для отдыха, обогрева работников в холодный период года должны быть не менее 220С, в помещениях для личной гигиены женщин – не менее 230С.

19.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

допустимые значения параметров микроклимата − минимальные или максимальные значения микроклиматических показателей, установленных по критериям теплового состояния человека на период 8-часовой рабочей смены и не вызывающих нарушений состояния здоровья, но способных приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности к концу смены;

оптимальные значения параметров микроклимата − установленные по критериям оптимального теплового состояния человека значения микроклиматических показателей, которые обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах;

среднесуточная температура наружного воздуха − средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени;

среднесменная температура воздуха, tсс, 0С − средневзвешенная во времени величина температуры, устанавливаемая на основе измерений в разных рабочих зонах при выполнении основных и вспомогательных работ и местах отдыха; рассчитывается по формуле:

tсс = t1 х r1 + t2 х r2 + … + tn х rn / n,

где t1, t2 … tn – температура воздуха на соответствующих участках рабочего места, 0С;

r1, r2 … rn – время выполнения работы на соответствующих участках рабочего места, ч;

n – продолжительность рабочей смены, ч;

ТНС-индекс − интегральный эмпирический показатель тепловой нагрузки среды, учитывающий комплексное влияние температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения на тепловое состояние работника, 0С.

|  |  | Приложение 10 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 10.1

КАТЕГОРИИ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБЩИХ ЭНЕРГОЗАТРАТ ОРГАНИЗМА ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ.

| Категория работ | Общие энергозатраты, ккал/ч (Вт) | Характеристика деятельности | Примеры профессий |
| --- | --- | --- | --- |
| Iа | До 120 ккал/ч (до 139 Вт) | Работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением | Профессии на предприятиях и в организациях точного приборостроения и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисных помещениях, сфере управления а также научные сотрудники, программисты, контролеры, диспетчеры, операторы пультов управления, операторы электронно-вычислительных машин, преподаватели вузов, колледжей, учителя средних школ, специалисты-медики, психологи, работники финансово-экономической, юридической и административно-хозяйственной служб, работники конструкторских бюро и отделов, рекламно-информационных служб, архитекторы и инженеры по промышленному и гражданскому строительству, налоговые служащие, работники музеев, архивов, библиотекари, специалисты службы страхования, дилеры, брокеры, агенты по продаже и закупкам, служащие по социальному и пенсионному обеспечению, патентоведы, дизайнеры, работники бюро путешествий, справочных служб и других родственных видов деятельности |
| Iб | 121-150 ккал/ч (140-174 Вт) | Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением | Профессии в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства, а также водители трамваев, троллейбусов, весовщики, укладчики-упаковщики, швеи, агрономы, медицинские сестры, санитарки, работники бытового обслуживания, продавцы непродовольственных товаров, операторы конвейеров, машинисты железнодорожного транспорта, участковые врачи, хирурги, работники жилищно-эксплуатационной службы, реставраторы художественных изделий, гиды, фотографы, техники и операторы радио и телевещания, таможенные инспектора, работники милиции и патрульной службы и других родственных видов деятельности |
| IIа | 151-200 ккал/ч (175- 232 Вт) | Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения | Профессии в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве, а также слесари, наладчики, настройщики, станочники, бурильщики, водители автобусов, водители электрокаров, экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техники, буровики, продавцы продовольственных товаров, обувщики, рабочие профессий железнодорожного транспорта, водного транспорта, аппаратчики, рабочие доменного производства, химического производства, работники тепличных хозяйств, растениеводы, садовники, работники рыбного хозяйства и других родственных видов деятельности |
| IIб | 201-250 ккал/ч (до 233-290 Вт) | Работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением | Профессии в механизированных литейных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий, а также рабочие строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, помощники бурильщиков, проходчики, механизаторы и рабочие растениеводства, животноводства, дояры, овощеводы, грузчики, рабочие деревообрабатывающего производства, металлургического производства, литейщики, землекопы, рабочие по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автомобильных дорог работники лесного и охотничьего хозяйств, и других родственных видов деятельности |
| III | Более 250 ккал/ч (более 290 Вт) | Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской тяжестей (свыше 10 кг) и требующие значительных физических усилий | Профессии в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий, а также механизаторы и рабочие сельского хозяйства в посевной и уборочный периоды, вальщики леса, бетонщики, каменщики, землекопы, грузчики немеханизированного труда и другие и других родственных видов деятельности |

Таблица 10.2

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

| Период года | Категория работ по интенсивности общих энергозатрат | Температура воздуха, 0С | Температура поверхностей, 0С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | Iб | 21-23 | 20-24 | 60-40 | 0,1 |
|  | IIа | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | IIб | 17-19 | 16-20 | 60-40 | 0,2 |
|  | III | 16-18 | 15-19 | 60-40 | 0,3 |
| Теплый | Iа | 23-25 | 22-26 | 60-40 | 0,1 |
|  | Iб | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | IIа | 20-22 | 19-23 | 60-40 | 0,2 |
|  | IIб | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | III | 18-20 | 17-21 | 60-40 | 0,3 |
| Примечание – Теплый период года − промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +100С; холодный период года − промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +100С и ниже. Сведения о среднесуточной температуре наружного воздуха уточняются по данным гидрометеорологической службы. |  |  |  |  |  |

Таблица 10.3

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

| Период года | Категория работ по энергозатратам | Температура воздуха, 0С |  | Температура поверхности, 0С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температуры воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температуры воздуха выше оптимальных величин, не более |
| Холодный | Iа | 20,0-21,9 | 24,1-25,0 | 19,0-26,0 | 15-75 | 0,1 | 0,1 |
|  | Iб | 19,0-20,9 | 23,1-24,0 | 18,0-25,0 | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | IIа | 17,0-18,9 | 21,1-23,0 | 16,0-24,0 | 15-75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIб | 15,0-16,9 | 19,1-22,0 | 14,0-23,0 | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
|  | III | 13,0-15,9 | 18,1-21,0 | 12,0-22,0 | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | Iа | 21,0-22,9 | 25,1-28,0 | 20,0-29,0 | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | Iб | 20,0-21,9 | 24,1-28,0 | 19,0-29,0 | 15-75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIа | 18,0-19,9 | 22,1-27,0 | 17,0-28,0 | 15-75 | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб | 16,0-18,9 | 21,1-27,0 | 15,0-28,0 | 15-75 | 0,2 | 0,5 |
|  | III | 15,0-17,9 | 20,1-26,0 | 14,0-27,0 | 15-75 | 0,2 | 0,5 |

Таблица 10.4

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 250С И ВЫШЕ

| Температура воздуха, 0С | Относительная влажность воздуха, %, не более |
| --- | --- |
| 25 | 70 |
| 26 | 65 |
| 27 | 60 |
| 28 | 55 |

Таблица 10.5

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ РАБОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 26 ДО 28 0С

| Категория работы | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
| Iа | 0,1-0,2 |
| Iб | 0,1-0,3 |
| IIа | 0,2-0,4 |
| IIб и III | 0,2-0,5 |

Таблица 10.6

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА РАБОТНИКА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

| Облучаемая поверхность тела, % | Допустимая интенсивность теплового облучения, Вт/м2, не более |
| --- | --- |
| более 50 | 35 |
| 26-50 | 70 |
| не более 25 | 100 |

Таблица 10.7

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПРИ ТЕПЛОВОМ ОБЛУЧЕНИИ РАБОТНИКА

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Температура воздуха, 0С, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | Теплый период | Холодный период |
| Iа | 25 | 23 |
| Iб | 24 | 22 |
| IIа | 22 | 21 |
| IIб | 21 | 20 |
| III | 20 | 19 |

Таблица 10.8

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТНС-ИНДЕКСА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Значения интегрального показателя, 0С |
| --- | --- |
| Iа (до 139) | 22,2-26,4 |
| Iб (140-174) | 21,5-25,8 |
| IIа (175-232) | 20,5-25,1 |
| IIб (233-290) | 19,5-23,9 |
| III (более 290) | 18,0-21,8 |

Таблица 10.9

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Продолжительность пребывания на рабочем месте, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимая температура, 0С (верхняя граница, в теплый период года) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Iа-Iб (до 174) | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| IIа-IIб (до 290) | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
| III (более 290) | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |

Таблица 10.10

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТНС-ИНДЕКСА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ ЖЕНЩИН

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Значения интегрального показателя, 0С |
| --- | --- |
| Iа (до 139) | 22,7-24,5 |
| Iб (140-174) | 21,9-23,5 |
| IIа (175-232) | 21,2-22,6 |
| IIб (233-290) | 20,0-21,5 |
| III (более 290) | 18,8-20,4 |

Таблица 10.11

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В КАБИНАХ АВТОМОБИЛЕЙ

| Период года | Тип автомобиля | Температура воздуха, 0С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Легковой | 20-23 | 60-40 | 0,2 |
|  | Грузовой, автобус | 18-20 | 60-40 | 0,2 |
| Теплый | Легковой | 20-25 | 60-40 | 0,2 |
|  | Грузовой, автобус | 21-23 | 60-40 | 0,3 |

Таблица 10.12

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В КАБИНАХ АВТОМОБИЛЕЙ

| Период года | Тип автомобиля | Температура воздуха, 0С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Легковой | 19-25 | 15-75 | не более 0,2 |
|  | Грузовой, автобус | 17-23 | 15-75 | не более 0,3 |
| Теплый | Легковой | 20-28 | 15-75 | 0,2-0,5 |
|  | Грузовой, автобус | 21-28 | 15-75 | 0,2-0,5 |
| Примечание – Допустимые значения верхней границы диапазона относительной влажности воздуха в теплый период года при температуре от 25 0С и выше должны соответствовать значениям, указанным в таблице 10.4 |  |  |  |  |

ГЛАВА 11

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Настоящая глава устанавливает допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения на постоянных и непостоянных рабочих местах от производственных источников с учетом спектрального состава излучения.

2.	Требования настоящей главы распространяются на ультрафиолетовое излучение, генерируемое производственным оборудованием и технологическими процессами, используемыми во всех видах хозяйственной деятельности, включая сферу материального производства (отрасли промышленной, сельскохозяйственной, лесной, строительной, торговой, заготовительной деятельности, а также деятельность, связанную с транспортом и связью, общественным питанием, со снабжением и сбытом, и другие) и непроизводственную сферу (здравоохранение, сфера культуры и искусства, научно-исследовательская деятельность, страховая деятельность и другие).

3.	Требования настоящей главы не распространяются на ультрафиолетовое излучение, генерируемое лазерами, используемое для обеззараживания воздуха и поверхностей при отсутствии обслуживающего персонала, а также с целью оценки безопасности пациентов и эффективности ультрафиолетового облучения, используемого в лечебных и профилактических целях.

4.	Интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) не должна превышать:

50,0 Вт/м2 − для спектра ультрафиолетового излучения «А» (далее − УФ-А);

0,05 Вт/м2 − для спектра ультрафиолетового излучения «В» (далее − УФ-В);

0,001 Вт/м2 − для спектра ультрафиолетового излучения «С» (далее − УФ-С) при:

наличии незащищенных участков кожи площадью не более 0,2 м2;

времени однократного облучения до 5 минут;

общей продолжительности облучения за смену до 60 минут;

длительности пауз между периодами облучения не менее 30 минут.

5.	Интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) не должна превышать:

10,0 Вт/м2 − для области УФ-А;

0,01 Вт/м2 − для области УФ-В при:

наличии незащищенных участков кожи площадью не более 0,2 м2;

времени однократного облучения свыше 5 минут;

общей продолжительности облучения 60 минут и более.

Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.

6.	Интенсивность ультрафиолетового излучения в областях УФ-В и УФ-С суммарно не должна превышать 1,0 Вт/м2 при проведении электросварочных работ с использованием специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих ультрафиолетовое излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием).

7.	При использовании бактерицидных ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях организаций, поток от экранированных ламп, отраженный от потолка и стен на высоте 1,5 м от пола, в области УФ-С не должен превышать 0,001 Вт/м2.

8.	Допустимая доза УФ-С излучения, получаемая работниками, обслуживающими производственные источники УФ излучения, составляет не более 3,6 Дж/м2.

9.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

доза ультрафиолетового облучения – произведение облученности на время воздействия, измеряемая в Дж/м2 или Вт × сек/м2;

допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) – предельно допустимый уровень ультрафиолетового излучения, измеряемый в Вт/м2;

интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) – отношение потока излучения, падающего на участок поверхности, к площади этого участка, измеряемая в Вт/м2;

предельно допустимый уровень ультрафиолетового излучения – уровень излучения, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всей трудовой деятельности, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья у работающего и  последующих поколений;

ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение оптического диапазона с длиной волны в пределах 200-400 нм, включающего спектр ультрафиолетового излучения «А» с длиной волны 315-400 нм, спектр ультрафиолетового излучения «В» с длиной волны 280-315 нм и спектр ультрафиолетового излучения «С» с длиной волны 200-280 нм.

ГЛАВА 12

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ШУМОВОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

1.	Настоящая глава устанавливает нормируемые показатели безопасности и безвредности воздействия шума на человека, если иное не определено в пункте 2.

2.	Требования настоящей главы не распространяются на:

2.1.	объекты, помещения и территории, для которых не установлены допустимые (далее – ДУ) и предельно допустимые уровни (далее – ПДУ), определенные настоящей главой;

2.2.	шум обусловленный:

поведением и жизнедеятельностью населения, в том числе, выраженном в нарушении ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории (эксплуатация звуковоспроизводящей аппаратуры; игра на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; речь и пение; перемещение по квартире; выполнение гражданами бытовых и ремонтных работ; проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ; занятия физической культурой и спортом; закрытие и открытие дверей; содержание животных и т.п.);

внутренними источниками шума частных жилых домов;

климатическими явлениями (дождь, град, гроза и т.п.);

подачей нерегулярных звуковых сигналов, а также срабатываниями звуковой охранной и аварийной сигнализации, не носящими плановый характер;

аварийно-спасательными и аварийными ремонтными работами, работами по предотвращению и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

покосом травы, уборкой снега и льда, за исключением гигиенической оценки шума на рабочих местах;

проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, и т.п.);

проведением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий;

воздействием на работающих посредством наушников (телефонистки, авиадиспетчеры и т.п.) или шлемов (летчики, мотоциклисты и т. п.);

разговором работающих;

2.3.	подсобные помещения квартиры и частного жилого дома (коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня, холл, гардеробная, топочная, встроенный шкаф, помещение без окон);

2.4.	вспомогательные помещения, расположенные внутри блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения);

2.5.	помещения и объекты специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и цирков, спортивные залы, испытательные полигоны);

2.6.	шум на территории жилой застройки, создаваемый взлетом, пролетом и посадкой самолетов и вертолетов, опробованием двигателей на аэродромах при производстве полетов.

3.	Нормируемыми показателями постоянного шума являются:

уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

уровень звука в дБА.

4.	Нормируемыми показателями непостоянного шума являются:

эквивалентный уровень звука в дБА;

максимальный уровень звука в дБА (для импульсного шума максимальный уровень звука в дБАI, измеренный на временной характеристике «импульс» средства измерения).

5.	ПДУ звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест с разными классами условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса устанавливаются согласно таблицам 12.1 и 12.2 приложения 12 соответственно.

6.	ДУ звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на территории жилой застройки, в помещениях жилых и общественных зданий устанавливаются согласно таблице 12.3 приложения 12.

7.	В случае, когда установлено, что в заданном (опорном) временном интервале шум является импульсным или тональным, гигиеническая оценка осуществляется с учетом коррекции измеренных значений на «+ 5 дБ (дБА)» (коррекция на импульсность или тональность шума).

8.	Гигиеническая оценка шума в помещениях жилых и общественных зданий, а также на прилегающих к ним территориях, создаваемого технологическим и инженерным оборудованием самого здания, предусмотренным проектом (системами принудительной вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, лифтами, холодильными установками, насосами систем отопления и водоснабжения и другим оборудованием), а также шума оборудования встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных объектов осуществляется с учетом коррекции измеренных значений на «+ 5 дБ (дБА)». При этом коррекция на импульсность или тональность шума не принимается.

9.	Гигиеническая оценка шума на рабочих местах, создаваемого системами кондиционирования, воздушного отопления, принудительной вентиляцией, холодильными установками, насосами систем отопления и водоснабжения, осуществляется с учетом коррекции измеренных значений на «+ 5 дБ (дБА)». При этом коррекция на импульсность или тональность шума не принимается.

10.	Территория между улицами (дорогами) и ограждающими конструкциями первого эшелона шумозащитных жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону улиц (дорог), не может быть использована для организации мест отдыха взрослого и детского населения.

11.	ДУ звука, создаваемого звуковоспроизводящими устройствами в закрытых помещениях и на открытых площадках объектов общественного питания, дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубах и иных аналогичных объектов, устанавливаются согласно таблице 12.4 приложения 12.

12.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

допустимый уровень шума – уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму;

звуковое давление – переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающее в результате звуковых колебаний, обозначается Р, измеряется в Па;

импульсный шум – непостоянный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов (импульсов) каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные на временных характеристиках шумомера «импульс» и «медленно», отличаются на 7 дБА и более;

колеблющийся шум – непостоянный шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

максимальный уровень звука – наибольший уровень звука в заданном (опорном) временном интервале, измеренный на соответствующих частотной коррекции («А», «С», «линейная» или др.) и временной характеристике («медленно» («S», «Slow»), «импульс» («I», «Impulse») или др.) средства измерения;

непостоянный шум – шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения превышает 5 дБA при измерении на временной характеристике «медленно» средства измерения;

опорное звуковое давление – установленное по соглашению опорное значение звукового давления в воздухе равное 2×10-5 Па, обозначается Р0;

пиковый корректированный по C уровень звука – наибольшее абсолютное мгновенное звуковое давление в заданном (опорном) временном интервале (десять десятичных логарифмов отношения квадрата пикового звукового давления Рс измеренного на частотной коррекции «С» в режиме «пик» средства измерения, к квадрату опорного звукового давления), обозначается, LР, Срeak измеряется в дБC;

постоянный шум – шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБA при измерении на временной характеристике «медленно» средства измерения;

предельно допустимый уровень шума – уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всей трудовой деятельности, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека;

прерывистый шум – непостоянный шум, уровень звука которого ступенчато изменяется за временной интервал измерения более чем на 5 дБA, причем длительность интервалов, в течение которых уровень звука остается постоянным, составляет не менее 1 с;

регламентируемый временной интервал – период суток, для которого установлен гигиенический норматив шума (для дневного времени суток (с 7.00 до 23.00 часов) составляет 16 часов, для ночного времени суток (с 23.00 до 7.00 часов) – 8 часов);

регулярный звуковой сигнал – сигнал, повторяющийся через определенные промежутки времени;

тональный шум – шум, в спектре которого имеются выраженные (тональные) составляющие (тональность шума устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ);

уровень звука с частотной коррекцией А – величина, равная двадцати десятичным логарифмам отношения среднеквадратичного звукового давления РА, измеренного с использованием частотной коррекции А средства измерения к опорному значению звукового давления, обозначается LА, измеряется в дБА;

уровень звукового давления – величина, равная десяти десятичным логарифмам квадрата отношения среднеквадратичного звукового давления, измеренного при временной и частотной характеристиках (коррекциях) средства измерения, к квадрату опорного звукового давления, обозначается LР, измеряется в дБ;

широкополосный шум – шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

шум (звук) – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны;

эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума (далее – эквивалентный уровень звука) – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в заданном (опорном) временном интервале (величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления в заданном (опорном) временном интервале, измеренного при частотной характеристике «А» средства измерения, к квадрату опорного звукового давления), обозначается, LAeqТ измеряется дБA.

Кроме терминов, указанных в части первой настоящего пункта, в отношении морских, речных, рыбопромысловых и других судов используются также следующие термины и их определения:

жилые помещения – каюты экипажа и пассажиров;

машинное (энергетическое) отделение – помещение или группа помещений, в котором (которых) установлены главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных судовых систем и устройств;

общественные помещения – помещения для отдыха и приема пищи (столовые команды, кают-компании, пассажирские салоны и салоны для отдыха, помещения для любительских занятий);

помещения медицинского назначения – санитарная каюта, амбулатория, стационар, изолятор;

производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности – помещения для переработки объектов промысла (рыбы, морепродуктов и другого);

служебные помещения – рулевая, штурманская, багермейстерская рубка, радиорубка и другие помещения для управления судами и ведения документации;

суда I группы – суда с суммарной мощностью двигателей от 110 до 330 кВт включительно;

суда II группы – суда с суммарной мощностью двигателей от 331 до 550 кВт включительно;

суда III группы – суда с суммарной мощностью двигателей от 551 до 850 кВт включительно;

центральный пост управления – звукоизолированное помещение, выделенное из машинного (энергетического) отделения, в котором установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами.

|  |  | Приложение 12 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 12.1

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ И УРОВНИ ЗВУКА ДЛЯ ОСНОВНЫХ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА

| № п/п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, обучение и воспитание, врачебная деятельность (старший медицинский персонал). Рабочие места проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, для приема пациентов в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
|  | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории, врачебная деятельность в помещениях с шумным оборудованием (старший медицинский персонал); рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях; средний, младший медицинский и вспомогательно-технический персонал организаций здравоохранения | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля: операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
|  | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления, без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием (в том числе средний и младший медицинский персонал), в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
|  | Подвижной состав железнодорожного и городского рельсового транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель- поездов и автомотрис | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | Рабочие места в кабинах машинистов поездов дальнего следования и пригородных электропоездов, в кабинах водителей и обслуживающего персонала пассажирских помещений трамваев | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
|  | Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебные помещения рефрижераторных секций, вагонов-электростанций, помещения для отдыха багажных и почтовых отделений | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов, межобластных вагонов | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
|  | Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая зона в помещениях машинного (энергетического) отделения судов с постоянной вахтой | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | Рабочие зоны в центральных постах управления судов | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
|  | Рабочие зоны в служебных помещениях судов | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | Служебные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | судов I группы | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | судов II и III групп | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | Общественные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столовые и буфеты | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | пассажирские салоны судов III группы | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
|  | остальные общественные помещения | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | Жилые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | судов I группы | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
|  | судов II группы | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
|  | судов III группы | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | Помещения медицинского назначения | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
|  | Автобусы, троллейбусы, грузовые, легковые и специальные автомобили, а также грузопассажирские автомобили и другой автомобильный транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
|  | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала троллейбусов, а также грузопассажирских автомобилей и другого автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
|  | Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и другие аналогичные виды машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и других аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Примечания 1 Для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума – 125 дБАI. 2 Для импульсного шума с уровнем 110 дБАI и более дополнительно проводится оценка шума, измеренного в режиме «пик» на частотной коррекции «С» средства измерения. Максимальный уровень звука импульсного шума в режиме «пик» на частотной коррекции «С» средства измерения не должен превышать 140 дБС. 3 Пребывание людей в зонах с уровнем звукового давления в любой октавной полосе свыше 135 дБ запрещается. 4 В случае, когда в таблице не указан оцениваемый вид трудовой деятельности или рабочее место, ПДУ устанавливаются согласно таблице 12.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.2

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С РАЗНЫМИ КЛАССАМИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, НЕ УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ 11.1

| Класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса | Предельно допустимые эквивалентные уровни звука, дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс условий труда по показателям тяжести трудового процесса |  |
|  | Оптимальный (1 класс), допустимый (2 класс) | Вредный (3 класс) |
| Оптимальный (1 класс), допустимый (2 класс) | 80 | 75 |
| Вредный 1 степени | 70 | 65 |
| Вредный 2 степени | 60 | - |
| Вредный 3 степени | 50 | - |
| Примечание – Количественная оценка условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса проводится в соответствии с действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством Республики Беларусь. |  |  |

Таблица 12.3

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ, УРОВНИ ЗВУКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

| № п/п | Назначение помещений или территорий | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Палаты больничных организаций и санаториев, операционные больниц (с 7.00 до 23.00 часов) | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | Кабинеты специалистов поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больничных организаций, санаториев | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, залы заседаний и совещаний | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|  | Жилые помещения жилых зданий, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в учреждениях дошкольного образования и специального образования (с 7.00 до 23.00 часов) | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
|  | Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий, казарм, монастырей (с 7.00 до 23.00 часов) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | Залы кафе, ресторанов, столовых | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
|  | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больничных организаций, санаториев и диспансеров с круглосуточным пребыванием больных (с 7.00 до 23.00 часов) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров дневного пребывания, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек, территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов (с 7.00 до 23.00 часов) | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |
|  | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц, общежитий и монастырей (с 7.00 до 23.00 часов) | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
|  | Площадки отдыха на территории больничных организаций и санаториев | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
|  | Площадки отдыха, детские игровые площадки на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки учреждений образования | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| Примечания 1 Уровни звука для шума, создаваемого на территории автомобильным и железнодорожным транспортом в двух метрах от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону улиц и дорог, допускается принимать на 10 дБА выше значений, указанных в пунктах 9 и 10 таблицы. 2 Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука для курортных поселков принимаются на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в пунктах 4, 5, 9 и 10 таблицы. 3 Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука для ночного (с 23.00 до 7.00 часов) времени (периода) суток принимаются на 10 дБ (дБА) ниже значений, указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 9 и 10 таблицы (коррекция на время (период) суток). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.4

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКА, СОЗДАВАЕМОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

| № п/п | Наименование объекта | Условия оценки | Уровни звука, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эквивалентный | максимальный |
|  | Концертные и другие залы во время эстрадных концертов | около кресел зрителей первых пяти рядов партера | 85 | 90 |
|  | Залы дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов, санаторно-курортных и оздоровительных организаций | на расстоянии 2 м от источника звука | 85 | 90 |
|  | Залы торговых объектов общественного питания: |  |  |  |
|  | во время вокального, вокально-инструментального воспроизведения | около ближайших к источникам звука столиков | 80 | 85 |
|  | при воспроизведении музыкальных произведений электроакустическими системами | около ближайших к источникам звука столиков | 65 | 70 |
|  | Объекты под открытым небом, в том числе танцевальные площадки в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, парках и др. | на расстоянии 2 м от источника звука | 85 | 90 |

ГЛАВА 13

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА И НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАСЕЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ

1.	Настоящая глава устанавливает критерий оценки и степень риска неблагоприятного комбинированного воздействия на человека:

шума и вибрации;

шума и низкочастотных электромагнитных полей.

2.	Показателем комбинированного воздействия шума и вибрации на население в условиях проживания является количество баллов влияния Inv – условных единиц неблагоприятного воздействия.

3.	Показателем комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания является количество баллов влияния Inf – условных единиц неблагоприятного воздействия.

4.	Количества баллов влияния Inv и Inf устанавливаются на основе фактических измеренных параметров физических факторов в жилых помещениях жилых домов в соответствии с порядком, определенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5.	Допустимыми значениями количества баллов влияния Inv являются значения от 0 до 5.

6.	Допустимыми значениями количества баллов влияния Inf являются значения от 0 до 4.

7.	Для шума, создаваемого в жилых помещениях жилых домов инженерным оборудованием самого дома, предусмотренным проектом (системами вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления, лифтами и другим инженерным или технологическим оборудованием), тонального и импульсного шума иного оборудования, а также любого по характеру спектра шума оборудования встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных объектов строительства, к количеству определенных баллов влияния применяется поправка +2.

С допустимыми значениями количества баллов влияния Inv и Inf сравниваются суммарные количества баллов влияния.

8.	Суммарное количество баллов влияния шума и вибрации определяет категорию комбинированного воздействия для жилого помещения:

Inv = 0 – категория оптимального воздействия;

Inv = 1 - 5 – категория приемлемого воздействия;

Inv = 6 - 10 – категория апосематического (неприемлемого) воздействия.

9.	Суммарное количество баллов влияния определяет категорию комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей для жилого помещения:

Inf = 0 - 4 – категория приемлемого воздействия;

Inf = 5 -10 – категория неприемлемого воздействия.

10.	В случае установления для жилого помещения категории неприемлемого комбинированного воздействия факторов должны проводиться мероприятия для приведения жилых помещений в соответствие с категорией приемлемости.

ГЛАВА 14

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

1.	Настоящая глава устанавливает:

нормируемые показатели вибрации для работающих и населения;

допустимые и предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий.

2.	Требования настоящей главы не распространяются на:

вибрацию обусловленную поведением и жизнедеятельностью населения (перемещение по квартире; выполнение гражданами бытовых и ремонтных работ; проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ; занятия физической культурой и спортом; закрытие и открытие дверей и т.п.);

подсобные помещения квартиры и частного жилого дома (коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня, холл, гардеробная, топочная, встроенный шкаф);

вспомогательные помещения, расположенные внутри блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения).

3.	Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, проводится следующими методами:

частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному по энергии корректированному по частоте уровню нормируемого параметра.

4.	Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается:

для общей производственной вибрации – в октавных (широкополосная вибрация) или третьоктавных (узкополосная вибрация) полосах со среднегеометрическими частотами 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 или 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц соответственно;

для локальной производственной вибрации – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.

5.	Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:

средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;

корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.

6.	Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.

7.	Нормируемыми параметрами импульсной локальной вибрации являются пиковый уровень виброускорения и соответствующее ему допустимое количество вибрационных импульсов за рабочую смену и 1 час работы.

8.	Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.

9.	Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов) устанавливаются согласно таблице 14.1 приложения 14.

10.	Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей производственной вибрации на рабочих местах при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов) устанавливаются согласно таблицам 14.2-14.7 приложения 14.

11.	Для оценки воздействия общей вибрации 1 категории - транспортной и локальной вибрации на рабочих местах водителей, испытывающих воздействие общей вибрации 1 категории - транспортной, в случае, когда отсутствует доминирующее направление действия вибрации, нормируемыми параметрами являются предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной).

12.	Предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной) устанавливаются согласно таблице 14.8 приложения 14.

13.	Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими приведенные в таблицах 14.1-14.8 приложения 14 значения более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе частот, не допускается.

14	Допустимое количество вибрационных импульсов импульсной локальной вибрации в зависимости от пиковых уровней виброускорения устанавливается согласно таблице 14.9 приложения 14.

15.	Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 14.10 и 14.11 приложения 14.

16.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

вибрация – механические колебания и волны в твердых телах и подразделяется на:

а)	по характеру спектра вибрация:

а.1.	узкополосную вибрацию, для которой уровень контролируемого параметра в одной третьоктавной полосе частот более чем на 15 дБ превышает уровень в соседних третьоктавных полосах;

а.2.	широкополосную вибрацию с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

b)	по временным характеристикам:

b.1.	постоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с;

b.2.	непостоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с, в том числе:

b.3.	колеблющуюся во времени вибрацию, для которой величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;

b.4.	прерывистую вибрацию, когда контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;

b.5.	импульсную вибрацию, состоящую из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5,6 Гц;

допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию;

корректированный по частоте уровень параметра вибрации – одночисловая характеристика вибрации, непосредственно измеряемая с применением виброметров с корректирующими фильтрами или определяемая как результат энергетического суммирования уровней вибрации в октавных (третьоктавных) полосах с учетом октавных (третьоктавных) весовых коэффициентов (поправок) по формуле:

n

LW = 10 lg   100,1(Lwi +Lwi),

i=1

где LW – корректированный по частоте уровень параметра вибрации, дБ;

Lwi – октавные (третьоктавные) уровни параметра вибрации, дБ;

∆Lwi – октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;

i – порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;

n – число октавных (третьоктавных) полос;

значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций локальной и общей вибрации принимаются согласно таблицам 14.12 и 14.13 приложения 14;

логарифмические уровни виброскорости в i-ой октавной или третьоктавной полосе – уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле:

Lvi = 20 lg vi/v0,

где Lvi – логарифмические уровни виброскорости, дБ;

vi – средние квадратические значения виброскорости в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с;

v0 – исходное значение виброскорости; v0 = 5×10-8 м/с;

логарифмические уровни виброускорения в i-ой октавной или третьоктавной полосе – уровни, непосредственно   измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле:

Lai=20 lg ai/a0,

где Lai – логарифмические уровни виброускорения, дБ;

ai – средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с2;

a0 – исходное значение виброускорения; a0 = 3×10 –4 м/с2;

локальная вибрация – вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями, действующая вдоль осей ортогональной системы координат Хл, Ул, Zл, где ось Хл совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в руках обрабатываемого изделия), ось Zл совпадает с местом направления подачи или приложения силы нажатия, а ось Ул перпендикулярна первым двум направлениям;

общая вибрация – вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека, действующая вдоль осей ортогональной системы координат Хо, Уо, Zо, где Хо (от спины к груди) и Уо (от правого плеча к левому) – горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям; Zо – вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом, и подразделяется в зависимости от источника ее возникновения на:

-	общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве), подвижного состава железнодорожного транспорта, метрополитена и трамваев. К источникам транспортной вибрации относятся: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); грузовые автомобили (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и другое); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт, землеройное, подъемное и другое подвижное погрузочно-разгрузочное оборудование;

-	общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относятся: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт, легковые автомобили и автобусы и другое;

-	общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относятся: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и другое, которая подразделяется на следующие типы:

тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;

тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;

-	общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий:

от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другого);

от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других;

октавная полоса частот – полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2;

предельно допустимый уровень вибрации – уровень параметра вибрации, при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа, но не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа, не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

производственная вибрация – вибрация, воздействующая на работника при осуществлении трудовой деятельности;

среднегеометрическая частота – квадратный корень из произведения граничных частот полосы;

третьоктавная полоса частот – полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 21/3;

фоновая вибрация – вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником;

эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации – это корректированный уровень параметра постоянной вибрации, которая имеет такое же среднее квадратическое корректированное значение параметра, что и данная непостоянная вибрация в течение определенного интервала времени (времени наблюдения);

эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации измеряется с применением интегрирующих виброметров или рассчитывается на основании эквивалентных уровней, измеренных в октавных (третьоктавных) полосах частот по формуле:

n

LWэкв = 10 lg   10 0,1(Lwэкв i +Lwi),

i=1

где LWэкв – эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации, дБ;

Lwэкв i – октавные (третьоктавные) эквивалентные уровни параметра вибрации, дБ;

∆Lwi – октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;

i – порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;

n – число октавных (третьоктавных) полос;

эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации, действующей по направлениям Х, У, Z, за время оценки – это корректированный уровень параметра вибрации с учетом времени воздействия вибрации по каждому из направлений в течение рабочей смены, определяемый по формуле:

LwэквT0(x,y,z)=10×lgK(x,y,z)2T0×i=1n100,1Lwэквi(x,y,z)×ti,

где LWэквТ – эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации за время оценки (восьмичасовая рабочая смена);

LWэкв i – эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра вибрации за время ti , дБ;

K(x,y,z) – корректирующий коэффициент для направления измерений (Kx=Ky=1,4; Kz=1 для общей вибрации и Kx=Ky=Kz=1 для локальной вибрации);

ti – время воздействия вибрации с уровнем LWэкв i , ч;

n – общее число интервалов действия вибрации за рабочую смену;

Т = t1 + t2 + … + tn  – суммарное время воздействия (оценки) вибрации за  восьмичасовую рабочую смену;

доминирующее направление действия вибрации – направление, по которому абсолютные значения виброускорения на 30% и более выше абсолютных значений виброускорения по каждому из двух других направлений;

полная транспортная вибрация (общая и локальная) – одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат среднеквадратичного суммирования эквивалентных по энергии корректированных по частоте уровней виброускорения, действующих одновременно по трем ортогональным осям, для общей и локальной вибрации определяется по формуле:

LvэквTo=20 lg10LwэквTo(х) 10+10LwэквTo(y)10+10LwэквTo(z)10,

где LwэквTo(x) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси x;

LwэквTo(y) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси y;

LwэквTo(z) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси z.

|  |  | Приложение 14 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 14.1

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с10-2 | дБ |
| 8 | 1,4 | 73 | 2,8 | 115 |
| 16 | 1,4 | 73 | 1,4 | 109 |
| 31,5 | 2,7 | 79 | 1,4 | 109 |
| 63 | 5,4 | 85 | 1,4 | 109 |
| 125 | 10,7 | 91 | 1,4 | 109 |
| 250 | 21,3 | 97 | 1,4 | 109 |
| 500 | 42,5 | 103 | 1,4 | 109 |
| 1000 | 85,0 | 109 | 1,4 | 109 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | 2,0 | 76 | - | - |
| Примечание – Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации установлены при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов). |  |  |  |  |

Таблица 14.2

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРОУСКОРЕНИЯ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 1 КАТЕГОРИИ – ТРАНСПОРТНОЙ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с2 |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  |
|  | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo, Yo |
| 0,8 | 0,71 | 0,224 | 1,12 | 0,40 | 67 | 57 | 71 | 62 |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 |  |  | 66 | 57 |  |  |
| 1,25 | 0,56 | 0,224 |  |  | 65 | 57 |  |  |
| 1,6 | 0,50 | 0,224 | 0,80 | 0,40 | 64 | 57 | 68 | 62 |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 |  |  | 63 | 57 |  |  |
| 2,5 | 0,40 | 0,280 |  |  | 62 | 59 |  |  |
| 3,15 | 0,355 | 0,355 | 0,56 | 0,80 | 61 | 61 | 65 | 68 |
| 4,0 | 0,315 | 0,450 |  |  | 60 | 63 |  |  |
| 5,0 | 0,315 | 0,560 |  |  | 60 | 65 |  |  |
| 6,3 | 0,315 | 0,710 | 0,56 | 1,60 | 60 | 67 | 65 | 74 |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 |  |  | 60 | 69 |  |  |
| 10,0 | 0,40 | 1,12 |  |  | 62 | 71 |  |  |
| 12,5 | 0,50 | 1,40 | 1,12 | 3,15 | 64 | 73 | 71 | 80 |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 |  |  | 66 | 75 |  |  |
| 20,0 | 0,80 | 2,24 |  |  | 68 | 77 |  |  |
| 25,0 | 1,00 | 2,80 | 2,24 | 6,30 | 70 | 79 | 77 | 86 |
| 31,5 | 1,25 | 3,55 |  |  | 72 | 81 |  |  |
| 40,0 | 1,60 | 4,50 |  |  | 74 | 83 |  |  |
| 50,0 | 2,00 | 5,60 | 4,50 | 12,50 | 76 | 85 | 83 | 92 |
| 63,0 | 2,50 | 7,10 |  |  | 78 | 87 |  |  |
| 80,0 | 3,15 | 9,00 |  |  | 80 | 89 |  |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | - | 0,56 | 0,40 | - | - | 65 | 62 |

Таблица 14.3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРОСКОРОСТИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 1 КАТЕГОРИИ – ТРАНСПОРТНОЙ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения виброскорости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с10-2 |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  | 1/3 октава |  | 1/1 октава |  |
|  | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo | Zo | Xo,Yo |
| 0,8 | 14,0 | 4,5 | 20,0 | 6,3 | 129 | 119 | 132 | 122 |
| 1,0 | 10,0 | 3,5 |  |  | 126 | 117 |  |  |
| 1,25 | 7,1 | 2,8 |  |  | 123 | 115 |  |  |
| 1,6 | 5,0 | 2,2 | 7,1 | 3,5 | 120 | 113 | 123 | 117 |
| 2,0 | 3,5 | 1,8 |  |  | 117 | 111 |  |  |
| 2,5 | 2,5 | 1,8 |  |  | 114 | 111 |  |  |
| 3,15 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 111 | 111 | 114 | 116 |
| 4,0 | 1,25 | 1,8 |  |  | 108 | 111 |  |  |
| 5,0 | 1,0 | 1,8 |  |  | 106 | 111 |  |  |
| 6,3 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 3,2 | 104 | 111 | 108 | 116 |
| 8,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 10,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 12,5 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 16,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 20,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 25,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 31,5 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 40,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 50,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 63,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |
| 80,0 | 0,63 | 1,8 |  |  | 102 | 111 |  |  |

Таблица 14.4

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 2 КАТЕГОРИИ – ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. |
| 1,6 | 0,25 | 0,40 | 58 | 62 | 2,50 | 3,50 | 114 | 117 |
| 2,0 | 0,224 |  | 57 |  | 1,80 |  | 111 |  |
| 2,5 | 0,20 |  | 56 |  | 1,25 |  | 108 |  |
| 3,15 | 0,18 | 0,28 | 55 | 59 | 0,90 | 1,30 | 105 | 108 |
| 4,0 | 0,16 |  | 54 |  | 0,63 |  | 102 |  |
| 5,0 | 0,16 |  | 54 |  | 0,50 |  | 100 |  |
| 6,3 | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,40 | 0,63 | 98 | 102 |
| 8,0 | 0,16 |  | 54 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 10,0 | 0,20 |  | 56 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 12,5 | 0,25 | 0,56 | 58 | 65 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 16,0 | 0,315 |  | 60 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 20,0 | 0,40 |  | 62 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 25,0 | 0,50 | 1,12 | 64 | 71 | 0,32 | 0,56 | 96 | 10l |
| 31,5 | 0,63 |  | 66 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 40,0 | 0,80 |  | 68 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| 50,0 | 1,00 | 2,25 | 70 | 77 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 63,0 | 1,25 |  | 72 |  | 0.32 |  | 96 |  |
| 80,0 | 1,60 |  | 74 |  | 0,32 |  | 96 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,28 | - | 59 | - | - | - | - |

Таблица 14.5

# ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 3 КАТЕГОРИИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА «А»

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. |
| 1,6 | 0,090 | 0,14 | 49 | 53 | 0,90 | 1,30 | 105 | 108 |
| 2,0 | 0,080 |  | 48 |  | 0,63 |  | 102 |  |
| 2,5 | 0,071 |  | 47 |  | 0,45 |  | 99 |  |
| 3,15 | 0,063 | 0,10 | 46 | 50 | 0,32 | 0,45 | 96 | 99 |
| 4,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,22 |  | 93 |  |
| 5,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,18 |  | 91 |  |
| 6,3 | 0,056 | 0,10 | 45 | 50 | 0,14 | 0,22 | 87 | 93 |
| 8,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 10,0 | 0,071 |  | 47 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 12,5 | 0,090 | 0,20 | 49 | 56 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 16,0 | 0,112 |  | 51 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 20,0 | 0,140 |  | 53 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 25,0 | 0,180 | 0,40 | 55 | 62 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 31,5 | 0,224 |  | 57 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 40,0 | 0,280 |  | 59 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 50,0 | 0,355 | 0,80 | 61 | 68 | 0,11 | 0,20 | 87 | 92 |
| 63,0 | 0,450 |  | 63 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| 80,0 | 0,560 |  | 65 |  | 0,11 |  | 87 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,10 | - | 50 | - | - | - | - |

Таблица 14.6

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 3 КАТЕГОРИИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА «Б»

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. |
| 1,6 | 0,0355 | 0,056 | 41 | 45 | 0,350 | 0,500 | 97 | 100 |
| 2,0 | 0,0315 |  | 40 |  | 0,250 |  | 94 |  |
| 2,5 | 0,028 |  | 39 |  | 0,180 |  | 91 |  |
| 3,15 | 0,025 | 0,04 | 38 | 42 | 0,130 | 0,180 | 88 | 91 |
| 4,0 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,089 |  | 85 |  |
| 5,0 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,072 |  | 83 |  |
| 6,3 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,056 | 0,089 | 81 | 85 |
| 8,0 | 0,0224 |  | 37 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 10,0 | 0,0281 |  | 39 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 12,5 | 0,0355 | 0,08 | 41 | 48 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 16,0 | 0,045 |  | 43 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 20,0 | 0,056 |  | 45 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 25,0 | 0,071 | 0,16 | 47 | 54 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 31,5 | 0,09 |  | 49 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 40,0 | 0,112 |  | 51 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 50,0 | 0,14 | 0,32 | 53 | 60 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 63,0 | 0,18 |  | 55 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| 80,0 | 0,224 |  | 57 |  | 0,0445 |  | 79 |  |
| Предельно допустимые корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,04 | - | 42 | - | - | - | - |

Таблица 14.7

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ 3 КАТЕГОРИИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПА «В»

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. | 1/3 окт. | 1/1 окт. |
| 1,6 | 0,0125 | 0,020 | 32 | 36 | 0,130 | 0,180 | 88 | 91 |
| 2,0 | 0,0112 |  | 31 |  | 0,089 |  | 85 |  |
| 2,5 | 0,010 |  | 30 |  | 0,063 |  | 82 |  |
| 3,15 | 0,009 | 0,014 | 29 | 33 | 0,0445 | 0,063 | 79 | 82 |
| 4,0 | 0,008 |  | 28 |  | 0,032 |  | 76 |  |
| 5,0 | 0,008 |  | 28 |  | 0,025 |  | 74 |  |
| 6,3 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,020 | 0,032 | 72 | 76 |
| 8,0 | 0,008 |  | 28 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 10,0 | 0,010 |  | 30 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 12,5 | 0,0125 | 0,028 | 32 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 16,0 | 0,016 |  | 34 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 20,0 | 0,0196 |  | 36 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 25,0 | 0,025 | 0,056 | 38 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 31,5 | 0,0315 |  | 40 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 40,0 | 0,040 |  | 42 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 50,0 | 0,050 | 0,112 | 44 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 63,0 | 0,063 |  | 46 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 80,0 | 0,08 |  | 48 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,014 | - | 33 | - | - | - | - |

Таблица 14.8

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ПОЛНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ВИБРАЦИИ (ОБЩЕЙ И ЛОКАЛЬНОЙ)

| Полная транспортная вибрация на рабочих местах | Предельно допустимые уровни виброускорения, дБ, (при пороговом уровне виброускорения 3×10-4 , м/с-2 ) |
| --- | --- |
| Общая | 70 |
| Локальная | 81 |
| Примечание – Полная транспортная вибрация рассчитывается в порядке, определенном Министерством здравоохранения Республики Беларусь |  |

Таблица 14.9

# ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВИБРАЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПИКОВЫХ УРОВНЕЙ ВИБРОУСКОРЕНИЯ

| Диапазон длительности импульсов, мс | Пиковые уровни виброускорения, дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
|  | Допустимое количество вибрационных импульсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-30 | 160000* | 150000 | 50000 | 16000 | 5000 | 1600 | 500 | 160 |
|  | 20000** | 18750 | 6250 | 2000 | 625 | 200 | 62 | 20 |
| 31-1000 | 160000* | 50000 | 16000 | 5000 | 1600 | 500 | 160 | 50 |
|  | 20000** | 6250 | 2000 | 625 | 200 | 62 | 20 | 6 |
| * - Величины соответствуют максимально возможному количеству импульсов за восьмичасовую рабочую смену при частоте следования вибрационных импульсов 5,6 Гц; ** - Величины соответствуют допустимому количеству вибрационных импульсов за 1 час. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14.10

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПАЛАТАХ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, САНАТОРИЕВ

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с | дБ |
| 2 | 3,810-3 | 22 | 3,210-4 | 76 |
| 4 | 4,210-3 | 23 | 1,810-4 | 71 |
| 8 | 5,310-3 | 25 | 1,110-4 | 67 |
| 16 | 1,110-2 | 31 | 1,110-4 | 67 |
| 31,5 | 2,110-2 | 37 | 1,110-4 | 67 |
| 63 | 4,210-2 | 43 | 1,110-4 | 67 |
| Корректированные значения и их уровни | 3,8 10-3 | 22 | - | - |
| Примечания: 1. В дневное время в жилых помещениях допустимые значения повышаются на 5 дБ. 2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32. 3. В палатах больничных организаций и санаториев допустимые значения уровней вибрации снижаются на 3 дБ. |  |  |  |  |

Таблица 14.11

# ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с | дБ |
| 2 | 9,310-3 | 30 | 7,910-4 | 84 |
| 4 | 1,010-2 | 31 | 4,510-4 | 79 |
| 8 | 1,310-2 | 33 | 2,810-4 | 75 |
| 16 | 2,710-2 | 39 | 2,810-4 | 75 |
| 31,5 | 5,310-2 | 45 | 2,810-4 | 75 |
| 63 | 1,110-1 | 51 | 2,810-4 | 75 |
| Корректированные значения и их уровни | 9,310-3 | 30 | - | - |
| Примечания: 1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32. 2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другое вводится поправка минус 3дБ к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице. |  |  |  |  |

Таблица 14.12

ЗНАЧЕНИЯ ОКТАВНЫХ И ТРЕТЬОКТАВНЫХ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (ПОПРАВОК) Whi, LWhi ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ КОРРЕКЦИЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ Wh

| Номинальная частота, Гц | Whi | LWhi, дБ |
| --- | --- | --- |
| 6,3 | 0,727 | - 2,8 |
| 8 | 0,873 | - 1,2 |
| 10 | 0,951 | - 0,4 |
| 12,5 | 0,958 | - 0,4 |
| 16 | 0,896 | - 1,0 |
| 20 | 0,782 | - 2,1 |
| 25 | 0,647 | - 3,8 |
| 31,5 | 0,519 | - 5,7 |
| 40 | 0,411 | - 7,7 |
| 50 | 0,324 | - 9,8 |
| 63 | 0,256 | - 11,8 |
| 80 | 0,202 | - 13,9 |
| 100 | 0,160 | - 15,9 |
| 125 | 0,127 | - 17,9 |
| 160 | 0,101 | - 19,9 |
| 200 | 0,0799 | - 21,9 |
| 250 | 0,0634 | - 24,0 |
| 315 | 0,0503 | - 26,0 |
| 400 | 0,0398 | - 28,0 |
| 500 | 0,0314 | - 30,1 |
| 630 | 0,0245 | - 32,2 |
| 800 | 0,0186 | - 34,6 |
| 1000 | 0,0135 | - 37,4 |
| 1250 | 0,00894 | - 41,0 |

Таблица 14.13

ЗНАЧЕНИЯ ОКТАВНЫХ И ТРЕТЬОКТАВНЫХ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (ПОПРАВОК) Wki, Wdi, LWki, LWdi  ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ КОРРЕКЦИЙ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ Wk и Wd

| Номинальная частота, Гц | Wdi | LWdi, дБ | Wki | LWki, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,991 | - 0,1 | 0,477 | - 6,4 |
| 1 | 1,01 | 0,1 | 0,483 | - 6,3 |
| 1,25 | 1,01 | 0,1 | 0,485 | - 6,3 |
| 1,6 | 0,971 | - 0,3 | 0,494 | - 6,1 |
| 2 | 0,891 | - 1,0 | 0,531 | - 5,5 |
| 2,5 | 0,773 | - 2,2 | 0,634 | - 4,0 |
| 3,15 | 0,640 | - 3,9 | 0,807 | - 1,9 |
| 4 | 0,514 | - 5,8 | 0,965 | - 0,3 |
| 5 | 0,408 | - 7,8 | 1,04 | 0,3 |
| 6,3 | 0,323 | - 9,8 | 1,05 | 0,5 |
| 8 | 0,2550 | - 11,9 | 1,04 | 0,3 |
| 10 | 0,202 | - 13,9 | 0,988 | - 0,1 |
| 12,5 | 0,160 | - 15,9 | 0,899 | - 0,9 |
| 16 | 0,127 | - 17,9 | 0,774 | - 2,2 |
| 20 | 0,100 | - 20,0 | 0,637 | - 3,9 |
| 25 | 0,0796 | - 22,0 | 0,510 | - 5,8 |
| 31,5 | 0,0630 | - 24,0 | 0,403 | - 7,9 |
| 40 | 0,0496 | - 26,1 | 0,316 | - 10,0 |
| 50 | 0,0387 | - 28,2 | 0,245 | - 12,2 |
| 63 | 0,0295 | - 30,6 | 0,186 | - 14,6 |
| 80 | 0,0213 | - 33,4 | 0,134 | - 17,5 |
| Примечание – При оценке общей вибрации в направлении Z применяют коррекцию Wk, при оценке общей вибрации в направлениях X и Y применяют коррекцию Wd. |  |  |  |  |

ГЛАВА 15

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

1.	Настоящая глава устанавливает:

нормируемые показатели лазерного излучения (далее – ЛИ), их предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) для персонала, подвергающегося воздействию ЛИ в связи с производственной деятельностью и лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией лазерных изделий, но являющихся участниками (зрители, актеры, студенты, школьники, преподаватели, обслуживающий персонал и др.) театрально-зрелищных мероприятий или демонстраций в учебных заведениях с применением лазерных изделий;

требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения.

2.	ПДУ ЛИ устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:

I. 180 < λ ≤ 380 нм;

II. 380 < λ ≤ 1400 нм;

II. 1400 < λ ≤ 105 нм.

Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на организм определяются механизмами взаимодействия излучения с тканями (тепловой, фотохимический, ударно-акустический и др.) и зависят от длины волны излучения, длительности импульса (воздействия), частоты следования импульсов, площади облучаемого участка, а также от биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов.

ЛИ с длиной волны от 380 до 1400 нм представляет наибольшую опасность для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм – для передних сред глаза.

Повреждение кожи может быть вызвано ЛИ любой длины волны рассматриваемого спектрального диапазона (180 - 105 нм).

3.	Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая экспозиция H и облученность E, усредненные по ограничивающей апертуре.

4.	Для определения ПДУ Hпду и Eпду при воздействии ЛИ на кожу усреднение производится по ограничивающей апертуре диаметром
1,1∙10-3 м (площадь апертуры Sа = 10-6 м2).

5.	Для определения ПДУ Hпду и Eпду при воздействии на глаза ЛИ в диапазонах I и III усреднение производится также по апертуре диаметром 1,1∙10-3м, а в диапазоне II - по апертуре диаметром 7∙10-3 м (площадь апертуры Sа = 3,85∙10-5 м2).

6.	Наряду с энергетической экспозицией и облученностью нормируемыми параметрами являются также энергия W и мощность P излучения, прошедшего через указанные ограничивающие апертуры.

При оценке воздействия на глаза лазерного излучения в диапазоне II (380 < λ ≤1400 нм) нормирование энергии и мощности ЛИ, прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром 7∙10-3 м, является первостепенным.

Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

Hпду = Wпду / Sа; 	 Eпду = Pпду / Sа				(1)

Параметры Hпду, Eпду и Wпду, Pпду могут использоваться независимо, в соответствии с решаемой задачей.

7.	Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу одиночных импульсов коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне I
(180 < λ ≤ 380 нм) при ограничивающей апертуре 1,1∙10-3 м устанавливаются согласно таблице 15.1 приложения 15.1.

8.	Для определения ПДУ ЛИ в диапазоне 180 < λ ≤ 380 нм при воздействии на глаза и кожу серии импульсов необходимо руководствоваться следующими требованиями:

энергетическая экспозиция Hi или облученность Ei поверхностей роговицы и кожи при воздействии любого отдельного импульса из рассматриваемой последовательности не должны превышать предельно допустимых значений для одиночных импульсов, определяемых пунктом 7 настоящей главы:

Hi ≤ Hпду (τ); Ei ≤ Eпду (τ)				(2)

Если временный интервал между облучениями отдельными импульсами меньше 600 с, значения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду определяются согласно по формулам 14 и 16 пункта 22 настоящей главы;

так как воздействие на биологические ткани излучения в диапазоне 180< λ ≤ 380нм обладает свойством аддитивности, при условии выполнения предыдущего требования, однократная суточная доза H(3∙104) не должна, в соответствии с выражением (3), превышать значений, приведенных в таблице 15.2 приложения 15.1.

H(3∙104) =   Hi (τ) ≤ Hпду (3∙104)			(3)

9.	Если излучение концентрируется на коже или роговице глаза в области, наименьший размер которой равен или меньше диаметра ограничивающей апертуры 1,1∙10-3 м, максимальное значение облученности E и энергетической экспозиции H не должно превышать значений Eпду и Hпду, определяемых пунктами 7 и 8 настоящей главы.

10.	Для определения предельно допустимых значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду, а также предельных суточных доз Hпду (3∙104) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным ЛИ в диапазоне длин волн I (180 < λ ≤ 380 нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в пунктах 7-9, уменьшить в 10 раз.

11.	Соотношения для определения Wпду и Pпду при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (наблюдении прямого или зеркально отраженного пучка) в диапазоне 380 < λ ≤ 1400 нм, при длительности воздействия меньше 1 с и ограничивающей апертуре - 7∙10-3 м, приведены в таблицах 15.3 и 15.4 приложения 15.1 соответствено.

12.	Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергии Wdпду и мощности Pdпду зависят от углового (видимого) размера α этого источника. Значения Wdпду и Pdпду в этом случае находятся умножением значений Wdпду и Pdпду для коллимированного излучения для однократного излучения, согласно пункту 11, на поправочный коэффициент B:

Wdпду = В∙Wпду;	Pd =	В∙Wпду				(4)

Значения B определяются формулой:

В= Вt∙α2 + 1;	 α > α пред.					(5)

B = 1			α ≤  α пред.

Здесь Bt – вспомогательный коэффициент, зависящий от длительности t облучения. Значения Bt и αпред для расчета величины В приведены в таблице 15.5 приложения 15.1.

Если α ≤ αпред, величина В принимается равной единице.

В случае воздействия серии импульсов поправочный коэффициент B принимает значение, соответствующее длительности отдельного импульса в серии.

13.	ПДУ при воздействии на глаза серии импульсов коллимированного излучения в спектральном диапазоне
II (380 < λ ≤ 1400 нм) установлены для случаев, когда длительность отдельного импульса τ , в серии – не превышает 0,25 с, а частота следования импульсов Fи , в серии – больше 0,005 Гц (интервал между отдельными импульсами в серии меньше 200 с).

14.	Если Fи < 0,005 Гц, воздействие на глаза отдельных импульсов излучения считается независимым. При этом нормируется значение энергии импульса, имеющего максимальную амплитуду:

Wc (τ) max ≤ Wпду (τ)					(6)

15.	Если Fи > 0,005 Гц, значение предельно допустимой энергии серии импульсов излучения длительностью t при воздействии на глаза Wспду (t) равно меньшему из двух значений энергии W1 и W2, определяемых формулами:

W1 = Wпду (t)					(7)

W2 = Wпду (τи) (N / ξ)2/3

где Wпду (t) и Wпду (τ) - предельно допустимые значения энергий одиночного импульса длительностью τ и импульсов длительностью t соответственно, для коллимированных потоков излучения согласно пункту 11 настоящей главы;

ξ – определяется отношением максимальной энергии отдельного импульса в рассматриваемой серии к среднему значению:

ξ  = Wс  (τ) max /   (τ)					(8)

В тех случаях, когда ξ неизвестно, следует считать ξ = 1.

Wспду (t) = W1       при  W1 ≤ W2				(9)

Wспду (t) = W2      при  W1 > W2

Предельно допустимое среднее значение энергии одного импульса из серии при этом равно:

пду  (τ) = Wс (t) / N

16.	Когда длительность серии импульсов превышает 1 с, целесообразно определять значение предельно допустимой средней мощности.

Предельно допустимая средняя мощность серии импульсов лазерного излучения при облучении глаз коллимированным пучком Pспду(t) равна меньшему из двух значений мощности P1 и P2 определяемых формулами:

P1 = Pпду (t)						(10)

P2 =,

где P (t) – значение предельно допустимой мощности импульсов длительностью t для коллимированного излучения согласно пункту 11 настоящей главы.

(t) = Р1    при   Р1 ≤ Р2				(11)

(t) = Р 2    при Р 1 > Р 2

17.	Если источником излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергии серии импульсов Wсdпду (t), средней мощности излучения в серии Pсdпду (t), энергии одного импульса в серии определяются умножением предельных значений, заданных формулами 9 и 11, на поправочный коэффициент B, приведенный в пункте 12 настоящей главы:

Wсdпду (t) = В Wспду (t)					(12)

(t)  = В  (t)

Wсdпду (τ) = В Wсdпду (τ)

18.	Для определения предельно допустимых значений Wпду и Рпду коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне
380 < λ ≤ 1400 нм при хроническом воздействии на глаза необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в пунктах 11-17 настоящей главы.

19.	Соотношения для определения значений Hпду и Eпду, а также Wпду и Pпду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в диапазоне 380 < λ ≤ 1400 нм c ограничивающей апертурой диаметром 1,1∙10-3 м приведены в таблице 15.6 приложения 15.1.

Предельно допустимые уровни при облучении кожи сериями импульсов определены в пункте 22 настоящей главы.

20.	Для определения предельно допустимых значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при хроническом воздействии на кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм) необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения, приведенные в пункте 19 настоящей главы.

21.	Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу импульсного или непрерывного коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III
(1400 < λ ≤ 105 нм) c ограничивающей апертурой диаметром 1,1∙10-3 м приведены в таблице 15.7 приложения 15.1.

22.	ПДУ энергетической экспозиции и облученности при воздействии на глаза и кожу серии импульсов лазерного излучения в диапазоне III (1400 < λ ≤ 105 нм) устанавливаются для случаев, когда длительность отдельного импульса в серии не превышает 10 с, а частота следования импульсов превышает 1,7∙10-3  Гц (временной интервал между отдельными импульсами меньше 10 минут).

Диаметр ограничивающей апертуры равен 1,1∙10-3 м.

Значение предельно допустимой энергетической экспозиции серии импульсов Hспду (t) коллимированного или рассеянного лазерного излучения определяется как меньшее из двух значений H1 и H2, заданных формулами:

H1 = Hпду (t)					(13)

H2 = Hпду(τ) (N / ξ)1/2

Параметр ξ определен в пунктах 13-17 настоящей главы.

Hспду (t) = H1 при H1 ≤ H2				(14)

Hспду (t) = H2 при H1 > H2

Среднее значение предельно допустимой энергетической экспозиции одного импульса из серии определяется делением Hспду(t) на число импульсов в серии N.

23.	Если длительность серии импульсов превышает 1 с, целесообразно определять значение предельно допустимой средней облученности.

Предельно допустимая средняя облученность серии импульсов Eспду(t) равна меньшему из двух значений E1 и E2, определяемых формулами:

E1 = Eпду (t)						(15)

E2 =

(t) = E1 при E1 ≤ E2				(16)

(t) = E2 при E1 > E2

Во всех случаях:

Wспду (t) = 10-6 ∙ Нспду (t)

Pспду (t) = 10-6 ∙ Еспду (t)

24.	Если частота следования импульсов Fи меньше 1,7∙10-3 Гц, то воздействие на глаза и кожу отдельных импульсов излучения считается независимым. При этом нормируется значение энергетической экспозиции для импульсов, имеющих максимальную амплитуду:

Hс(τи) max ≤ Hпду (τи)

25.	Приведенные выше формулы применяются и при рассмотрении:

воздействия на глаза серии импульсов лазерного излучения спектрального диапазона I (180 < λ ≤ 380 нм);

воздействия на кожу серии импульсов лазерного излучения спектральных диапазонов I, II (180 - 1400 нм).

26.	Для определения значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III
(1400 – 105 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в пунктах 21-25 настоящей главы.

27.	Ниже, в данном пункте, рассмотрены правила определения ПДУ при одновременном воздействии на глаза и кожу монохроматического излучения нескольких различных источников. Эти источники в общем случае могут иметь различные характеристики:

спектральные (два или несколько типов лазеров, генерация нескольких длин волн одним лазером, генерация гармоник);

временные (режимы - непрерывный, импульсный, непрерывный с модуляцией мощности и т.д.);

пространственные (коллимированный пучок, диффузно отраженное или рассеянное излучение).

Степень опасности при одновременном действии излучения различных источников является аддитивной в следующих случаях:

воздействие на кожу излучения любых длин волн в диапазоне
180 < λ ≤ 105 нм;

воздействие на передние среды глаза излучения в диапазонах длин волн 180 < λ ≤ 380 нм и 1400 < λ ≤ 105 нм;

воздействие на сетчатку глаза излучения в диапазоне длин
волн 380 < λ ≤ 1400 нм.

Для каждого из перечисленных трех случаев ПДУ устанавливаются независимо. Например, при одновременном воздействии на глаза излучения аргонового лазера (основные длины волн 488 и 514 нм) и лазера на углекислом газе (10600 нм) устанавливаются ПДУ для совместного действия компонент излучения с длинами волн 488 и 514 нм и отдельно - ПДУ для излучения с длиной волны 10600 нм, так как объектом воздействия в первом случае является сетчатка, а во втором роговица глаза.

28.	Предельно допустимая суммарная энергия или мощность излучения от нескольких источников, действие которых является аддитивным, определяется следующими формулами:

Wпду    = 1 / (Ci / Wi пду)				(17)

Pпду  = 1 / (Ci / Рi пду),

где n – число источников излучения, действие которых аддитивно;

i - условный порядковый номер источника;

Wiпду, Piпду – предельно допустимые значения энергии (мощности) каждого источника;

Ci – относительный энерговклад каждого источника, определяемый как отношение энергии (мощности) i всех источников:

Сi = Wi  / Wi = Pi /  Рi				(18)

29.	Формулы 17 и 18 настоящей главы применимы в тех случаях, когда длительность экспозиции или импульсов излучения рассматриваемых источников имеют один и тот же порядок. При проведении практических расчетов значения энергии (мощности) могут быть заменены эквивалентными значениями энергетической экспозиции (облученности).

30.	При использовании лазеров в театрально-зрелищных мероприятиях и для демонстраций в учебных заведениях ПДУ для всех участников (зрители, актеры, студенты, школьники, преподаватели, обслуживающий персонал и др.) устанавливается в соответствии с нормами для хронического облучения согласно пунктам 10, 18 и 20 настоящей главы.

31.	При использовании лазеров как элементов оптических медицинских приборов для подсветки, формирования прицельных меток и других целей, не связанных непосредственно с лечебным действием излучения, ПДУ для глаз и кожи пациентов, врачей и обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с нормами для хронического облучения согласно пунктам 10, 18 и 20 настоящей главы.

32.	Для целей настоящей главы применяются термины и их определения в следующих значениях:

апертура – любое отверстие в защитном корпусе или другой защитной оболочке лазерного изделия (далее – ЛИ), через которое выходит ЛИ; посредством этого возникает доступ человека к такому излучению;

диаметр пучка ЛИ – диаметр поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого проходит заданная доля энергии или мощности ЛИ;

длительность воздействия (облучения) ЛИ – длительность импульса, серии импульсов или непрерывного излучения, попадающего на тело человека;

диффузно отраженное ЛИ – излучение, отраженное от поверхности, соизмеримой с длиной волны, по всевозможным направлениям в пределах полусферы;

дозиметрия ЛИ – комплекс методов определения значений параметров ЛИ в заданной точке пространства с целью выявления степени опасности и вредности для организма человека;

закрытые лазерные изделия – изделия с экранированным пучком лазерного излучения, при работе которых исключено воздействие на человека любых уровней;

защитный корпус (кожух) – те части лазерной аппаратуры (включая изделия, содержащие встроенные лазеры), которые сконструированы для предотвращения доступа человека к лазерному излучению и защите от опасных факторов побочного излучения (например, ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и др.);

зеркально отраженное ЛИ – излучение, отраженное под углом, равным углу падения ЛИ;

импульсное ЛИ – излучение в виде отдельных импульсов длительностью не более 0,1с с интервалами между импульсами более 1 с;

коллимированное ЛИ – излучение в виде пучков, выходящих непосредственно из лазеров или отраженных от зеркальных поверхностей (без рассеивающих систем);

пропускание (коэффициент пропускания) – отношение прошедшего потока излучения к падающему потоку в данных условиях;

лазер – генератор когерентного электромагнитного излучения в оптическом диапазоне, основанный на использовании индуцированных переходов;

лазерное изделие – лазер и установка, включающая лазер и другие технические компоненты, обеспечивающие ее целевое назначение;

лазерная безопасность – совокупность технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные и безвредные условия труда персонала при использовании лазерных изделий;

лазерная опасная зона, (далее – ЛОЗ) – часть пространства, в пределах которого уровень ЛИ превышает ПДУ;

безопасное лазерное расстояние для глаз – наименьшее расстояние, на котором энергетическая экспозиция (энергия) не превышает ПДУ для глаза;

непрерывное ЛИ – излучение, существующее в любой момент времени наблюдения;

облученность – отношение потока излучения, падающего на малый участок поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого участка;

ограничивающая апертура – это апертура, определяемая диаметром круга, в котором осуществляют усреднение облученности или энергетической экспозиции;

однократное воздействие ЛИ – случайное воздействие ЛИ с длительностью, не превышающей (3∙104);

оптическая плотность – десятичный логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания;

открытые лазерные изделия – изделия, конструкция которых допускает выход ЛИ в рабочую зону;

ПДУ ЛИ при однократном воздействии – уровни излучения, при воздействии которых существует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в организме работающего. То же – для предельной однократной суточной дозы излучения в диапазоне
180 < λ ≤ 380 нм;

ПДУ ЛИ при хроническом воздействии – уровни излучения, воздействие которых при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме (повреждению), заболеванию или отклонению в состоянии здоровья работающего в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. То же - для предельной суточной дозы излучения в диапазоне Ι;

предельный угол – угол, который соответствует угловому (видимому) размеру источника, при котором последний может рассматриваться как точечный, т.е. когда угловой размер источника меньше или равен amin (a min = 1,5∙10-3рад);

протяженный источник – источник лазерного излучения, угловой (видимый) размер которого больше предельного угла. Источник считают протяженным, если угловой размер источника больше, чем
amin (a min = 1,5 ∙10-3рад);

рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих;

рассеяние – изменение пространственного распределения пучка лучей, отклоняемых во множестве направлений поверхностью или средой без изменения длины волны излучения;

рассеянное ЛИ – излучение, рассеянное от вещества, находящегося в составе среды, сквозь которую проходит излучение;

расходимость ЛИ – плоский или телесный угол, характеризующий ширину диаграммы направленности лазерного излучения в дальней зоне по заданному уровню углового распределения энергии или мощности ЛИ, определяемому по отношению к его максимальному значению;

сигнализация и блокировка – системы, информирующие о работе лазерного изделия, режиме его работы и препятствующие доступу персонала в лазерно-опасную зону и к электрическим цепям высокого напряжения и/или в режиме неисправности переводящие лазерное изделие в положение «выключено»;

угловой (видимый) размер источника излучения – величина, которая в общем случае определяется по формуле:

α = или α = d ∙ cosθ / R,

где S0 – площадь источника излучения, R – расстояние от точки наблюдения до источника, θ - угол между нормалью (перпендикуляром) к поверхности источника и направлением визирования (одна из прямых, соединяющих одну из двух диаметрально противоположенных точек источника и глаз), d – диаметр источника излучения (пучка ЛИ – для зеркально отраженного ЛИ, пятна – для диффузно отражающей поверхности);

хроническое воздействие ЛИ – систематически повторяющееся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с ЛИ;

частота следования импульсов ЛИ – отношение числа импульсов лазерного излучения к единичному интервалу времени наблюдения;

энергетическая экспозиция – физическая величина, определяемая интегралом облученности по времени;

юстировка лазера – совокупность операций по регулировке оптических элементов лазерного изделия для получения требуемых пространственно-энергетических характеристик ЛИ;

λ – длина волны лазерного излучения (нм);

α – видимый угловой размер источника излучения (рад);

αпред – предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный;

– параметр, характеризующий нестабильность энергии импульсов в серии;

τ – длительность импульса лазерного излучения (с);

В – поправочный коэффициент, используемый при определении ПДУ лазерного излучения от протяжного источника, угловой размер которого превышает αпред;

D – оптическая плотность;

Dλ – оптическая плотность светофильтра на длине волны λ;

dп – диаметр пучка лазерного излучения (м);

dа – диаметр ограничивающей апертуры (м);

Dзр – диаметр зрачка глаза (м, мм);

E – облученность Вт∙м2;

Eс(t) – облученность, создаваемая серией импульсов излучения общей длительностью t;

Eпду – предельно допустимый уровень облученности Вт∙м2;

Eспду(t) – предельно допустимое значение облученности серии импульсов общей длительностью t;

Eспду (τ) – предельно допустимое значение облученности одного импульса из серии;

Fи – частота следования импульсов излучения (Гц);

H – энергетическая экспозиция лазерного излучения Дж∙м2;

Hi – энергетическая экспозиция i-го импульса из серии импульсов;

H(3∙104) – суммарное значение энергетической экспозиции за рабочий день (t=3∙104 c) – суточная доза;

Hпду – предельно допустимое значение энергетической экспозиции лазерного излучения;

Hпду (τ) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции импульса лазерного излучения длительностью τ;

Hспду (t) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции серии импульсов общей длительностью t;

Hспду (τ) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции одного импульса из серии импульсов;

H пду (3∙104) – предельная суточная доза;

k – кратность (увеличение) оптического средства наблюдения;

R – расстояние от источника излучения до точки наблюдения (м);

M – общее число импульсов излучения за рабочий день (3∙104);

N – число импульсов в серии, N=Fи∙t+1;

P – мощность лазерного излучения (Вт);

Pоп – мощность лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора;

(t) – средняя мощность излучения серии импульсов общей длительностью t;

Pd (t) – значение P(t) для протяженного источника;

P пду – предельно допустимый уровень мощности;

Pdпду – значение Pпду для протяженного источника;

(t) – предельно допустимое среднее значение средней мощности непрерывного лазерного излучения за время t;

Pспду (t) – предельно допустимое значение мощности серии импульсов общей длительностью t;

Pcdпду (t) – значение Рспду (t) для протяженного источника;

Sа – площадь ограничивающей апертуры (м2);

Sп – площадь поперечного сечения пучка (м2);

Sо – площадь поверхности источника излучения (м2);

t – длительность воздействия (облучения) непрерывным излучением или серией импульсов лазерного излучения (с);

W – энергия лазерного излучения (Дж);

W (τ) – энергия импульса лазерного излучения длительностью τ;

Wс (t) – энергия серии импульсов лазерного излучения общей длительностью t;

Wс (τ) - энергия отдельного импульса из серии;

Wс (τ)max – значение Wс (τ) для импульса из серии, имеющего максимальную амплитуду;

(τ) – средняя энергия одного импульса из серии: (τ) = Wc(t)/N;

Wоп – энергия лазерного излучения, прошедшего через ограничительную апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора;

W – суммарное значение энергии излучения нескольких источников;

Wпду – предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения;

Wпду (τ) – предельно допустимое значение энергии импульса лазерного излучения длительностью τ;

Wdпду (τ) – значение Wпду (τ) для протяженного источника;

Wспду(t) – предельно допустимое значение энергии серии импульсов длительностью t;

Wсdпду (t) – значение Wспду (t) для протяженного источника;

W пду – предельно допустимый уровень суммарной энергии излучения нескольких источников, действие которых аддитивно.

33.	Конструкция лазерных изделий должна обеспечивать защиту персонала от лазерного излучения и других опасных и вредных производственных факторов.

34.	В эксплуатационной документации на лазерное изделие, включающее лазер и другие технические компоненты, обеспечивающие ее целевое назначение (далее – лазерное изделие) должно быть указано:

а)	длина волны излучения;

б)	выходная мощность (энергия);

в)	длительность импульса;

г)	отношение числа следования импульсов лазерного излучения к единичному интервалу времени наблюдения (далее – частота следования импульсов);

д)	длительность серии импульсов;

е)	начальный диаметр пучка излучения по уровню ехр(-2);

ж)	расходимость пучка по уровню ехр(-2);

з)	класс опасности лазера;

и)	сопутствующие опасные и вредные факторы.

35.	За определение класса опасности лазеров ответственность несет предприятие-изготовитель.

36.	По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяются на следующие классы.

Класс 1 – полностью безопасные лазеры, то есть такие лазеры, выходное прямое излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи.

Класс 1М – безопасны. Однако выходное прямое излучение представляет опасность для глаз после прохождения через «усиливающую» оптику.

Класс 2 – безопасны. Включает в себя только лазеры, излучающие в видимом диапазоне (380-700 нм) при мощности излучения не более 1 мВт, выходное излучение которых не представляет опасности при облучении кожи и глаз прямым излучением, время воздействия не превышает 0,25 с (латентный период мигательного рефлекса).

Класс 2М – безопасны при времени действия менее 0,25 с. Однако выходное прямое излучение представляет опасность для глаз после прохождения через «усиливающую» оптику.

Класс 3R – безопасны при соблюдении инструкции по технике безопасности. У лазеров видимого диапазона мощность непрерывного излучения не должна превышать 5 мВт.

Класс 3В – опасны при прямом воздействии на глаза, диффузно отраженное излучение опасности не представляет. Мощность непрерывного излучения у лазеров в диапазоне от 315 до дальнего ИК не должна превышать 0,5 Вт. Предел энергии излучения для импульсных лазеров в диапазоне 380-700 нм - 30 мДж/имп.

Класс 4 – опасны при прямом и диффузно отраженном излучении для глаз и кожи.

37.	Лазер стационарного лазерного изделия, независимо от класса, должен иметь защитный корпус (кожух).

28.	Защитный корпус (кожух) или его части, снимаемые при техническом обслуживании и открывающие доступ к лазерному излучению и высокому напряжению в цепях электропитания, должны иметь защитную блокировку.

29.	Срабатывание блокировки на работающем лазерном изделии или не полностью разряженной батарее конденсатора должно сопровождаться четким визуальным или звуковым сигналом тревоги.

40.	Пульт управления лазерных изделий 3 – 4-го классов должен оснащаться съемным ключом или другим средством ограничения несанкционированного доступа к управлению работой установки.

41.	Лазеры ЗВ, 4-го классов должны снабжаться световыми сигнальными устройствами, работающими с момента начала генерации излучения и до ее окончания. Световой предупредительный сигнал должен быть хорошо виден через защитные очки.

42.	Пульт (панель) управления лазерными изделиями, независимо от класса, должен размещаться так, чтобы при регулировке и работе не происходило облучения персонала лазерным излучением. Конструкция лазерных изделий ЗВ, 4-го классов должна обеспечивать возможность дистанционного управления.

43.	В лазерных изделиях ЗВ, 4-го классов должна быть предусмотрена возможность снижения выходной мощности (энергии) излучения при их техническом обслуживании.

44.	Лазерные изделия ЗВ, 4-го классов, генерирующие излучение в невидимой части спектра, должны иметь встроенные лазеры 1 – 2М классов с видимым излучением для визуализации положения основного лазерного пучка.

45.	Все оптические системы наблюдения (окуляры, смотровые окна, экраны) должны обеспечивать снижение энергии (мощности) проходящего через них излучения до предельно допустимых уровней.

46.	Лазерные изделия, в которых используется волоконно-оптическая передача излучения, должны быть обеспечены специальным инструментом для отсоединения систем передачи и механическими ослабителями лазерного пучка на соединителях.

47.	Лазерные изделия любого класса должны иметь маркировку в соответствии с требованиями, представленными в настоящей главе.

48.	При эксплуатации лазерных изделий 3-4-го классов назначается инженерно-технический работник, прошедший специальное обучение, отвечающий за обеспечение безопасных условий работы.

49.	Лазерные изделия 2 – 4-го классов до начала их эксплуатации должны быть приняты комиссией, назначенной администрацией учреждения.

Комиссия устанавливает выполнение требований настоящей главы, решает вопрос о вводе лазерных изделий в эксплуатацию.

50.	Для ввода лазерного изделия 3 – 4-го классов в эксплуатацию комиссии должна быть представлена следующая документация:

а)	эксплуатационная документация (паспорт на лазерное изделие; инструкция по эксплуатации и технике безопасности);

б)	утвержденный план размещения лазерных изделий;

в)	санитарный паспорт по форме согласно приложению 15.2.

51.	Безопасность на рабочих местах при эксплуатации лазерных изделий должна обеспечиваться конструкцией изделия. В пределах рабочей зоны уровни воздействия лазерного излучения и других неблагоприятных производственных факторов (при наличии), с учетом средств защиты, не должны превышать значений согласно приложению 15.1 и соответствующих технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

52.	По окончании работы на лазерных изделиях ЗВ, 4-го классов ключ управления должен быть удален из гнезда. Несанкционированный доступ к управлению лазерной установкой может быть блокирован иным способом.

53.	Запрещается отключать блокировку и сигнализацию во время работы лазера или зарядки конденсаторных батарей.

54.	Открытые траектории излучения лазеров 2 – 4-го классов должны располагаться выше или ниже уровня глаз работающих.

55.	Зеркала, линзы и делители пучков должны быть жестко закреплены для предотвращения случайных зеркальных отражений излучения лазерных изделий 3R – 4-го классов в рабочую зону; перемещение их может производиться во время работы лазера только под контролем ответственного лица с обязательным применением средств индивидуальной защиты.

56.	Запрещается проводить визуальную юстировку лазеров
1М – 4-го классов без средств защиты соответствующих требованиям настоящей главы.

57.	При работе с лазерными изделиями 1М – 4-го классов запрещается использовать оптические системы наблюдения (бинокли, микроскопы, теодолиты и другие), не оснащенные средствами защиты от излучения.

58.	Безопасное применение лазерных изделий на строительстве, при демонстрациях в учебных заведениях, в театрально-зрелищных мероприятиях и на открытых пространствах, включая средства связи, должно обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями, включающими предварительную разработку схемы размещения лазеров и траектории лазерных пучков, при строгом контроле за соблюдением требований настоящей главы. Применение лазерных изделий ЗВ – 4-го классов разрешено только в средствах связи и для проецирования на экран. Нахождение предметов по пути следования излучения на экран запрещено.

59.	Безопасность при работе с лазерными установками, конструкция которых допускает выход излучения в рабочую зону обеспечивается путем применения средств индивидуальной защиты.

60.	На рабочем месте оператора лазерной установки должна быть инструкция по технике безопасности для работающих на лазерном изделии, аптечка и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему.

61.	Для лазерных изделий 3В, 4-го классов, исходя из конструктивных и технологических особенностей, должны быть соблюдены следующие нормативы свободного пространства:

а)	с лицевой стороны пультов и панелей управления не менее
1,5 м – при однорядном расположении лазерных изделий и
не менее 2 м – при двурядном;

б)	с задней и боковой сторон лазерных изделий при наличии открывающихся дверей, съемных панелей и других устройств, к которым необходим доступ, - не менее 1,0 м.

62.	Стены помещений, в которых размещаются лазерные изделия 3-4-го классов, должны иметь матовую поверхность. Стены помещений, в которых размещаются лазерные изделия 3В, 4-го классов, должны изготовляться из несгораемых материалов.

63.	В помещениях или зонах, где используются очки для защиты от лазерного излучения, нормативные значения освещенности должны быть повышены на 1 ступень.

64.	Помещения, в которых при эксплуатации лазерных изделий происходит образование вредных газов и аэрозолей, должны быть оборудованы общеобменной, а в необходимых случаях и местной вытяжной вентиляцией для удаления загрязненного воздуха с последующей очисткой его. В случае использования веществ I и II классов опасности и вредности должна быть предусмотрена аварийная вентиляция.

65.	Двери помещений (выгородок в цехах), в которых размещены лазерные изделия 3В, 4-го классов, должны быть заперты на внутренние замки, исключающие доступ в помещения во время работы лазеров. На двери должен быть знак лазерной опасности согласно приложению 15.3 и автоматически включающееся световое табло «Опасно, работает лазер!».

66.	Персонал, обслуживающий лазерные изделия, обязан изучить техническую документацию, руководство по эксплуатации, настоящую главу гигиенического норматива, ознакомиться со средствами защиты.

67.	Персоналу запрещается:

а)	осуществлять наблюдение прямого и зеркально отраженного лазерного излучения при эксплуатации лазеров 1М – 4-го классов без средств индивидуальной защиты;

б)	размещать в зоне лазерного пучка предметы, вызывающие его зеркальное отражение, если это не связано с производственной необходимостью.

68.	В случае подозрения или очевидного облучения глаз лазерным излучением следует немедленно обратиться к врачу для специального обследования.

69.	Знаки должны быть четкими, хорошо видимыми и надежно укреплены на изделии. Рамки текста и обозначения должны быть черными на желтом фоне. Если размеры или конструкция изделия не позволяют прикрепить к нему знак или надпись, то они должны быть внесены в паспорт.

70.	Лазерное изделие 1-го класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА I

согласно приложению 15.3

71.	Лазерное изделие 1М класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 1М КЛАССА»

согласно приложению 15.3

72.	Лазерное изделие 2-го класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ИСКЛЮЧИТЬ ВНУТРИЛУЧЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 2-го КЛАССА

согласно приложению 15.3

73.	Лазерное изделие 2М класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЬ ВНУТРИЛУЧЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 2М КЛАССА»

согласно приложению 15.3

74.	Лазерное изделие 3R класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ПРЯМАЯ ЗАСВЕТКА ГЛАЗ ОПАСНА

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 3R КЛАССА»

согласно приложению 15.3

75.	Лазерное изделие 3В класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМОГО ЛУЧА В ГЛАЗА И НА КОЖУ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 3В КЛАССА

76.	Лазерное изделие 4-го класса должно иметь предупреждающий знак и пояснительный знак с надписью:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ПРЯМОГО

ИЛИ РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В ГЛАЗА И НА КОЖУ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 4-го КЛАССА

согласно приложению 15.3

77.	Дозиметрического контроля ЛИ на рабочих местах заключается в измерении энергетических параметров излучения, воздействующего на глаза и кожу конкретного работающего в течении рабочего дня и сопоставлении измеренных уровней с нормируемыми величинами.

78.	Дозиметрический контроль проводится в соответствии с регламентом, утвержденным администрацией предприятия (организации), в следующих случаях:

при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий IМ - IV классов;

при внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изделий;

при изменении конструкции средств коллективной защиты;

при проведении экспериментальных и наладочных работ;

при комплексной гигиенической оценке условий труда;

при организации новых рабочих мест.

79.	Дозиметрический контроль для лазеров (лазерных изделий) 1-го класса опасности не проводится.

80.	Отсутствие превышений ПДУ при периодическом проведении измерений ЛИ от оцениваемого источника позволяет сократить дозиметрический контроль ЛИ до 1 раз в два года.

81.	Дозиметрический контроль проводят при работе лазера в режиме максимальной отдачи мощности (энергии), определенной в паспорте на изделие и конкретными условиями эксплуатации.

82.	При отсутствии сведений о рабочей длине волны и режимах работы лазерного изделия, а для импульсного режима – длительности импульса и частоты следования импульса измерения уровней лазерного излучения не проводятся.

83.	При измерениях энергетических параметров лазерного излучения предел допускаемой погрешности не должен превышать 30%.

84.	Аппаратура, применяемая для измерений энергетических параметров ЛИ, должна проходить государственную проверку в установленном порядке.

85.	Контроль уровней других опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих работе лазерных изделий, производится в соответствии с действующими ТНПА.

86.	Средства защиты должны снижать уровни ЛИ, действующего на человека, до величин ниже ПДУ. Они не должны уменьшать эффективность технологического процесса и работоспособность человека. Их защитные характеристики должны оставаться неизменными в течение установленного срока эксплуатации.

87.	Средства защиты от ЛИ подразделяются на коллективные и индивидуальные. Выбор средства защиты в каждом конкретном случае осуществляется с учетом требований безопасности для данного процесса.

88.	Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) применяются при проведении пуско-наладочных и ремонтных работ, работ с открытыми лазерными изделиями типа лидара и т.п.

89.	СИЗ от лазерного излучения включают в себя средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки, насадки), средства защиты рук, специальную одежду.

90.	При выборе СИЗ необходимо учитывать:

рабочую длину волны излучения;

оптическую плотность светофильтра.

91.	Оптическая плотность светофильтров, применяемых в защитных очках, щитках и насадках, должна удовлетворять требованиям:

Dλ ≥ lg				(19)

или (для диапазона 380<λ ≤ 1400 нм)

Dλ≥ lg				(20)

где Hmax, Emax, Wmax, Pmax – максимальные значения энергетических параметров ЛИ рабочей зоне;

Hпду, Eпду, Wпду, Pпду – предельно допустимые уровни энергетических параметров при хроническом облучении.

92.	Защитные лицевые щитки необходимо применять в тех случаях, когда ЛИ представляет опасность не только для глаз, но и для кожи лица.

93.	При настройке резонаторов газовых лазеров, работающих в видимой области спектра, для защиты глаз следует применять защитные насадки (далее – ЗН). ЗН могут использоваться самостоятельно или в сочетании с оптическими устройствами, такими как диоптрийная трубка.

94.	К работе с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.

95.	Персонал, связанный с обслуживанием и эксплуатацией лазеров, должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. Периодичность осмотров – 1 раз в год.

96.	При выявлении отклонений в состоянии здоровья персонала, препятствующих продолжению работы с лазерами, администрация, в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии лечебного профилактического учреждения на базе, которого проводился медицинский осмотр, с согласия работающего, решает вопрос о его трудоустройстве.

|  |  | Приложение 15.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 15.1

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < λ ≤ 380 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 ·10-3м

| Спектральный интервал λ, нм | Длительность воздействия t, с | H пду, , E пду, |
| --- | --- | --- |
| 180 < λ ≤ 380 | t ≤ 10-9 | H пду = 2,5 |
| 180 < λ ≤ 302,5 | 10-9 < t ≤ | H пду = 25 E пду = 25/t |
| 302,5 < λ ≤ 315 | 10-9 < t ≤ 10-15 ∙100.8(λ – 295) | Hпду = 4,4 |
|  | 10-15 ∙100.8(λ – 295)< t ≤ | Hпду = 0,8 Eпду =(0,8 )/t |
| 315 < λ ≤ 380 | 10-9 < t ≤ 10 | Hпду = 4,4 |
|  | 10 < t ≤ | Hпду = 8 Eпду = (8 )/ t |
| Во всех случаях: Wпду = Hпду; Pпду = Eпду |  |  |

Таблица 15.2

Предельные однократные суточные дозы HΣпду 3∙104 при облучении глаз и кожи лазерным излучением в спектральном диапазоне
I (180 < λ ≤ 380нм)

| Спектральный интервал λ, нм | HΣ пду , |
| --- | --- |
| 180 < λ ≤ 302,5 | 25 |
| 302,5 < λ ≤315 | 0,8 |
| 305 | 80 |
| 307,5 | 250 |
| 310 | 8 |
| 312,5 | 2,5 |
| 315 | 8 |
| 315 < λ ≤ 380 | 8 |

Таблица 15.3

Соотношение для определения Wпду при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Длительность воздействия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7∙10-3 м.

| Спектральный интервал λ, нм | Длительность воздействия t, с | Wпду, Дж |
| --- | --- | --- |
| 380 <λ ≤ 600 | t ≤ 2,3 2,3 < t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 1,0 | 8,0 5,9 |
| 600 <λ ≤ 750 | t ≤ 6,5 6,5 < t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 1,0 | 1,6 1,2 |
| 750 <λ ≤ 1000 | t ≤ 2,5 2,5 < t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 1,0 | 4,0 3,0 |
| 1000 <λ ≤ 1400 | t ≤ 10-9 10-9 < t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 1,0 | 10-6 7,4 |

Таблица 15.4

Соотношения для определения Pпду при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Длительность облучения больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 10-3 м

| Спектральный интервал λ, нм | Длительность воздействия t, с | Pпду, Вт |
| --- | --- | --- |
| 380 <λ ≤ 500 | 1,0 < t ≤ 5,0 5,0 < t ≤ 104 t > 104 | 6,9 3,7 / t 3,7 |
| 500 < λ ≤ 600 | 1,0 < t ≤ 2,2 2,2 < t ≤ 104 t > 104 | 5,9 10-2 / t 10-6 |
| 600 <λ ≤ 700 | 1,0 < t ≤ 2,2 2,2 < t ≤ 104 t > 104 | 1,2 2,0 / t 2,0 |
| 700 < λ ≤ 750 | 1,0 < t ≤ 104 t > 104 | 1,2 5,5 |
| 750 < λ ≤ 1000 | 1,0 < t ≤ 104 t > 104 | 3,0 1,4 |
| 1000 < λ ≤ 1400 | 1,0 < t ≤ 104 t > 104 | 7,4 3,5 |

Таблица 15.5

Зависимость величины вспомагательного коэффициента Вt от видимого углового размера протяженного источника излучения α для различных интервалов длительностей облучения.

| Длительность облучения t, с | Поправочный коэффициент Вt | Предельный угол αпред, рад |
| --- | --- | --- |
| t ≤ 10-9 | 103 | 10-2 |
| 10-9 < t ≤ 10-7 | 2,8 | 6,0 |
| 10-7 < t ≤ 10-5 | 8,2 | 3,5 |
| 10-5 < t ≤ 10-4 | 2,5 | 2,0 |
| 10-4 < t ≤ 10-2 | 8,2 | 3,5 |
| 10-2 < t ≤ 1 | 2,8 | 6,0 |
| t > 1 | 103 | 10-2 |

Таблица 15.6

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < λ ≤ 1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1∙10-3м.

| Спектральный интервал λ, нм | Длительность воздействия t, с | H пду, ; E пду, |
| --- | --- | --- |
| 380 < λ ≤ 500 | 10-10 < t ≤ 10-1 10-1 < t ≤ 1 1 < t ≤ 102 t > 102 | H пду = 2,5 H пду = 50,0 E пду = 5,0 E пду = 5,0 |
| 500 < λ ≤ 900 | 10-10 < t ≤ 3 3 < t ≤ 102 t > 102 | H пду = 7,0 E пду = 5,0 E пду = 5,0 |
| 900 < λ ≤ 1400 | 10-10 < t ≤ 1 1 < t ≤ 102 t > 102 | H пду = 2,0 E пду = 2,0 E пду = 5,0 |
| Wпду = Hпду ; Pпду = Eпду |  |  |

Таблица 15.7

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III
(1400 < λ ≤ 105 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 10-3м, Sa = 10-6 м2

| Спектральный интервал λ, нм | Длительность воздействия t, с | H пду, ; E пду, |
| --- | --- | --- |
| 1400 < λ ≤ 1800 | 10-10 < t ≤ 1 1 < t ≤ 102 t > 102 | H пду = 2,0 E пду = 2,0 E пду = 5,0 |
| 1800 < λ ≤ 2500 | 10-10 < t ≤ 3 3 < t ≤ 102 t > 102 | H пду = 7,0 E пду = 5,0 E пду = 5,0 |
| 2500 < λ ≤ 105 | 10-10 < t ≤ 10-1 10-1 < t ≤ 1 1 < t ≤ 102 t > 102 | H пду = 2,5 H пду = 5,0 E пду = 5,0 E пду = 5,0 |
| Wпду = Hпду; Pпду = Eпду |  |  |

|  |  | Приложение 15.2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

### ФОРМА САНИТАРНОГО ПАСПОРТА ЛАЗЕРНОГО ИЗДЕЛИЯ

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер (руководитель организации) «__»_____________2____г. |
| --- | --- |

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ

на______________________________________________________________

модель _________________________________________________________

1. Тип лазерного изделия _________________________________________

________________________________________________________________

2. Область применения ___________________________________________

________________________________________________________________

3. Основные технические характеристики изделия ____________________

________________________________________________________________

3.1. Параметры лазера:

Режим работы ___________________________________________________

(импульсный, импульсно-периодический, непрерывный)

Длина волны (длины волн), нм _____________________________________

Выходная мощность, Вт  __________________________________________

энергия, Дж _____________________________________________________

Длительность импульса, с _________________________________________

Частота следования, Гц____________________________________________

Длительность серии импульсов, с __________________________________

Расходимость пучка, рад __________________________________________

Диаметр пучка на выходе, м _______________________________________

Класс опасности лазера ___________________________________________

4. Опасные и вредные факторы, сопутствующие при работе изделия и меры защиты:____________________________________________________

Существует (не существует) опасность, требуются (не требуются) меры защиты (нужное подчеркнуть).

4.1. Лазерное излучение диффузно отраженное:

на расстоянии 10 см от экрана Дж, Дж∙м-2 (Вт, Вт·м-2) _________________

максимальный уровень в рабочей зоне ______________________________

угловой размер протяженного источника ____________________________

(значение углового размера видимого источника, свыше которого источник считается протяженным составляет (a min = 1,5 ∙10-3рад).

ПДУ для глаз____________________________________________________

Требуется (не требуется) применение средств индивидуальной защиты.

Оптическая плотность средств индивидуальной защиты:

не менее ____ на длине волны_________________________________

Требуется (не требуется) применение средств автоматического контроля и дистанционного управления.

4.2. Уровни шума превышают (не превышают) допустимых значений, установленных соответствующими ТНПА.

Требуются (не требуются) средства защиты.

Уровни напряженности электромагнитного поля превышают (не превышают) установленных соответствующими ТНПА.

Требуется (не требуется) защита.

4.3. Уровни ионизирующего излучения, для лазерных изделий, являющихся источником данного излучения, превышают (не превышают) норм, установленных соответствующими ТНПА.

Требуется (не требуется) защита.

4.4. Концентрация токсических веществ в воздухе рабочей зоны превышает (не превышает) ПДК, установленных соответствующими ТНПА.

Требуется (не требуется) применение мер специальной защиты:

естественная вентиляция, общая приточно-вытяжная местная, средства индивидуальной защиты.

4.5. Другие опасные и вредные производственные факторы:

5. Требования к размещению изделия:

установка размещается в отдельном помещении

допускается (не допускается) размещение в помещении других установок с одновременным выполнением нескольких операций

Внутренняя отделка стен и потолка:

должна иметь матовую поверхность

произвольно окрашена

Двери помещений должны быть оборудованы:

внутренним замком

световой (звуковой) сигнализацией

предупреждающими знаками

пояснительными знаками

|  |  | Приложение 15.3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

ЗНАКИ И НАДПИСИ

1.	Лазерные изделия должны маркироваться в соответствии с приведенными ниже требованиями. Знаки должны быть четкими, хорошо видимыми и надежно укреплены на изделии. Рамки текста и обозначения должны быть черными на желтом фоне. Если размеры или конструкция изделия не позволяют прикрепить к нему знак или надпись, то они должны быть внесены в паспорт лазерного изделия. Буквы должны иметь достаточный размер, чтобы быть читаемыми.

2.	Пояснительный знак:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 26 | 53 | 4 |
| 52 | 105 | 5 |
| 74 | 146 | 6 |
| 100 | 250 | 6 |
| 140 | 100 | 10 |
| 140 | 250 | 10 |
| 200 | 250 | 12 |
| 200 | 400 | 12 |
| 250 | 400 | 15 |
| Размеры рекомендуемые, мм |  |  |

3.	Предупреждающий знак «Знак лазерной опасности»:

| a | ɡ1 | ɡ2 | r | D1 | D2 | D3 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,5 | 1,5 | 1,25 | 10,5 | 7 | 3,5 | 0,5 |
| 50 | 1 | 3 | 2,5 | 21 | 14 | 7 | 1 |
| 100 | 2 | 6 | 5 | 42 | 28 | 14 | 2 |
| 150 | 3 | 9 | 7,5 | 63 | 42 | 21 | 3 |
| 200 | 4 | 12 | 10 | 84 | 56 | 28 | 4 |
| 400 | 8 | 24 | 20 | 168 | 112 | 56 | 8 |
| 600 | 12 | 36 | 30 | 252 | 168 | 84 | 12 |
| D1, D2, D3, ɡ1 и d имеют рекомендательные значения в миллиметрах. |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание 1 – Соотношение между наибольшим расстоянием L, м которого этикетка может быть еще понятна, и минимальной площадью А этой этикетки определяется как А=L2/2000, где А и L выражены в квадратных метрах и метрах соответственно. Это формула применима при L менее 50 м;

Примечание 2 – Приведенные размеры имеют рекомендательные значения. При сохранении пропорциональности размеров символы и границы могут быть любого отчетливо видимого размера, соответствующего размеру лазерного изделия.

4.	Лазерные изделия, генерирующие излучение вне диапазона
380 - 750 нм, должны иметь следующую надпись в пояснительном знаке:

«НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ».

|  |  | Приложение 15.4 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … (справочное) |
| --- | --- | --- |

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОГО И БЛИЖНЕГО ИНФРАКРАСНОГО ДИАПАЗОНОВ СПЕКТРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ

1.	Коллимированное лазерное излучение.

Если для наблюдения источника ЛИ используются оптические приборы (бинокли, телескопы и т.д.), энергетическая экспозиция или облученность сетчатки глаза может существенно возрастать. Наиболее надежным методом оценки изменения степени опасности излучения является сопоставление результатов измерения энергии или мощности, проходящей через ограничивающую апертуру диаметром 7 мм, при непосредственном наблюдении и при наблюдении с использованием оптического прибора. В последнем случае ограничивающая апертура располагается вблизи окуляра в плоскости, соответствующей положению роговицы глаза. Отношение результатов измерений дает поправочный коэффициент для коррекции предельно допустимых уровней излучения, согласно настоящей главы.

Теоретические оценки, как правило, являются приближенными. В рекомендациях по применению таких оценок здесь и далее рассматривается наиболее распространенный тип оптических средств наблюдения, у которых диаметр выходного зрачка меньше или равен
7∙10-3м (теоретический диаметр зрачка глаза), а потери излучения, связанные с поглощением и отражением на поверхностях оптических элементов и т.д., пренебрежимо малы.

Применение оптического средства наблюдения с увеличением (кратностью) k с позиций безопасности эквивалентно увеличению диаметра ограничивающей апертуры в k раз.

Таким образом, для определения предельно допустимых уровней энергии излучения при прямом наблюдении коллимированных пучков с помощью оптических приборов следует нормировать энергию или мощность излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром k ∙7 ∙10-3м, расположенную в плоскости входного зрачка прибора. Значения Woппду и Poппду не должны превышать Wпду и Pпду, определяемых согласно пунктов 7-18 настоящей главы.

Пример 1.

Для создания оптических эффектов при проведении музыкального шоу используется непрерывный гелий-неоновый лазер, излучение которого при сканировании может оказаться направленным в зрительный зал. Определить предельно допустимую мощность лазера с учетом того, что отдельные зрители, занимающие ряды дальше седьмого, могут пользоваться театральными биноклями с кратностью k = 2,5. Диаметр пучка в плоскости 1-го ряда dп (1) = 5 10-2м  м, на уровне 7-го ряда
dп (2) = 6 м. Скорость сканирования в плоскости 1-го ряда V1 = 2 м·с-1, в плоскости 7-го ряда V2 = 3 м ·с-1. Распределение интенсивности излучения в поперечном сечении лазерного пучка близко к однородному.

Время облучения глаз соответствует времени прохождения лазерного пучка через ограничивающую апертуру.

Для зрителей 1-го ряда:

t (1) =  = 2,85 ·10-2 с.

Для зрителей 7-го ряда:

t (2) =  = 2,23 ·10-2 с.

Соответствующие значения предельно допустимых параметров излучения с длиной волны 633 нм определяются согласно таблице 15.3 приложения 15.1 с учетом коэффициента гигиенического запаса, определяемого согласно пунктов 30 и 31 настоящей главы.

P(1)пду = W(1)пду / t  (1) = 3,9 ·10-5 Вт

P(2)пду = W(2)пду / t (2) = 4,3 ·10-5 Вт

Значение P(1)пду определяет предельную мощность излучения, прошедшего через апертуру диаметром 7 ·10-3 м. Полная мощность лазера при этом составляет:

P(1) = P(1)пду (dп (1) / 7 ·10-3)2 = 2 ·10-3 Вт

Аналогично, для зрителей 7-го ряда, пользующимися театральными биноклями (ограничивающая апертура увеличена в 2,5 раза):

t(2) =  = = 2,83 ·10-2 с

P(2)пду = 3,9 ·10-5 Вт

P(2) = = 4,7 ·10-4 Вт

Таким образом, использование театрального бинокля существенно повышает опасность повреждения глаз. Мощность лазера при рассмотренных условиях не должна превышать 4,7·10-4 Вт.

Пример 2.

Оптик проводит юстировку выходного зеркала гелий-кадмиевого лазера, работающего в непрерывном режиме, используя диоптрийную трубку с кратностью k > 1. Длина волны излучения λ > 441 нм. Мощность генерируемого излучения, возникающего в первой стадии юстировки, до 1,5 ·10-3 Вт. Диаметр пучка излучения не превышает 3 мм.

Определить пропускание защитного светофильтра T, устанавливаемого перед диоптрийной трубкой для обеспечения безопасной работы.

Длительность воздействия на глаза примем равной времени реакция мигания:

t = 0,25 с.

Значение предельно допустимой мощности излучения с длиной волны 441 нм при прямом облучении глаз и ограничивающей апертуре диаметром 7 ·10-3 м определяется согласно таблице 15.3 приложения 15.1 с дополнительным коэффициентом запаса для хронического воздействия, в соответствии с пунктом 18 главы 15.

Pпду = Wпду / t = 9,4 ·10-6 Вт

В рассматриваемом случае диаметр пучка излучения существенно меньше диаметра ограничивающей апертуры на входе диоптрийной трубки, равного k ·7 ·10-3 м. На выходе оптической системы трубки диаметр пучка уменьшается до величины, равной приблизительно dп / k, что также существенно меньше теоретического диаметра зрачка
(7 ·10-3 м). Таким образом, практически все излучение лазера проходит через зрачок глаза, а приведенное выше значение Pпду определяет предельно допустимое значение общей мощности излучения P, прошедшего защитный светофильтр: P = Pпду.

Аналогичный результат был бы получен и для случая прямого облучения глаз без использования оптического средства наблюдения, так как и здесь диаметр пучка dп меньше теоретического размера зрачка.

Иными словами, использование диоптрийной трубки не привело к увеличению опасности для глаз.

Последний вывод иллюстрирует общее правило, согласно которому применение оптических инструментов для наблюдения коллимированных лазерных пучков диаметром меньшим диаметра зрачка глаза не повышает степени опасности повреждения сетчатки.

Возвращаясь к решению поставленной задачи, определим минимально допустимую величину пропускания защитного фильтра T для излучения с длиной волны 441 нм:

T ≤ Р1 / Р = Рпду / Р = 6,3 ·10-3.

2.	Рассеянное или диффузно отраженное излучение.

Если источником излучения является протяженный объект, использование для наблюдения оптических приборов не приводит к заметным изменениям энергетической экспозиции или облученности сетчатки глаза (здесь, как и ранее, рассматриваются оптические приборы, у которых диаметр выходного зрачка меньше теоретического диаметра зрачка глаза, а потери излучения пренебрежимо малы). Это обусловлено тем, что увеличение энергии излучения, прошедшего через зрачок глаза, в k2 раз (k >> 1 – увеличение или кратность прибора) сопровождается увеличением площади изображения на сетчатке в такое же число раз. Указанное правило применимо, если видимый угловой размер излучающего объекта альфа без оптических средств наблюдения превышает αпред. = 1,5∙10-3 рад, а k∙α>> 1,5 ∙10-3 рад.

При оценке изменений ПДУ для глаз, связанных с использованием оптических приборов, необходимо принимать во внимание наблюдаемое увеличение видимого углового размера источника излучения, которое составляет αоп = k∙α.

Формула, определяющая поправочный коэффициент B согласно пункту 12 настоящей главы, с учетом возможности использования оптического средства наблюдения, перепишется в виде:

B = Bt (k∙α)2 + 1		(k ∙α > αпред)

B = 1				(k ∙α ≤ αпред)

Пример 1.

При проведении хирургической операции используется лазерный скальпель на основе аргонового лазера и операционный микроскоп с увеличением k = 100. Мощность отраженного от тканей и попадающего на входной зрачок микроскопа излучения P = 0,1 Вт. Длина волны излучения 514 нм. Диаметр сфокусированного пучка на операционном поле:
dп =10-4м. Длительность непрерывной работы с лазерным излучением
t = 120 с.

Определить пропускание T защитного светофильтра, обеспечивающего безопасную работу хирурга.

Согласно таблице 15.4 приложения 15.1 с учетом поправочного коэффициента для хронического воздействия согласно пункту 18 настоящей главы найдем предельно допустимую мощность прямого облучения глаз коллимированным потоком излучения с длиной волны 514 нм: Pпду= 1,2·10-6 Вт.

Изображение операционного поля наблюдается в микроскопе на расстоянии наилучшего видения 25·10-2м. Таким образом, видимый угловой размер источника излучения составляет:

αоп = рад

Поправочный коэффициент B и значение Pпду согласно пункту 18 настоящей главы определяется согласно таблице 15.5 приложения 15.1:

B = = 2,6

Рdпду = В ∙ Рпду = 3,1 ·10-6 Вт

Таким образом, пропускание защитного фильтра на длине волны 514 нм не должно превышать:

Т ≤ Рd пду / Р = 3,1·10-5

ГЛАВА 17

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ

1.	Настоящая глава устанавливает допустимые уровни (далее – ДУ) физических факторов, обеспечивающие безопасное и безвредное применение товаров народного потребления (далее – ТНП) в бытовых условиях.

2.	ДУ физических факторов, обеспечивающие безопасное и безвредное применение ТНП в бытовых условиях, представлены в таблицах 17.1-17.12 приложения 17.

3.	Для целей настоящей главы под ДУ понимается уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к воздействию физического фактора.

4.	ДУ лазерного излучения рассчитываются исходя из технических характеристик применяемого в ТНП лазера в соответствии с настоящей главой.

5.	Использование лазерного излучения в игрушках не допускается.

|  |  | Приложение 17 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № … |
| --- | --- | --- |

Таблица 17.1

ДУ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТНП

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | ДУ, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | виброскорость | виброускорение |
| 8 | 105 | 63 |
| 16 | 99 | 63 |
| 31,5 | 99 | 69 |
| 63 | 99 | 75 |
| 125 | 99 | 81 |
| 250 | 99 | 87 |
| 500 | 99 | 93 |
| 1000 | 99 | 99 |
| Корректированный уровень, дБ | 102 | 66 |

Таблица 17.2

ДУ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТНП

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | В жилых зданиях |  | В нежилых зданиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость | вибро ускорение | виброскорость | вибро ускорение |
| 2 | 69 | 15 | 100 | 45 |
| 4 | 63 | 15 | 91 | 42 |
| 8 | 57 | 15 | 85 | 42 |
| 16 | 57 | 21 | 84 | 48 |
| 31,5 | 57 | 27 | 84 | 54 |
| 63 | 57 | 33 | 84 | 60 |
| Корректированный уровень, дБ | 62 | 20 | 84 | 42 |

Таблица 17.3

ДУ ЗВУКА И ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТНП

| Группы ТНП | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА | Максимальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Бытовые электрические приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах жилых зданий (например: вентиляторы, воздухообменники, кондиционеры и др.) | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| б) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в подсобных (нежилых) помещениях жилых зданий (например: холодильники, морозильники и др.) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 55 |
| в) изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, (например: стиральные и швейные машины, воздухоочистители для кухонь и др.) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| г) изделия кратковременного использования (менее 1 часа в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, (например: пылесосы, кухонные комбайны, кофемолки, микстры и др.) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 85 |
| д) изделия производственно-бытового назначения (например: электродрели, электрорубанки и др.) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 90 |
| Игрушки для детей (за исключением духовых и ударных музыкальных игрушек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) до 3-х лет | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| б) от 3-х до 6-ти лет | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| в) старше 6-ти лет | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 80 |
| г) игрушки для игры на открытом воздухе (старше 6 лет) | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 85 |
| Электроприборы санитарно-гигиенические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фены, электробритвы, зубные электрические щетки и другие | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 64 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| Примечания - Максимальный уровень звука игрушек для детей, издающий импульсный шум в качестве игрового момента (удар, одиночный выстрел и другие), должен быть не более 90 дБА при измерении на временной характеристике «импульс» шумомера. - Бытовая радиоэлектронная аппаратура (например: телевизоры, радиоприемники, звуковоспроизводящая аппаратура) должна обеспечивать возможность регулирования безопасных для здоровья людей уровней звука не более: для дневного времени суток La эвв = 75 дБА, La макс = 85 дБА; для ночного времени суток Lа экв = 65 дБА, La макс = 75дБА. - Рекомендации о безопасных для здоровья людей уровнях звук должны быть указаны в технических условиях и руководствах по эксплуатации (паспортах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17.4

ДУ УЛЬТРАЗВУКА, СОЗДАВАЕМОГО ТНП

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 17.5

ДУ ИНФРАЗВУКА, СОЗДАВАЕМОГО ТНП

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 | Эквивалентный общий уровень, дБlin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |

Таблица 17.6

ДУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ТНП

| Диапазоны частот | 0,3-300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 30-300 МГц | 0,3-300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУ | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/см2 |

Таблица 17.7

ДУ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ, СОЗДАВАЕМОГО ТНП

| ДУ напряженности электростатического поля на поверхности товаров народного потребления (бытовые электрические приборы, радиоэлектронная аппаратура, ткани, обувь, одежда, мебель, игрушки, ковровые покрытия, отделочные и строительные материалы и другое) | 15 кВ/м |
| --- | --- |
| ДУ напряженности электростатического поля у экрана (телевизоры, осциллографы измерительные и другие приборы) | 15 кВ/м |

Таблица 17.8

ДУ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА БОЛЕЕ 300 МГЦ, СОЗДАВАЕМЫХ НОСИМЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ, СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И РАДИОТЕЛЕФОНАМИ

| ДУ электромагнитных полей, создаваемых носимыми терминалами системы спутниковой, сотовой подвижной электросвязи (мобильные телефоны) и радиотелефонами | 100 мкВт/см2 |
| --- | --- |

Таблица 17.9

ДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ (50 ГЦ), СОЗДАВАЕМЫХ ТНП

| ТНП | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты 50 Гц, кВ/м | Напряженность (магнитная индукция) магнитного поля тока промышленной частоты 50 Гц, А/м (мкТл) |
| --- | --- | --- |
| ТНП, предназначенные для эксплуатации в жилых комнатах жилых зданий | 0,5 | 4 (5) |
| ТНП, предназначенные для эксплуатации в подсобных (нежилых) помещениях жилых зданий | 0,5 | 8 (10) |

Таблица 17.10

ДУ ИНТЕНСИВНОСТИ ИНФРАКРАСНОГО (ТЕПЛОВОГО) ИЗЛУЧЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО ТНП

| ТНП облучательного действия | ТНП необлучательного действия (экраны телевизоров, осциллографов измерительных приборов и другие) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видимый диапазон (400-760 нм) | Ближний диапазон (760-1050 нм) | Дальний диапазон (свыше 1050 нм) |
| 100 Вт/м2 | 0,1 Вт/м2 | 0,05 Вт/м2 | 4 Вт/м2 |

Таблица 17.11

ДУ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО ТНП

| Диапазон | ТНП облучательного действия | ТНП необлучательного действия | Люминесцентные лампы |
| --- | --- | --- | --- |
| 200-280 нм | не допускается | не допускается | не допускается |
| 280-315 нм | 1,9 Вт/м2 | 0,0001 Вт/м2 | 0,03 Вт/м2 |
| 315-400 нм | 10 Вт/м2 | 0,1 Вт/м2 |  |