ГЛАВА 3

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ПОЧВЫ

1. Настоящая глава устанавливает требования к:

ПДК подвижных форм химических элементов в почве согласно таблице 3.1 приложения 3.1;

ПДК химических веществ в почве (валовому содержанию) согласно таблице 3.2 приложения 3.1;

ОДК вредных химических веществ в почве (валовому содержанию) согласно таблице 3.3 приложения 3.1;

ОДК металлов в различных типах почв согласно таблице 3.4 приложения 3.1;

ПДК подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах (землях) различных функциональных зон населенных пунктов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения согласно таблице 3.5 приложения 3.1;

ПДК подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов согласно таблице 3.6 приложения 3.1;

ПДК валового содержания ртути и мышьяка в землях (включая почвы), расположенных в границах населенных пунктов, для различных видов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов согласно таблице 3.7 приложения 3.1;

ПДК нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель согласно таблице 3.8 приложения 3.1;

критериям отнесения экзогенных химических веществ (включая отходы) к степени и классам опасности по гигиеническим показателям согласно таблице 3.9 приложения 3.1.

2. В настоящей главе используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), также следующие термины и их определения:

предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) химического вещества в почве – максимальное количество вещества и смеси (в мг/кг пахотного слоя абсолютно сухой почвы), которое не вызывает прямого или опосредованного отрицательного влияния на здоровье настоящего и последующих поколений человека и экосистему;

ориентировочная допустимая концентрация (далее – ОДК) в почве – временный гигиенический норматив максимального допустимого содержания химического вещества в почве, устанавливаемый расчетным методом;

эффект воздействия – изменения в организме от воздействия токсиканта, выходящие за пределы приспособительных физиологических реакций, или скрытая (временно компенсированная) патология, выявляемые по статистически достоверным изменениям показателей структурно-функционального состояния организма, а также признаки интоксикации и гибель организма.

|  | Приложение 3.1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от … № |
| --- | --- |

## Таблица 3.1

# ПДК ПОДВИЖНЫХ ФОРМ

# ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ

| № п/п | Наименование вещества | # ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ### Кобальт* | 5,0 | Общесанитарный | 2 |
| 2 | Марганец, извлеченный 0,1н Н2SО4 чернозем дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1-6,0 рН > 6,0 Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8 чернозем дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1-6,0 рН > 6,0 | 700,0 300,0 400,0 500,0 140,0 60,0 80,0 100,0 | Общесанитарный | 3 |
| 3 | ### Медь** | 3,0 | Общесанитарный | 2 |
| 4 | Никель** | 4,0 | Общесанитарный | 1 |
| 5 | Свинец** | 6,0 | Общесанитарный | 1 |
| 6 | Цинк** | 23,0 | Транслокационный | 1 |
| 7 | Фтор** | 2,8 | Транслокационный | 1 |
| 8 | Хром** | 6,0 | Общесанитарный | 2 |
| Водорастворимая форма |  |  |  |  |
| 9 | Фтор | 10,0 | Транслокационный | 1 |

________________________

* Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

** Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором 
с рН 4,8.

# Таблица 3.2

# ПДК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

# (ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

| № п/п | Наименование Вещества | # ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Органические вещества |  |  |  |  |
| 1 | Альфаметилстирол | 0,5 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 2 | ### Ацетальдегид | 10,0 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 3 | Бенз(а)пирен | 0,02 | Общесанитарный | 1 |
| 4 | Бензин | 0,1 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 5 | Бензол | 0,3 | Воздушно-миграционный | 1 |
| 6 | Изопропилбензол | 0,5 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 7 | Изопропилбензол + альфаметилстирол | 0,5 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 8 | Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | 0,3 | Транслокационный | 3 |
| 9 | Отходы флотации угля (далее - ОФУ) | 3000 | Водно-миграционный и общесанитарный | 1 |
| 10 | ### Стирол | 0,1 | Воздушно-миграционный | 3 |
| 11 | Толуол | 0,3 | Транслокационный и воздушно-миграционный | 2 |
| 12 | Фенантрен | 0,01 | Фитотоксический | 1 |
| 13 | Формальдегид | 7,0 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 14 | Фурфурол | 3,0 | Общесанитарный | 3 |
| ### Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 15 | Ванадий | 150,0 | Общесанитарный | 3 |
| 16 | ### Ванадий+марганец | 100,0+1000,0 | Общесанитарный | 2 |
| 17 | Мышьяк | 2,0 | Транслокационный | 1 |
| 18 | ### Нитраты | 130,0 | Водно-миграционный | 1 |
| 19 | ### Свинец | 32,0 | Общесанитарный | 1 |
| 20 | Сера (препараты – Суперсикс, Польсульколь, Сульфарид) | 160,0 | Общесанитарный | 3 |
| 21 | ### Сероводород | 0,4 | Воздушно-миграционный | 4 |
| 22 | Суперфосфат (Р2О5) | 200,0 | Транслокационный | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Сурьма | 4,5 | Воздушно-миграционный | 2 |
| 24 | Ртуть | 2,1 | Транслокационный | 1 |
| 25 | Хлористый калий | 360,0 | Водно-миграционный | 4 |
| 26 | Марганец | 1500,0 | Общесанитарный | - |
| 27 | Свинец+ртуть | 20,0+1,0 | Транслокационный | - |

Таблица 3.3

# ОДК ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

# В ПОЧВЕ (ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

| № п/п | Наименование вещества | ### ОДК, мг/кг почвы | ### Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 | ### 4 |
| #### Металлы |  |  |  |
| 1 | Барий | 200,0 | 3 |
| 2 | Кобальт | 20,0 | 2 |
| 3 | Молибден | 10,0 | 3 |
| 4 | Хром | 100,0 | 2 |
| #### Неорганические соединения |  |  |  |
| 5 | Цианиды (свободные) | 1,0 | 1 |
| 6 | Цианиды (комплекс) | 5,0 | 2 |
| #### Ароматические соединения |  |  |  |
| 7 | Этилбензол | 0,05 | 3 |
| 8 | Фенол | 0,05 | 2 |
| #### Полициклические ароматические углеводороды (далее - ПАУ) |  |  |  |
| 9 | ПАУ (сумма) | 1,0 | 1 |
| 10 | Нафталин | 0,015 | 2 |
| 11 | Антрацен | 0,05 | 2 |
| 12 | Флуорантрен | 0,015 | 2 |
| 13 | Бензантрацен | 0,02 | 1 |
| 14 | Хризен | 0,02 | 1 |
| 15 | Бензпирилен | 0,02 | 2 |
| 16 | Бензфлуорантрен | 0,025 | 1 |
| 17 | Индено (1,2,3) пирен | 0,025 | 1 |
| #### Хлорированные углеводороды |  |  |  |
| 18 | Тетрахлорметан | 0,001 | 1 |
| 19 | Тетрахлорэтан | 0,01 | 1 |
| 20 | Трихлорметан | 0,001 | 1 |
| 21 | Трихлорэтан | 0,001 | 1 |
| 22 | Дихлорбензолы (сумма) | 0,01 | 2 |
| 23 | Трихлорбензолы (сумма) | 0,01 | 2 |
| 24 | Тетрахлорбензол | 0,01 | 2 |
| 25 | Пентахлорбензол | 0,025 | 2 |
| 26 | Гексахлорбензол | 0,025 | 2 |
| 27 | Монохлорфенол | 0,0025 | 1 |
| 28 | Дихлорфенолы (сумма) | 0,003 | 1 |
| 29 | Трихлорфенолы (сумма) | 0,001 | 1 |
| 30 | Тетрахлорфенолы (сумма) | 0,001 | 1 |
| 31 | Пентахлорфенол | 0,002 | 1 |
| 32 | Полихлорбифенилы (далее - РСВ) суммарно | 0,02 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | РСВ 28 | 0,001 | 1 |
| 34 | РСВ 52 | 0,001 | 1 |
| 35 | РСВ 101 | 0,004 | 1 |
| 36 | РСВ 118 | 0,004 | 1 |
| 37 | РСВ 138 | 0,004 | 1 |
| 38 | РСВ 153 | 0,004 | 1 |
| 39 | РСВ 180 | 0,004 | 1 |
| #### Пестициды |  |  |  |
| 40 | Алдрин | 0,0025 | 1 |
| 41 | Диэлдрин | 0,0005 | 1 |
| 42 | Эндрин | 0,001 | 1 |
| #### Другие соединения |  |  |  |
| 43 | Фталаты (сумма) | 0,1 | 1 |
| 44 | Минеральное масло | 550 | 3 |
| 45 | Пиридин | 0,1 | 3 |

# Таблица 3.4

ОДК МЕТАЛЛОВ

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОЧВ

| № п/п | Наименование вещества | ОДК, мг/кг почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Песчаные и супесчаные почвы | Суглинистые и глинистые, кислые почвы (рН KCl <5,5) | Суглинистые и глинистые, нейтральные и близкие к ним почвы (рН KCl> 5,5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кадмий | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | Медь | 33,0 | 66,0 | 132,0 |
| 3 | Никель | 20,0 | 40,0 | 80,0 |
| 4 | Цинк | 55,0 | 110,0 | 220,0 |

Таблица 3.5

ПДК ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ХРОМА, ЦИНКА, КАДМИЯ В ПОЧВАХ (ЗЕМЛЯХ) РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНЫ И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Функциональная зона | ПДК, мг/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кадмий | хром | цинк |
| Селитебная | 0,5 | 6,0 | 37,0 |
| Агроселитебная | 0,5 | 6,0 | 23,0 |
| Промышленная | 3,5 | 6,0 | 50,0 |
| Транспортно коммуникационная | 3,5 | 6,0 | 50,0 |
| Рекреационно-ландшафтная | 0,5 | 6,0 | 23,0 |
| Сельскохозяйственного назначения | 0,5 | 6,0 | 23,0 |

Таблица 3.6

ПДК ПОДВИЖНЫХ ФОРМ НИКЕЛЯ, МЕДИ И ВАЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В ЗЕМЛЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| № п/п | Виды территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов | Нормативы предельно допустимых концентраций (мг/кг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Никель (подвижная форма) | Медь (подвижная форма) | Свинец (валовое содержание) |
| 1 | Жилые зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 |
| 3 | Производственные зоны | 7,0 | 10,0 | 40,0 |
| 4 | Зоны транспортной, инженерной инфраструктуры | 6,0 | 10,0 | 40,0 |
| 5 | Рекреационные зоны* | 4,0 | 3,0 | 32,0 |
| 6 | Сельскохозяйственные зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 |
| 7 | Зоны специального назначения | 6,0 | 10,0 | 40,0 |
| 8 | Иные территориальные зоны, определенные законодательством | 6,0 | 10,0 | 40,0 |

Таблица 3.7

ПДК ВАЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ И МЫШЬЯКА В ЗЕМЛЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| № п/п | Виды территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов | Нормативы предельно допустимых концентраций (мг/кг) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ртуть | мышьяк |
| 1 | Жилые зоны | 0,5 | 2,0 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 0,5 | 2,0 |
| 3 | Производственные зоны | 2,5 | 10,0 |
| 4 | Зоны транспортной, инженерной инфраструктуры | 2,5 | 10,0 |
| 5 | Рекреационные зоны <*> | 0,5 | 2,0 |
| 6 | Сельскохозяйственные зоны | 0,5 | 2,0 |
| 7 | Зоны специального назначения | 2,5 | 10,0 |
| 8 | Иные территориальные зоны, определенные законодательством | 2,5 | 10,0 |

__________________________

* Рекреационные зоны - территории в пределах границ (черты) населенных пунктов, предназначенные для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, городские леса, лесопарки, пляжи, особо охраняемые природные территории и иные объекты отдыха и туризма.

Таблица 3.8

ПДК НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗЕМЛЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ

| № п/п | Категории земель | Нормативы предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) (мг/кг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 50 |
| 2 | земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов | 100 |
| 3 | земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения | 500 |
| 4 | земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения | 50 |
| 5 | земли лесного фонда | 50 |
| 6 | земли водного фонда | 50 |
| 7 | земли запаса | 50 |

Таблица 3.9

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) К СТЕПЕНИ И КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

| Показатель | Степень и классы опасности отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опасные |  |  |  | неопасные |
|  | 1-й класс чрезвычайно опасные | 2-й класс высоко- опасные | 3-й класс умеренно опасные | 4-й класс мало- опасные |  |
| Ориентировоч-ный водно-миграционный показатель | более 100,00 | 25,01-100,00 | 10,01-25,00 | 1,01-10,00 | менее или равно 1,00 |
| Воздушно-миграционный показатель | более 30,00 | 10,01-30,00 | 5,01-10,00 | 1,01-5,00 | менее или равно 1,00 |
| Эффект воздействия на организм теплокровных животных в подостром эксперименте | – | – | наличие эффектов воздейст-вия, включая гибель | наличие эффектов воздейст-вия, исключая гибель | отсутствие |