| Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

На основании абзаца второго подпункта 2.1 пункта 2 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения (прилагаются).

2.	Предоставить Министерству здравоохранения право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных настоящим постановлением.

3.	Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Премьер-министр

Республики Беларусь

|  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |  |  |  |

## РАЗДЕЛ I

## ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

## ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящими специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями устанавливаются требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением требований настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований осуществляется при размещении и применении (эксплуатации) источников неионизирующего излучения в порядке, установленном законодательством.

- За нарушение настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

- В настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требованиях используются следующие термины и их определения:

антенна – устройство, предназначенное для излучения или приема радиоволн. В зависимости от назначения антенны подразделяются на приемные, передающие и приемопередающие;

магнитное поле (далее – МП) – одна из форм электромагнитного поля, создается движущимися электрическими зарядами и спиновыми магнитными моментами атомных носителей магнетизма (электронов, протонов и других);

предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) – уровень специфического загрязнителя (физические и другие факторы) в окружающей среде, при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени не влияющий на здоровье человека и не вызывающий неблагоприятных последствий у его потомства;

первая линия застройки – условная линия, проходящая по внешним поверхностям фасадных стен зданий, ближайших к размещаемой базовой станции во всех направлениях;

электромагнитное поле (далее – ЭМП) – особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами;

электрическое поле (далее – ЭП) – частная форма проявления ЭМП, которая создается электрическими зарядами или переменным магнитным полем и характеризуется напряженностью;

электроустановка (далее – ЭУ) – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены, предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах определенного пространства или помещения);

эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (далее – ЭИИМ) – произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропной антенны.

РАЗДЕЛ II

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЯМ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА ПРИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЧЕЛОВЕКА

## ГЛАВА 2

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- В настоящем разделе устанавливаются требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на человека электромагнитного излучения радиочастотного диапазона
(далее – ЭМИ РЧ) 30 кГц – 300 ГГц.

- Требования настоящего раздела не распространяются на:

на системы сотовой подвижной электросвязи и системы широкополосного беспроводного доступа, включая оконечные абонентские устройства (терминалы);

передающие радиотехнические объекты (далее – ПРТО), радиоэлектронные средства и средства электросвязи, размещенные на транспортных средствах и эксплуатируемые во время их движения;

воздействие на пациентов излучением, генерируемым изделиями медицинского назначения и медицинской техникой с целью достижения диагностического или лечебного эффекта.

- Для целей настоящего раздела используются следующие основные термины и их определения:

внешнее ЭМИ РЧ – внешнее относительно различных замкнутых пространств и помещений ЭМИ РЧ;

вторичное излучение – переизлучение электромагнитной энергии различными проводящими предметами и конструкциями, находящимися в зоне действия ЭМИ РЧ, создаваемых ПРТО;

зона ограничения застройки (далее – ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ;

ПРТО – один или несколько радиопередатчиков (радиопередающих устройств), работающих на одну или несколько антенн, расположенных на общей площадке (территории);

санитарный паспорт ПРТО – технический (технологический) документ, разрабатываемый организацией в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части электромагнитной безопасности и содержащий основные данные о ПРТО, материалы расчета распределения интенсивности ЭМИ РЧ на прилегающей к ПРТО территории, размеры СЗЗ и ЗОЗ с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта;

санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия ЭМИ РЧ, создаваемого ПРТО, на ее границе и за ней (определяется на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ ЭМИ РЧ);

специальный полигон – участок местности и воздушное пространство над ним, предназначенные для проведения мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск (сил) и обеспечения учебного процесса военных учебных заведений, учебных воинских частей;

транспортное средство – любое водное или воздушное судно, автомобильное (в том числе прицеп, полуприцеп), железнодорожное (железнодорожный подвижной состав, единица железнодорожного подвижного состава), а также иное устройство или механизм, предназначенный для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

- Нормативно-техническая (техническая, технологическая) документация на источники ЭМИ РЧ должна соответствовать требованиям настоящего раздела, в том числе содержать меры защиты населения и работников, ПДУ и фактические уровни воздействия на человека ЭМИ РЧ, а также методы их оценки.

### ГЛАВА 3

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ РЧ

- Оценка воздействия ЭМИ РЧ на работников (лиц, работающих или обучающихся в зонах влияния источников, при условии прохождения этими лицами медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством) должна осуществляться по энергетической экспозиции (далее – ЭЭ).

- Оценка воздействия ЭМИ РЧ на население должна осуществляться по их интенсивности для следующих категорий лиц:

лица, работа или обучение которых не связана с производственной необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ;

лица, не прошедшие обязательные медицинские осмотры по данному фактору;

лица, работающие или обучающиеся, не достигшие 18 лет;

женщины в периоды беременности и кормления грудью;

лица, находящиеся в жилых, общественных и производственных зданиях и помещениях, подвергающиеся воздействию внешнего ЭМИ РЧ (кроме зданий и помещений ПРТО);

лица, находящиеся на территории жилой застройки и в местах массового отдыха.

- Оцениваемые показатели и расчетные ПДУ ЭМИ РЧ описаны приложением 1, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

- В производственных условиях ЭЭ ЭМИ РЧ за рабочий день (рабочую смену) не должна превышать предельно допустимых значений, согласно приложению 2.

- Значения уровней напряженностей электрической и магнитной составляющих ЭМИ РЧ в зависимости от продолжительности воздействия ЭМИ РЧ не должны превышать ПДУ, рассчитанные в соответствии с приложением 1, или согласно приложению 3.

- Значения уровней плотности потока энергии
(далее – ППЭ) в зависимости от продолжительности производственного воздействия ЭМИ РЧ не должны превышать ПДУ, рассчитанные в соответствии с приложением 1, или согласно приложению 4.

- При облучении работников от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования с частотой не более 1 Гц и скважностью не менее 20, ПДУ воздействия должны рассчитываться по формуле в соответствии с пунктом 6 приложения 1.

- Независимо от продолжительности воздействия на работников интенсивность ЭМИ РЧ не должна превышать максимальных значений, установленных в приложениях 3 и 4.

- При локальном облучении кистей рук работников при работе с микрополосковыми сверхвысокочастотными устройствами ПДУ воздействия должны рассчитываться по формуле в соответствии с пунктом 7 приложения 1.

При этом независимо от продолжительности воздействия ППЭ на кистях рук не должна превышать максимального значения ПДУ, установленного в приложении 4.

- ПДУ ЭМИ РЧ должны определяться исходя из того, что воздействие имеет место в течение всего рабочего дня (рабочей смены).

- Сокращение продолжительности воздействия ЭМИ РЧ
должно быть подтверждено технологическими, организационно-распорядительными документами и (или) результатами хронометража рабочего дня (рабочей смены).

- Предельно допустимое время работы должно быть отражено в инструкции по технике безопасности и в технологических документах, а на источниках ЭМИ РЧ или в непосредственной близости от них должны быть размещены соответствующие предупреждения, указывающие на присутствие ЭМИ РЧ.

- Нахождение работников без средств индивидуальной защиты в местах, где интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ для минимальной продолжительности воздействия, не допускается.

- Интенсивность ЭМИ РЧ для населения, рабочих мест лиц, не достигших 18 лет, и женщин в периоды беременности и кормления грудью не должна превышать ПДУ, установленных согласно приложению 5.

- Интенсивность ЭМИ РЧ, создаваемого радиолокационными станциями специального назначения (далее – РЛС СН), предназначенными для контроля космического пространства, радиостанциями для осуществления связи через космическое пространство, работающими в диапазоне частот 150-300 МГц в режиме электронного сканирования луча, предназначенных для контроля космического пространства и работающих в диапазоне частот
150-300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней и дальней зонах диаграммы излучения, не должна превышать ПДУ, установленные согласно приложению 6.

- При одновременном облучении от нескольких источников ЭМИ РЧ, для которых установлены одинаковые ПДУ, должны соблюдаться условия, указанные в пункте 8 приложения 1.

- При одновременном облучении от нескольких источников ЭМИ РЧ, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться условия, указанные пункте 9 приложения 1.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ЭМИ РЧ

- Источники ЭМИ РЧ должны размещаться с учетом недопустимости повышенного электромагнитного воздействия на соседние рабочие места, помещения, здания и прилегающие территории.

- Эксплуатируемые на территории Республики Беларусь источники ЭМИ РЧ должны обеспечивать выполнение требований Раздела II.

- На лицевые панели (поверхности) источников ЭМИ РЧ должны наноситься соответствующие предупреждающие надписи.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРТО, РАБОТАЮЩИХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 30 кГц-300 ГГц

- При размещении ПРТО интенсивность ЭМИ РЧ на открытой территории за пределами СЗЗ и в зданиях не должна превышать ПДУ, установленные Разделом II.

- При размещении антенн радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи диапазона частот 1,8-30 МГц, радиоэлектронных средств гражданского назначения диапазона частот 26,5-27,860 МГц с излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.

- При размещении антенн радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи, а также радиоэлектронных средств гражданского назначения с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.

- В целях защиты населения от воздействия ЭМИ РЧ, создаваемых ПРТО, должны устанавливаться СЗЗ и ЗОЗ.

- СЗЗ должны устанавливаться с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта и отсчитываться от антенны ПРТО.

- СЗЗ и ЗОЗ должны определяться расчетным путем и уточняться путем измерений интенсивности ЭМИ РЧ. Организация проведения расчетов и измерений должна осуществляться владельцем ПРТО в порядке, установленном законодательством.

- Расчеты распределения уровней ЭМП должны проводиться с учетом типов ПРТО, рабочих частот, режимов и максимальных проектных мощностей, типов антенн, их параметров и пространственного расположения.

- Расчеты размеров СЗЗ и ЗОЗ, а также последующее размещение ПРТО должны выполняться на основании (с учетом) суммарной интенсивности ЭМП, включая ЭМП от всех антенн ПРТО (с учетом работающих в диапазонах частот до 300 ГГц, для которых установлены разные ПДУ) в пределах первой линии застройки*, в том числе на одной площадке (на одной крыше, либо одном мачтовом сооружении).

- Для ПРТО, имеющих направленные или сканирующие в определенном секторе антенны, СЗЗ и ЗОЗ должны устанавливаться в направлении излучения электромагнитной энергии с учетом ширины диаграммы направленности, а также боковых и задних лепестков.

- Для ПРТО, имеющих антенны кругового обзора или ненаправленного действия, СЗЗ и ЗОЗ должны устанавливаться по кругу.

- Для ПРТО, антенны которых излучают электромагнитную энергию под определенным углом к горизонту, ЗОЗ должны устанавливаться дифференцировано по вертикали в пределах высоты существующей и перспективной жилой застройки.

- Для снижения степени облучения территории жилой застройки и уменьшения размеров СЗЗ и ЗОЗ антенны ПРТО (в том числе радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб радиосвязи, а также радиоэлектронных средств гражданского назначения) должны устанавливаться на естественных возвышенностях, насыпях, эстакадах, отдельно стоящих опорах, мачтах и другом подобном, с максимальным ограничением использования отрицательных углов максимального излучения антенн.

- Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых ПРТО должна осуществляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ.

- На территориях ПРТО и специальных полигонов строительство и размещение жилых и общественных зданий запрещается.

- СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не должна рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

- Размещение садоводческих товариществ и дачных кооперативов в СЗЗ ПРТО не допускается.

- При необходимости защиты общественных и производственных зданий от ЭМИ РЧ должно предусматриваться выполнение ограждающих конструкций и кровли из материалов с высокими радиоэкранирующими свойствами (железобетон и другое) или покрытие ограждающих конструкций заземленной металлической сеткой.

- Должна учитываться необходимость защиты от воздействия вторичного ЭМИ РЧ, переизлучаемого элементами конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и так далее.

- Каждый ПРТО должен иметь санитарный паспорт ПРТО*, оформленный до начала его деятельности и содержащий информацию в соответствии с приложением 7 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- Эксплуатация на территории Республики Беларусь ПРТО спутниковой связи без индивидуального санитарного паспорта для определенного наименования (модели) ПРТО спутниковой связи возможна при наличии ”общего“ санитарного паспорта для конкретной модели или модельного ряда, обладающего одинаковыми техническими характеристиками, влияющими на электромагнитную безопасность ПРТО спутниковой связи, разработанного и утвержденного производителем (представителем производителя в Республике Беларусь).

- Санитарный паспорт ПРТО разрабатывается его владельцем (администрацией), утверждается субъектом хозяйствования, являющимся владельцем ПРТО, и согласовывается в соответствии с законодательством в территориальных органах и учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор.

- Санитарный паспорт ПРТО составляется в двух экземплярах, один из которых хранится непосредственно на ПРТО, а другой в соответствующем учреждении, осуществляющем государственный санитарный надзор.

- К санитарному паспорту должны быть приобщены: акты (справки) проверок, программа производственного контроля, результаты измерений интенсивности ЭМИ РЧ, требования (предписания) об устранении нарушений, рекомендации по устранению нарушений, выданные органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

- Для специальных ПРТО при необходимости по заявлению владельцев (администрации) ПРТО санитарный паспорт ПРТО может составляться в одном экземпляре, хранящемся на ПРТО. В этом случае в органах и учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор, хранится выписка из санитарного паспорта, содержащая ситуационный план с указанием границ СЗЗ и ЗОЗ с соответствующими пояснениями. Санитарный паспорт ПРТО предъявляется по первому требованию должностных лиц учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

- Внесение изменений в условия и режимы работы ПРТО (увеличение мощности излучения, изменение азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку) проводится по согласованию в соответствии с законодательством с территориальным органом и учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, и оформляется посредством внесения изменений в санитарный паспорт ПРТО или приложения к нему.

- При уменьшении мощности излучения, демонтаже и окончательном выводе из работы передатчиков и антенн согласования не требуется. Владелец (администрация) ПРТО направляет необходимую информацию в соответствующие учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

Необходимые изменения должны вноситься в санитарный паспорт ПРТО или оформляться в виде приложения к нему.

- Деятельность с использованием источников ЭМИ РЧ подлежит государственной санитарно-гигиенической экспертизе в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 6

МЕРЫ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМИ РЧ

- Защита работников от воздействия ЭМИ РЧ должна осуществляться путем проведения организационных, инженерно-технических, лечебно-профилактических мероприятий, а также путем использования средств индивидуальной защиты.

- Организационные мероприятия защиты от воздействия ЭМИ РЧ должны включать:

выбор рациональных режимов работы источников ЭМИ РЧ;

ограничение места и времени нахождения работников в зоне воздействия ЭМИ РЧ (защита расстоянием и временем);

иные организационные мероприятия.

- Инженерно-технические мероприятия защиты от воздействия ЭМИ РЧ должны включать:

рациональное размещение источников ЭМИ РЧ;

использование средств, ограничивающих поступление электромагнитной энергии на рабочие места работников (поглотители мощности, экраны, минимальная необходимая мощность генератора);

обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМИ РЧ.

- Применяемые средства индивидуальной защиты от ЭМИ РЧ (защитные очки, щитки, шлемы, защитная одежда, в том числе комбинезоны, халаты) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

- Способ защиты от ЭМИ РЧ в каждом конкретном случае должен определяться с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты.

- Работа с источниками ЭМИ РЧ при снятых заводских экранах запрещается (за исключением ремонта, настройки, регулировки и других работ, не соответствующих производственному процессу при эксплуатации данных источников).

- Испытание источников ЭМИ РЧ с излучением на антенну при использовании штатных мощных передатчиков должно проводиться на специальных полигонах. При проведении испытаний в помещениях цехов или на территории организации должны быть приняты меры, исключающие превышение ПДУ ЭМИ РЧ за пределами цеха (территории) и на рабочих местах организации. В период работы источников ЭМИ РЧ с излучением на антенну необходимо предусматривать звуковую и световую сигнализацию.

- Экранирование источников ЭМИ РЧ или рабочих мест должно осуществляться с помощью отражающих или поглощающих экранов (стационарных или переносных). Отражающие экраны выполняются из металлических листов, сетки, ткани с микропроводом и другого.

В поглощающих экранах должны использоваться специальные материалы, обеспечивающие поглощение излучения соответствующей длины волны. Конструктивное решение экрана (замкнутая камера, щит, чехол, штора и другое) зависит от излучаемой мощности, взаимного расположения источника ЭМИ РЧ и рабочих мест.

- Вводы волноводов, коаксиальных кабелей (фидеров), воды, воздуха, выводы ручек управления и элементов настройки экрана в виде замкнутой камеры не должны нарушать экранирующих свойств камеры.

- Экранирование смотровых окон, приборных панелей должно проводиться с помощью радиозащитного стекла. Вентиляционные жалюзи должны экранироваться металлической сеткой либо выполняться в виде запредельных волноводов.

- Уменьшение утечек энергии из фланцевых сочленений волноводов должно достигаться путем применения ”дроссельных фланцев“, уплотнения сочленений с помощью прокладок из проводящих (фосфористая бронза, медь, алюминий, свинец и другое) и поглощающих материалов, осуществления дополнительного экранирования.

- Средства индивидуальной защиты должны использоваться в случаях, когда снижение уровней ЭМИ РЧ с помощью общей защиты технически невозможно. Если защитная одежда изготовлена из материала, содержащего в своей структуре металлический провод, она может использоваться только в условиях, исключающих прикосновение к открытым токоведущим частям установок.

- При работе внутри экранированных помещений (камер) стены, пол и потолок этих помещений должны быть покрыты радиопоглощающими материалами. В случае направленного излучения ЭМИ РЧ должно применяться поглощающее покрытие на соответствующих участках стен, пола, потолка.

- В тех случаях, когда уровни ЭМИ РЧ на рабочих местах внутри экранированного помещения превышают ПДУ, должно быть организовано дистанционное управление аппаратурой из-за пределов камеры.

- Служебные помещения на территории ПРТО должны размещаться преимущественно в зоне ”радиотени“ с ориентацией окон и дверей в сторону, противоположную от источников ЭМИ РЧ.

- Маршруты движения работников по территории ПРТО должны исключать возможность их облучения уровнями, превышающими ПДУ. Зоны с уровнями ЭМИ РЧ выше допустимых должны быть обозначены специальными предупреждающими знаками и надписями.

- Территории (участки крыш), на которых уровень ЭМИ РЧ превышает ПДУ, указанных в приложениях 5 и 6 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, и на которые возможен доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием ПРТО, должны быть ограждены и (или) обозначены предупредительными знаками. При необходимости нахождения людей на этих участках (кроме работников ПРТО) передатчики ПРТО должны отключаться.

- При осуществлении работ, связанных с обслуживанием ПРТО, на участках территории и крыши должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ.

- Работниками, связанными с воздействием ЭМИ РЧ, должны быть пройдены медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством.

- Вопрос о временном или постоянном переводе работников на другую работу в случаях выявления у них прогрессирующего течения или выраженных форм профессиональной патологии или усугубляющихся в результате воздействия ЭМИ РЧ общих заболеваний должен решаться в порядке, установленном законодательством.

- Женщины, работающие с источниками ЭМИ РЧ, с момента установления у них беременности и до завершения периода кормления грудью должны переводиться на другую работу с интенсивностью ЭМИ РЧ, не превышающей ПДУ, определенные приложениями 5 и 6 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, в порядке, установленном законодательством.

- Требования к инструментальному контролю и гигиенической оценке уровней ЭМИ РЧ должны обеспечиваться в соответствии с приложением 8 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРТО СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

- Владелец ПРТО спутниковой связи:

уведомляет территориальное (областное, Минское городское) учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор, о приобретении ПРТО спутниковой связи и намерении его применения с указанием параметров эксплуатации (дата и время эксплуатации в точке размещения, высота установки, угол направления излучения к горизонту и азимут излучения), адреса (географические координаты) установки, минимального расстояния от оси излучения антенны до ближайшего строения, а также параметров размещения антенных устройств;

предоставляет копию санитарного паспорта или выписку из него;

- При эксплуатации ПРТО спутниковой связи должны соблюдаться следующие требования:

  - при выборе мест размещения ПРТО спутниковой связи необходимо соблюдать размеры СЗЗ и ЗОЗ, представленные в санитарном паспорте, а также иные требования к организации СЗЗ сооружений и объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

  - при размещении ПРТО спутниковой связи на крышах зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, административных, общественных и жилых), антенны должны размещаться на расстоянии не менее 2 метров от края стен при соблюдении одного из следующих условий:

наличие железобетонного перекрытия верхнего этажа и технического этажа;

наличие металлической кровли и технического этажа;

  - на границе СЗЗ, в месте расположения ПРТО спутниковой связи (территория, здание, строение, сооружение, транспортное средство, отдельно стоящая опора и мачта, трубостойка и т.д.) должны быть выполнены следующие мероприятия:

ограждение СЗЗ от доступа лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием оборудования ПРТО спутниковой связи, и исключающее неинформированное нахождение данной категории населения в СЗЗ. В местах расположения ПРТО спутниковой связи без доступа населения, ограждать СЗЗ не требуется;

установление предупреждающего знака ”Внимание. Электромагнитное поле“;

при проведении любых работ на огражденных участках СЗЗ (кроме обслуживающего персонала) ПРТО спутниковой связи должно отключаться;

  - при проведении работ, связанных с обслуживанием ПРТО спутниковой связи, на участках территории и крыши должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ ПРТО спутниковой связи.

РАЗДЕЛ III

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

ГЛАВА 8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящий раздел (далее – Раздел III) устанавливает гигиенические требования к:

80.1.	размещению и эксплуатации базовых станций, в том числе ретрансляторов (репитеров) и радиорелейного оборудования,
(далее – базовая станция) систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа (далее – ШБД);

80.2.	ПДУ воздействия на население электромагнитных полей
(далее – ЭМП), создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи и ШБД (полоса радиочастот 0,3 – 300 ГГц);

80.3.	проведению контроля уровней ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи и ШБД (полоса радиочастот
0,3 – 300 ГГц).

- Для целей Раздела III используются следующие основные термины и их определения:

антенна – устройство, предназначенное для излучения или приема радиоволн. В зависимости от назначения антенны подразделяются на приемные, передающие и приемопередающие;

абонентская станция (оконечное абонентское устройство) – техническое устройство пользователя услуг электросвязи, предназначенное для подключения к сети электросвязи в целях обеспечения доступа к услугам электросвязи;

беспроводная точка доступа – беспроводное устройство для объединения пользовательского оконечного оборудования в единую локальную вычислительную сеть или для предоставления доступа в другие сети;

выходная мощность радиопередатчика – активная мощность, передаваемая радиопередатчиком в антенно-фидерное устройство или эквивалент нагрузки;

диаграмма направленности антенны – зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны, представляемая в графической либо табличной форме;

зона ограничения застройки (далее – ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень ЭМП превышает ПДУ (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте существующих зданий с учетом перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ);

коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам одинаковы;

первая линия застройки – условная линия, проходящая по внешним поверхностям фасадных стен зданий ближайших к размещаемой базовой станции во всех направлениях;

ретранслятор системы сотовой подвижной электросвязи (в том числе репитеры) – оборудование, усиливающее принимаемые сигналы от базовой станции сотовой подвижной электросвязи и передающее их подвижной (абонентской) станции;

санитарный паспорт базовой станции – технический (технологический) документ, разрабатываемый организацией в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части электромагнитной безопасности и содержащий данные, определенные Разделом III с учетом перспективного развития базовой станции и населенного пункта;

санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия ЭМП, создаваемого базовой станцией, на ее границе и за ней (внешняя граница СЗЗ определяется на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ ЭМП);

ЭИИМ – произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропной антенны.

ГЛАВА 9

ПДУ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ ЭМП, СОЗДАВАЕМЫХ СИСТЕМАМИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ШБД

- Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи и ШБД, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна проводиться по значениям ППЭ, мкВт/см2.

- Для контроля уровней ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи и ШБД, используются расчетные и инструментальные методы:

расчетные методы определения уровней ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи и ШБД, должны использоваться на этапе проектирования базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении условий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопередатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения антенн и углов наклона антенн, и другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку). Размер СЗЗ и ЗОЗ должен быть обоснован расчетами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и уточнен результатами натурных измерений уровней ЭМП;

инструментальные методы должны использоваться для определения уровней ЭМП, создаваемых существующими базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД.

- Инструментальные методы определения уровней ЭМП должны применяться:

при вводе в эксплуатацию базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, в том числе после их ремонта и реконструкции (модернизации);

при изменении условий и режима работы базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопередатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения антенн и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку);

при проведении плановых измерений уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, в рамках производственного контроля в соответствии с настоящими Специфическими санитарно-эпидемиологических требованиями.

- Все мероприятия по обеспечению проведения измерений уровней ЭМП должен осуществлять владелец (администрация) базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД или иная, уполномоченная таким владельцем в соответствии с законодательством, организация.

- Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи и ШБД, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения, для населения не должны превышать ПДУ ППЭ – 10 мкВт/см2.

ГЛАВА 10

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СИСТЕМ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ШБД

- Размещение и ввод в эксплуатацию базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны проводиться с разрешения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в соответствии с законодательством.

- Размеры границ СЗЗ и ЗОЗ базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны определяться на основании расчетов уровней ЭМП в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

- Расчеты распределения уровней ЭМП на прилегающей к базовым станциям систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД территории должны проводиться согласно техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА) и предоставляться владельцами систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД или иными уполномоченными такими владельцами в соответствии с законодательством организациями в территориальный орган и учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор, на этапе проектирования базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД.

- Расчеты распределения уровней ЭМП должны проводиться с учетом типов передающих средств базовой станции сотовой подвижной электросвязи и ШБД, рабочих частот, режимов и максимальных проектных мощностей, типов антенн, их параметров и пространственного расположения.

- Размещение базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД не должно создавать на открытой территории за пределами СЗЗ и в местах возможного нахождения людей в зданиях различного назначения уровни ЭМП, превышающие ПДУ.

- Расчеты размеров СЗЗ и ЗОЗ, а также последующее размещение базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны выполняться на основании (с учетом) суммарной интенсивности ЭМП, включая ЭМП от всех антенн базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и (или) ШБД, а также от других передающих радиотехнических объектов (с учетом работающих в диапазоне частот до 0,3 ГГц, для которых установлены разные ПДУ) в пределах первой линии застройки*, в том числе на одной площадке (на одной крыше, либо одном мачтовом сооружении).

- Размеры границ СЗЗ и ЗОЗ для базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, антенны которых излучают электромагнитную энергию под определенным углом в вертикальной плоскости к горизонту, должны определяться дифференцированно по вертикали в пределах высоты существующей застройки и с учетом перспективы ее развития.

- Расчет распределения уровней ЭМП на прилегающей к базовым станциям систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД территории, с целью установления размеров СЗЗ и ЗОЗ, должен содержать перечень сведений согласно приложению 10 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, который представляется владельцами базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД или иными уполномоченными такими владельцами в соответствии с законодательством организациями.

- Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректировкой последних путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение мощности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).

- Каждая базовая станция систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должна иметь санитарный паспорт.

- Санитарный паспорт базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД кроме сведений, указанных в приложении 10 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, также должен содержать результаты измерений уровней ЭМП.

- Санитарный паспорт базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должен разрабатываться ее владельцем, подписываться руководителем организации владельца и согласовываться в территориальных органах и учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор, в соответствии с законодательством. Один экземпляр после согласования должен храниться в соответствующем территориальном органе и учреждении, осуществляющем государственный санитарный надзор.

- Санитарный паспорт не разрабатывается на оборудование систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, включая абонентские станции и беспроводные точки доступа, с ЭИИМ 100 мВт и менее.

- Внесение изменений (увеличение мощности излучения, изменение азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку) в работу базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должно проводиться по согласованию с территориальным органом и учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, в соответствии с законодательством, и оформляться в виде изменений в санитарный паспорт базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД или приложения к нему.

- Размещение базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД на зданиях дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских интернатных учреждений, организаций здравоохранения для детей, оздоровительных лагерей, а также на территориях земельных участков данных объектов должно осуществляться после проведения оценки риска возможного неблагоприятного влияния ЭМП на людей*, находящихся в указанных зданиях и на территориях их земельных участков.

- Оборудование систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, включая абонентские станции и беспроводные точки доступа, с ЭИИМ 100 мВт и менее в помещениях зданий учреждений образования, детских интернатных учреждений, организаций здравоохранения для детей, оздоровительных лагерей должно размещаться на высоте не менее 2,4 м от поверхности пола.

ГЛАВА 11

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗМОЖНОГО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ЭМП, СОЗДАВАЕМЫХ СИСТЕМАМИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ШБД

- Владелец базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должен обеспечить (снизить излучаемую мощность) на участках территории и крыши, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД), уровень ЭМП, не превышающий ПДУ, предусмотренный Разделом III.

- При проведении работ, связанных с обслуживанием базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, на участках территории и крыши должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников электромагнитных излучений радиочастотного диапазона, согласно Разделу II.

- Гигиенические требования к проведению производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны обеспечиваться в соответствии с приложением 11 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

РАЗДЕЛ IV

ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ ПРИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НАСЕЛЕНИЕ

## ГЛАВА 12

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящий раздел (далее – Раздел IV) устанавливает гигиенические требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее – ЭП и МП 50 Гц), в том числе к условиям проживания и нахождения человека на территории жилой застройки, а также пребывания его в помещениях жилых и общественных зданий при воздействии ЭП и МП 50 Гц от внешних (воздушные линии электропередачи (далее – ВЛ), электростанции, электрические подстанции, электроустановки (далее – ЭУ) и распределительные устройства) и внутренних (силовые кабели (далее – СК), кабельные линии (далее – КЛ), распределительные пункты электропитания (далее – РПЭ) и т.п.) источников ЭП и МП 50 Гц.

- Для целей Раздела IV используются следующие основные термины и их определения:

BЛ – ЭУ, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором;

главный распределительный щит (далее – ГРЩ) – распределительный щит, через который производится снабжение электроэнергией всего здания или его обособленной части;

групповая сеть – сеть от щитков, распределительных пунктов и ГРЩ до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников;

жилая комната – отдельное помещение для проживания в квартире (одноквартирном жилом доме); комната в жилом помещении, предназначенная для сна, отдыха, досуга, приема пищи. К жилым комнатам не относятся санитарные узлы, кухни, прихожие, кладовые и другие подсобные помещения, а также производственные помещения для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда, если выполняемые в этих помещениях процессы не могут быть совмещены с функциями жилых комнат;

жилое помещение – помещение, предназначенное и пригодное для проживания граждан; здание или его обособленная пространственная часть, предназначенная или фактически используемая для проживания, домохозяйства и признанная жилым помещением в установленном порядке;

заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо части ЭУ с заземляющим устройством;

квартирный щиток – групповой щиток, установленный на лестничной клетке, в холлах, поэтажных коридорах или в квартирах жилых зданий и предназначенный для присоединения групповых сетей квартир;

КЛ – линия электропередачи, выполненная одним или несколькими электрическими кабелями (с муфтами и крепежными деталями), уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции;

население – лица, проживающие, работающие или временно находящиеся вблизи внешних и внутренних источников ЭП и МП 50 Гц, в том числе работники других организаций, проводящие работы вблизи внешних и внутренних источников ЭП и МП 50 Гц, но профессионально не связанные с осуществлением их эксплуатации и обслуживания;

общественные здания – здания, предназначенные для размещения учреждений и организаций, обеспечивающих социальное, бытовое, культурное и коммунальное обслуживание населения;

подсобные помещения – помещения, находящиеся внутри квартиры (одноквартирного жилого дома) и предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд проживающих; помещения, не являющиеся жилыми комнатами и не предназначенные для индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда. К подсобным помещениям относятся, в частности, кухни, санузлы, прихожие, гардеробные, постирочные, рабочие (бытовые) комнаты, топочные, кладовые, коридоры, холлы, шлюзы, помещения без окон, открытые и холодные помещения;

распределительное устройство (далее – РУ) – ЭУ, служащая для приема и распределения электрической энергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. РУ может быть открытым (далее – ОРУ), закрытым (далее – ЗРУ) и комплектным (далее – КРУ);

РПЭ – пункт, щиток, на которых установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, светильников);

РС – электрическая сеть, питающая силовые электроприемники;

СК – электрический кабель, предназначенный для передачи электрической энергии от места ее производства (или преобразования) к силовым установкам стационарного типа;

трансформаторная подстанция (далее – ТП) – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования величины напряжения электрической энергии с использованием трансформаторов;

щитовое помещение – помещение для установки вводных, вводно-распределительных устройств, ГРЩ и других подобных устройств, доступное только для обслуживающего персонала;

электрическая подстанция (открытая, закрытая) – ЭУ, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии;

этажный распределительный щиток (далее – ЭРЩ) – групповой щиток, установленный на этажах и предназначенный для питания квартирных щитков.

- Раздел IV не распространяется на производственные здания, а также на условия труда лиц, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание внешних и внутренних источников ЭП и МП 50 Гц.

- Раздел IV обязателен для соблюдения при проектировании, строительстве, эксплуатации жилых и общественных зданий, источников ЭП и МП 50 Гц.

ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К НОРМИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ ЭП И МП 50 ГЦ

- Оценка воздействия ЭП и МП 50 Гц на человека проводится на основании измерения суммарной интенсивности ЭП и МП 50 Гц по трем ортогональным осям (X, Y, Z) и определяется:

напряженностью (Е) электрических полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее – ЭП 50 Гц), В/м (кратная величина – кВ/м);

напряженностью (H) магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее – МП 50 Гц), А/м (кратная величина – кА/м) или магнитной индукцией (В), Тл (дробные величины – мТл, мкТл, нТл).

# Оценка МП 50 Гц на соответствие ПДУ может проводиться по уровню напряженности МП 50 Гц или по уровню магнитной индукции.

- Гигиенические требования к проведению инструментального контроля уровней ЭП и МП 50 Гц должны обеспечиваться в соответствии с приложением 12 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

### ГЛАВА 14

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ЭП И МП 50 ГЦ

- Уровни напряженности (магнитной индукции) ЭП и МП 50 Гц при воздействии на человека не должны превышать ПДУ, предусмотренные приложением 13 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- Для защиты человека от неблагоприятного влияния ЭП и МП 50 Гц в условиях превышения ПДУ используется:

внедрение современных технологий при производстве, передаче и распределении электрической энергии;

изоляция источника ЭП и МП 50 Гц, экранирование ЭП и МП 50 Гц поглощающими материалами и конструкциями, удаление человека от источника ЭП и МП 50 Гц.

- Рабочие места в помещениях общественных зданий должны располагаться на расстоянии не менее 0,35 м от розеток, скрытых в стенах электрической проводки и проводов, питающих различные электротехнические изделия бытового назначения.

- Земельные участки для строительства ВЛ, силовых подстанций, ТП, ОРУ, ЭУ различного назначения, включая их санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) и зоны ограничения застройки (далее – ЗОЗ), выбираются с учетом схем комплексной территориальной организации и требований градостроительной документации.

- Выбор земельных участков, предназначенных для строительства жилых и общественных зданий вблизи существующих ВЛ, осуществляется за границами их санитарных разрывов, с предварительными измерениями уровней ЭП и МП 50 Гц на земельных участках предполагаемого строительства и гигиенической оценки полученных результатов.

- При возведении жилых и общественных зданий вблизи существующих источников ЭП и МП 50 Гц объемно-планировочные решения следует принимать с учетом месторасположения этих источников. Помещения с длительным (жилые, офисные помещения и подобные) пребыванием людей должны располагаться с противоположной стороны фасада здания по отношению к источникам ЭП и МП 50 Гц, а помещения с кратковременным пребыванием людей (подсобные помещения) – со стороны источников ЭП и МП 50 Гц.

- При прокладке СК, КЛ, размещении РПЭ и распределении распределительной сети (далее – РС) в жилых и общественных зданиях необходимо соблюдать следующие требования:

РПЭ должны располагаться в помещениях, граничащих с подсобными помещениями смежных квартир;

при расположении РПЭ, щитовых помещений, ГРЩ, ЭРЩ, квартирных щитков на расстоянии менее 3,5 м от внешних поверхностей стен жилых комнат жилых зданий и помещений общественных зданий необходима организация комплекса технических защитных мероприятий (заземленные экраны, выполненные в виде листа или сетки из металла с размером ячейки 50×50 мм, обладающего высокой электропроводностью, – стали, алюминия, меди, латуни или другого, отвечающего необходимым требованиям);

СК и КЛ не должны располагаться в ограждающих конструкциях жилых комнат жилых зданий.

- При расположении вблизи уже существующих жилых и общественных зданий источников ЭП и МП 50 Гц на расстояниях с уровнями выше ПДУ для помещений и территорий данных зданий, владельцем такого источника ЭП и МП 50 Гц (или иной уполномоченной данным владельцем в соответствии с законодательством организацией) должен быть разработан комплекс технических мероприятий (заземленные экраны; металлические кровли зданий, заземленные не менее чем в двух местах; установка на крыше заземленной металлической сетки и другие), который позволит обеспечить соблюдение ПДУ для помещений и территорий данных зданий.

- В существующих общественных зданиях при расположении СК, КЛ на внешней стене помещения, а также РПЭ, находящихся в смежном помещении, необходимо максимально удалять от данной стены места с частым и длительным пребыванием людей (стулья, кресла, столы и другие).

- Приемка в эксплуатацию законченных строительством жилых и общественных зданий проводится после обязательного инструментального измерения уровней ЭП и МП 50 Гц в помещениях и на территории на соответствие ПДУ, предусмотренных приложением 13 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- В целях защиты населения от воздействия ЭП и МП 50 Гц, создаваемых ВЛ, должны организовываться санитарные разрывы вдоль их трасс с размерами, установленными законодательством.

- В пределах санитарного разрыва ВЛ запрещается размещение:

жилых и общественных зданий и сооружений;

площадок для остановки и стоянки всех видов транспорта;

строений, зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания автомобилей;

складов нефти и нефтепродуктов.

- На территории санитарных разрывов ВЛ напряжением 750 кВ и выше проведение сельскохозяйственных и других работ лицами, не достигшими 18 лет, запрещается.

РАЗДЕЛ V

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТОЯННЫМ МАГНИТНЫМ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ ПОЛЯМ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЯМ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 10-30 КГЦ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И МАГНИТНЫМ ПОЛЯМ ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 50 ГЦ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

ГЛАВА 15

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящий раздел (далее – Раздел V) устанавливает гигиенические требования к:

  - предельно-допустимым уровням (далее – ПДУ) воздействия электростатического поля (далее – ЭСП), постоянного магнитного поля (далее – ПМП), электромагнитных полей (далее – ЭМП) диапазона частот 10-30 кГц*, электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц (далее – ЭП и МП 50 Гц) на работников в процессе их трудовой деятельности;

  - проведению контроля уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах работников;

  - обеспечению защиты работников, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, от неблагоприятного влияния ЭМП.

- Для целей Раздела V используются следующие термины и их определения:

ПМП – поле, генерируемое постоянным током (постоянные магниты, электромагниты, сильноточные системы постоянного тока, реакторы термоядерного синтеза, магнитогидродинамические генераторы, сверхпроводящие магнитные системы и генераторы, производство алюминия, магнитов и магнитных материалов, установки ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, физиотерапевтические аппараты и т.п.);

ПДУ – уровень фактора, который при работе не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

ЭСП – электрическое поле неподвижных электрических зарядов либо стационарное электрическое поле постоянного тока (электрогазоочистка, электростатическая сепарация руд и материалов, электроворсование, энергетические установки постоянного тока, изготовление и эксплуатация полупроводниковых приборов и микросхем, обработка полимерных материалов, изготовление изделий из них, эксплуатация вычислительной, множительной техники и другое).

ГЛАВА 16

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭСП

- Оценка и нормирование ЭСП осуществляется дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за рабочий день (рабочую смену).

- Уровень ЭСП оценивается в единицах его напряженности (Е), кВ/м.

- ПДУ напряженности ЭСП (ЕПДУ) при воздействии 1 час или менее за рабочий день (рабочую смену) устанавливается равным 60 кВ/м.

В диапазоне напряженностей 20-60 кВ/м допустимое время пребывания работников в ЭСП без применения индивидуальных средств защиты (ТДОП) в зависимости от значения напряженности ЭСП (ЕФАКТ) устанавливается согласно приложению 14 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа без применения индивидуальных средств защиты запрещается.

- При напряженностях ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания в ЭСП не ограничивается.

ГЛАВА 17

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПМП

- Оценка и нормирование ПМП осуществляется дифференцированно в зависимости от времени общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия на работника за рабочий день (рабочую смену).

- Уровень ПМП оценивается в единицах его напряженности (Н), А/м или в единицах магнитной индукции (В), мТл.*

ПДУ напряженности (магнитной индукции) ПМП на рабочих местах устанавливаются согласно приложению 15 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- При необходимости пребывания работников в зонах с различной напряженностью (магнитной индукцией) ПМП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

ГЛАВА 18

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭП И МП 50 ГЦ

- Оценка ЭП и МП 50 Гц осуществляется по напряженности электрического поля тока промышленной частоты 50 Гц
(далее – ЭП 50 Гц) (Е), кВ/м и напряженности магнитного поля тока промышленной частоты 50 Гц (далее – МП 50 Гц) (Н), А/м или индукции МП 50 Гц (В), мкТл. Нормирование ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах осуществляется дифференцированно в зависимости от времени пребывания в них.

- ПДУ напряженности ЭП 50 Гц на рабочем месте в течение всего рабочего дня (рабочей смены) устанавливается равным 5 кВ/м. Пребывание работников в ЭП 50 Гц с уровнем напряженности, не превышающим 5 кВ/м, допускается в течение всего рабочего дня.

- При напряженностях ЭП 50 Гц в интервале больше 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания работников в ЭП 50 Гц без применения индивидуальных средств защиты устанавливается согласно приложению 16 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- При напряженности ЭП 50 Гц свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц составляет 10 минут.

- Пребывание в ЭП 50 Гц с напряженностью более 25 кВ/м без применения индивидуальных средств защиты запрещается.

- Допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня (рабочей смены). В остальное рабочее время необходимо находиться вне зоны влияния ЭП 50 Гц или применять индивидуальные средства защиты.

- Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней напряженности ЭП 50 Гц на рабочем месте. Различие в уровнях напряженности ЭП 50 Гц контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м.

- Допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц не должно превышать 8 часов.

- Требования, предусмотренные пунктами 137-142 Радела V, применяются при условии, если проведение работ не связано с подъемом на высоту, исключена возможность воздействия электрических разрядов и токов стекания на работников, а также при условии защитного заземления всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работников в зоне влияния ЭП 50 Гц.

- ПДУ напряженности периодических (синусоидальных)
МП 50 Гц устанавливаются для общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия согласно приложению 17 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- ПДУ напряженности МП 50 Гц в зависимости от времени пребывания работников в МП 50 Гц для общего воздействия устанавливаются в соответствии с кривой интерполяции согласно приложению 18 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- При необходимости пребывания работников в зонах с различной напряженностью (индукцией) МП 50 Гц общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.

- ПДУ амплитудных значений напряженности импульсных МП 50 Гц (НПДУ) устанавливаются согласно приложению 19 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям в зависимости от общей продолжительности воздействия (Т) за рабочий день (рабочую смену) и характеристики импульсных режимов генерации:

режим I – импульсное с И = 0,02 с и более, tП = 2 с и менее;

режим II – импульсное с И от 1 c до 60 с включительно, tП более 2с;

режим III – импульсное с И от 0,02 до 1 с включительно, tП более 2 с, где И – длительность импульса, с;

tП – длительность паузы между импульсами, с.

ГЛАВА 19

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭМП ДИАПАЗОНА

ЧАСТОТ 10-30 КГЦ

- Оценка и нормирование ЭМП диапазона частот 10-30 кГц осуществляется раздельно по напряженности электрического поля
(далее – ЭП) (Е), В/м, и магнитного поля (далее – МП) (Н), А/м, в зависимости от времени воздействия.

- ПДУ напряженности ЭП и МП при воздействии в течение всего рабочего дня (рабочей смены) составляют соответственно 500 В/м и 50 А/м.

- ПДУ напряженности ЭП и МП при продолжительности воздействия до 2-х часов за рабочий день (рабочую смену) составляют соответственно 1000 В/м и 100 А/м.

ГЛАВА 20

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ЭСП, ПМП, ЭМП ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 10-30 КГЦ, ЭП И МП 50 ГЦ

- Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц осуществляется путем проведения организационных и инженерно-технических мероприятий.

- Организационные мероприятия при проектировании и эксплуатации оборудования, являющегося источником ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц или объектов, оснащенных источниками ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, включают:

выбор рациональных режимов работы оборудования;

выделение зон воздействия ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц (зоны с уровнями полей, превышающими ПДУ, в которых по условиям эксплуатации не допускается даже кратковременное пребывание работников, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками, информирующими табличками);

расположение рабочих мест и маршрутов передвижения работников на расстояниях от источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, обеспечивающих соблюдение ПДУ;

ремонт оборудования, являющегося источником ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, должен производиться вне зоны влияния полей от других источников;

соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц.

- Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах путем внедрения новых технологий и применения средств коллективной и индивидуальной защиты, когда фактические уровни полей на рабочих местах превышают ПДУ, установленные для производственных воздействий.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты должны обеспечивать снижение неблагоприятного влияния ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц и не оказывать вредного воздействия на здоровье работников.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия полей.

- Средства защиты от воздействия ПМП должны изготавливаться из материалов с высокой магнитной проницаемостью, конструктивно обеспечивающих замыкание магнитных полей.

- Обязательно заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объектов, включая машины, механизмы и другое оборудование, являющихся источниками ЭП и МП 50 Гц.

- Защита работников на распределительных устройствах от воздействия ЭП 50 Гц обеспечивается применением конструкций, снижающих уровни ЭП 50 Гц путем использования компенсирующего действия разноименных фаз токоведущих частей и экранирующего влияния высоких стоек под оборудование, выполнением шин с минимальным количеством расщепленных проводов в фазе и минимально возможным их провесом и другими мероприятиями.

- Средства защиты работников от воздействия МП 50 Гц могут быть выполнены в виде пассивных или активных экранов.

- Коллективные и индивидуальные средства защиты работников от воздействия ЭМП диапазона частот 10-30 кГц в каждом конкретном случае должны применяться с учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ, необходимой эффективности защиты.

- Эффективность средств защиты определяется по степени ослабления интенсивности ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц, выражающейся коэффициентом экранирования (коэффициент поглощения или отражения), и должна обеспечивать снижение уровня излучения до безопасного в течение рабочего времени, определяемого назначением изделия.

- Работники, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП
и МП 50 Гц, должны проходить предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством.

- Лица, не достигшие 18-летнего возраста, и беременные женщины допускаются к работе в условиях воздействия ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц только в случаях, когда их интенсивность на рабочих местах не превышает ПДУ для населения.

- Гигиенические требования к проведению контроля уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии с приложением 20 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Приложение 1 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

Оцениваемые показатели и расчетные ПДУ ЭМИ РЧ

1.	В диапазоне частот 30 кГц-300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ должна оцениваться значениями напряженности ЭП (Е) в В/м и напряженности МП (Н) в А/м.

В диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ должна оцениваться значениями ППЭ в Вт/м2 (дробная величина – мкВт/см2).

2.	ЭЭ ЭМИ РЧ в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц, создаваемая ЭП, должна рассчитываться по формуле:

ЭЭЕ = Е2∙Т,

где: ЭЭЕ – ЭЭ напряженности ЭП, (В/м)2∙ч;

Е – напряженность ЭП, В/м;

Т – время воздействия на человека, ч.

ЭЭ, создаваемая МП, рассчитывается по формуле:

ЭЭН = Н2∙Т,

где: ЭЭH – ЭЭ напряженности МП, (А/м)2∙ч;

H – напряженность МП, А/м;

Т – время воздействия на человека, ч.

3.	ЭЭ ЭМИ РЧ в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц должна рассчитываться по формуле:

ЭЭППЭ = ППЭ∙Т,

где: ЭЭППЭ – ЭЭ плотности потока энергии ЭМИ РЧ, (мкВт/см2)∙ч;

ППЭ – плотность потока энергии ЭМИ РЧ (мкВт/см2);

Т – время воздействия на человека, ч.

4.	В случае импульсно-модулированных колебаний оценка должна проводиться по средней за период следования импульса мощности источника ЭМИ РЧ и, соответственно, средней интенсивности ЭМИ РЧ.

Средняя за период посылки импульса ППЭ импульсно-модулированного ЭМИ РЧ должна рассчитываться по формуле:

ППЭср = ППЭi ∙ Fi ∙ τi,

где: ППЭср – средняя ППЭ за период импульсов, Вт/м2;

ППЭi – импульсная ППЭ, Вт/м2;

Fi – частота следования импульсов, Гц;

τi – длительность импульсов, с.

5.	ПДУ интенсивности ЭМИ РЧ (ЕПДУ, НПДУ, ППЭПДУ) в зависимости от времени воздействия в течение рабочего дня (рабочей смены) должны рассчитываться по формулам:

НПДУ = (ЭЭН ПД / Т)1/2,

ППЭПДУ = ЭЭППЭ ПД / Т,

где: ЕПДУ – ПДУ напряженности ЭП, В/м;

НПДУ – ПДУ напряженности МП, А/м;

ППЭПДУ – ПДУ ППЭ ЭМИ РЧ, мкВт/см2;

ЭЭЕ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ напряженности ЭП, (В/м)2∙ч;

ЭЭH ПД – предельно допустимое значение ЭЭ напряженности МП, (А/м)2∙ч;

ЭЭППЭ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ ППЭ ЭМИ РЧ, (мкВт/см2)∙ч;

Т – время воздействия на человека, ч.

Допустимое время воздействия (Т) в зависимости от интенсивности ЭМИ РЧ должно рассчитываться по формулам:

Т = ЭЭЕ ПД / Е2,

Т = ЭЭН ПД / Н2,

Т = ЭЭППЭ ПД / ППЭ,

где: Т – время воздействия на человека, ч;

ЭЭЕ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ ЭП, (В/м)2∙ч;

ЭЭH ПД – предельно допустимое значение ЭЭ МП, (А/м)2∙ч;

ЭЭППЭ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ ППЭ ЭМИ РЧ, (мкВт/см2)∙ч;

Е – напряженность ЭП, В/м;

Н – напряженность МП, А/м;

ППЭ – плотность потока энергии ЭМИ РЧ, мкВт/см2.

6.	ПДУ воздействия ЭМИ РЧ при облучении работников от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования с частотой не более 1 Гц и скважностью не менее 20, должны рассчитываться по формуле:

ППЭПДУ = К∙ ЭЭППЭ ПД / Т,

где К – коэффициент ослабления биологической активности прерывистых воздействий, равный 10;

ППЭПДУ – ПДУ ППЭ ЭМИ РЧ, мкВт/см2;

ЭЭППЭ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ ППЭ ЭМИ РЧ, (мкВт/см2)∙ч;

Т – время воздействия на человека, ч.

7.	ПДУ локального облучения кистей рук работников ЭМИ РЧ при работе с микрополосковыми сверхвысокочастотными устройствами должны рассчитываться по формуле:

ППЭПДУ = К1∙ ЭЭППЭ ПД / Т,

где K1 – коэффициент ослабления биологической эффективности, равный 12,5;

ППЭПДУ – ПДУ ППЭ ЭМИ РЧ, мкВт/см2;

ЭЭППЭ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ ППЭ ЭМИ РЧ, (мкВт/см2)∙ч;

Т – время воздействия на человека, ч.

8.	При одновременном облучении от нескольких источников ЭМИ РЧ, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

,                       ,

,                        ,

,                 ,

где: Ei – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМИ РЧ под i-тым номером, В/м;

Hi – напряженность магнитного поля, создаваемая источником ЭМИ РЧ под i-тым номером, А/м;

ППЭi – ППЭ, создаваемая источником ЭМИ РЧ под i-тым номером мкВт/см2;

ЭЭE ПД – предельно допустимое значение ЭЭ напряженности ЭП, (В/м)2∙ч;

ЭЭH ПД – предельно допустимое значение ЭЭ напряженности МП, (А/м)2∙ч;

ЭЭППЭ ПД – предельно допустимое значение ЭЭ ППЭ ЭМИ РЧ, (мкВт/см2)∙ч;

ЕПДУ – ПДУ напряженности ЭП, В/м;

НПДУ – ПДУ напряженности МП, А/м;

ППЭПДУ – ПДУ ППЭ ЭМИ РЧ, мкВт/см2;

Eсумм – суммарное значение напряженности ЭП, В/м;

Hсумм – суммарное значение напряженности МП, А/м;

ППЭсумм – суммарное значение ППЭ, мкВт/см2;

Тi – время воздействия i-того источника, ч;

n – количество источников ЭМИ РЧ.

9.	При одновременном облучении от нескольких источников ЭМИ РЧ, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

i=1n(ЭЭiЭЭПДi)≤1 ,

i=1n(EiEПДУi)2+i=1n(HiHПДУi)2+i=1n(ППЭiППЭПДУi)2≤1 ,

где: ЭЭi – энергетическая экспозиция i-того нормируемого диапазона, (В/м)2∙ч или (А/м)2∙ч;

ЭЭПДi – предельно допустимое значение ЭЭ для i-того нормируемого диапазона, (В/м)2∙ч или (А/м)2∙ч;

Ei – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМИ РЧ под i-тым номером, В/м;

Hi – напряженность магнитного поля, создаваемая источником ЭМИ РЧ под i-тым номером, А/м;

ППЭi – ППЭ, создаваемая источником ЭМИ РЧ под i-тым номером, мкВт/см2;

ЕПДУi – ПДУ напряженности электрического поля для i-того нормируемого диапазона, В/м;

НПДУi – ПДУ напряженности магнитного поля для i-того нормируемого диапазона, А/м;

ППЭПДУi – ПДУ ППЭ для i-того нормируемого диапазона, мкВт/см2;

n – количество нормируемых диапазонов.

Приложение 2 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

Предельно допустимые значения ЭЭ ЭМИ РЧ в производственных условиях

| Диапазоны частот | Предельно допустимая ЭЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По электрическому полю, (В/м)2 × ч | По магнитному полю, (А/м)2 × ч | По плотности потока энергии, (мкВт/см2) × ч |
| 30 кГц - 3 МГц | 20000,0 | 200,0 | - |
| 3-30 МГц | 7000,0 | - | - |
| 30-50 МГц | 800,0 | 0,72 | - |
| 50-300 МГц | 800,0 | - | - |
| 300 МГц - 300 ГГц | - | - | 200,0 |

Приложение 3 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

#### ПДУ напряженности электрической и магнитной составляющих электромагнитного излучения в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц в производственных условиях в зависимости от продолжительности воздействия

| Продолжительность воздействия, Т, ч | ЕПДУ, В/м |  |  | НПДУ, А/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,03-3 | 3-30 | 30-300 | 0,03-3 | 30-50 |
|  | МГц | МГц | МГц | МГц | МГц |
| 8,0 и более | 50 | 30 | 10 | 5,0 | 0,30 |
| 7,5 | 52 | 31 | 10 | 5,0 | 0,31 |
| 7,0 | 53 | 32 | 11 | 5,3 | 0,32 |
| 6,5 | 55 | 33 | 11 | 5,5 | 0,33 |
| 6,0 | 58 | 34 | 12 | 5,8 | 0,34 |
| 5,5 | 60 | 36 | 12 | 6,0 | 0,36 |
| 5,0 | 63 | 37 | 13 | 6,3 | 0,38 |
| 4,5 | 67 | 39 | 13 | 6,7 | 0,40 |
| 4,0 | 71 | 42 | 14 | 7,1 | 0,42 |
| 3,5 | 76 | 45 | 15 | 7,6 | 0,45 |
| 3,0 | 82 | 48 | 16 | 8,2 | 0,49 |
| 2,5 | 89 | 52 | 18 | 8,9 | 0,54 |
| 2,0 | 100 | 59 | 20 | 10,0 | 0,60 |
| 1,5 | 115 | 68 | 23 | 11,5 | 0,69 |
| 1,0 | 141 | 84 | 28 | 14,2 | 0,85 |
| 0,5 | 200 | 118 | 40 | 20,0 | 1,20 |
| 0,25 | 283 | 168 | 57 | 28,3 | 1,70 |
| 0,125 | 400 | 236 | 80 | 40,0 | 2,40 |
| 0,08 и менее | 500 | 296 | 80 | 50,0 | 3,00 |

При продолжительности воздействия менее 0,08 часа дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допускается.

Приложение 4 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

#### ПДУ ППЭ в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц в производственных условиях в зависимости от продолжительности воздействия

| Продолжительность воздействия Т, ч | ПДУ ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- |
| 8,0 и более | 25 |
| 7,5 | 27 |
| 7,0 | 29 |
| 6,5 | 31 |
| 6,0 | 33 |
| 5,5 | 36 |
| 5,0 | 40 |
| 4,5 | 44 |
| 4,0 | 50 |
| 3,5 | 57 |
| 3,0 | 67 |
| 2,5 | 80 |
| 2,0 | 100 |
| 1,5 | 133 |
| 1,0 | 200 |
| 0,5 | 400 |
| 0,25 | 800 |
| 0,20 и менее | 1000 |
| 0,20 и менее (для случаев локального облучения кистей рук при работе с микрополосковыми сверхвысокочастотными устройствами) | 5000 |

При продолжительности воздействия менее 0,2 часа дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допускается.

Приложение 5 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

ПДУ ЭМИ РЧ для населения, рабочих мест лиц, не достигших 18 лет, и женщин в периоды беременности и кормления грудью

| Назначение помещений или территории | Диапазон частот |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30-300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 30-300 МГц | 300 МГц-300 ГГц |
|  | ПДУ ЭМИ РЧ |  |  |  |  |
|  | В/м | В/м | В/м | В/м | мкВт/см2 |
| Территория жилой застройки и мест массового отдыха; |  |  |  |  |  |
| помещения жилых, общественных и производственных зданий (внешнее электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, включая вторичное излучение); |  |  |  |  |  |
| рабочие места лиц, не достигших 18 лет, и женщин в периоды беременности и кормления грудью | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 3,0* | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 100,0** |

Приложение 6 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

ПДУ ЭМИ РЧ, создаваемого РЛС СН, предназначенными для контроля космического пространства, радиостанциями для осуществления связи через космическое пространство, работающими в диапазоне частот 150-300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней и дальней зонах диаграммы излучения

| Территория населенных мест | ПДУ, В/м |
| --- | --- |
| Ближняя зона излучения ПРТО | 6,0 |
| Дальняя зона излучения ПРТО | 19,0 |

Примечание.

Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения:

r = 2 · D 2/,

где: r – расстояние от излучающей антенны ПРТО, м;

D – максимальный линейный размер излучающей антенны ПРТО, м;

 – длина волны электромагнитного излучения, м.

Приложение 7 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

Информация, которую должен содержать санитарный паспорт ПРТО

- Наименование владельца ПРТО, его принадлежность (подчиненность) и почтовый адрес;

- Наименование ПРТО, место его расположения (адрес, географические координаты) и год ввода в эксплуатацию;

- Сведения о реконструкции, модернизации ПРТО;

- Ситуационный план ПРТО, заверенный составителем, с указанием СЗЗ и ЗОЗ, этажности близлежащих зданий, их назначения и расстояния до них;

- План кровли с указанием расположения антенн на ней;

- Мощность каждого передатчика и их количество;

- Рабочие частоты (диапазоны частот) по каждому передатчику;

- Тип модуляции передатчиков;

- Импульсная мощность, длительность и частота (период) следования импульсов для ПРТО, работающих в импульсном режиме;

- Сведения по каждой антенне (тип (модель), коэффициент направленного действия (или усиления), угол (диапазон углов) максимального излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с каким передатчиком работает данная антенна);

- Время (продолжительность) и режим работы ПРТО на излучение;

- Материалы расчета распределения интенсивности ЭМИ РЧ на прилегающей к ПРТО территории с заключением органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

- Заключение органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, о приемке ПРТО в эксплуатацию;

- При наличии в пределах первой линии застройки, в том числе на одной площадке (на одной крыше, либо одном мачтовом сооружении), от размещаемого ПРТО иных радиопередатчиков:

сведения о размещении иных радиопередатчиков с указанием азимутов их максимального излучения;

сведения по другим ПРТО согласно пунктам 1-13 приложения 7 к настоящим Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям;

графические диаграммы и цифровые значения распределения в горизонтальной и вертикальной плоскостях суммарной интенсивности ЭМП (для максимальной проектируемой выходной мощности их излучения).

Приложение 8 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

Требования к инструментальному контролю и гигиенической оценке уровней ЭМИ РЧ

- Требования к средствам измерения:

  - измерения интенсивности ЭМИ РЧ должны проводиться приборами, прошедшими в порядке, установленном законодательством, метрологическую аттестацию и имеющими действующее свидетельство о поверке;

  - для измерений в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц должны использоваться приборы, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического и магнитного полей, с допустимой относительной основной погрешностью не более 30%;

  - для измерений в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц должны использоваться приборы, предназначенные для определения ППЭ, с допустимой основной относительной погрешностью не превышающий 2,7 дБ;

  - использование средств измерений, предназначенных для определения значения напряженности электрического поля должно осуществляться с последующим пересчетом в плотность потока энергии по формуле ППЭ = E2 / 3,77, где E – напряженность электрического поля.

- Выбор точек контроля:

  - в производственных условиях измерения должны проводиться на постоянных рабочих местах персонала. При отсутствии постоянных рабочих мест выбирается несколько точек в пределах рабочей зоны, в которой работник проводит не менее 50% рабочего времени. Кроме того, измерения проводятся в местах возможного нахождения работников в процессе работы;

  - измерения интенсивности ЭМИ РЧ в помещениях жилых и общественных зданий (внешнее ЭМИ РЧ, включая вторичное излучение) должны проводиться в центре помещений, у окон, у батарей отопления и других коммуникаций, а также, при необходимости, в других точках;

  - выбор точек измерений осуществляется специалистами лабораторий (центров) организаций, выполняющих измерения интенсивности ЭМИ РЧ, с привлечением при необходимости специалистов учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

- Проведение измерений:

  - измерения на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий в каждой точке должны проводиться на высоте 0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ±0,1 м от пола (опорной поверхности). Определяющим в данной точке является максимальное измеренная интенсивность ЭМИ РЧ;

  - на открытой территории измерения должны проводиться на высоте 2,0 ± 0,1 м от поверхности земли;

  - при проведении измерений предпочтение следует отдавать приборам с изотропными антеннами (датчиками), позволяющими сразу определить суммарную величину Е или Н по трем ортогональным осям: Еx, Еy, Еz и Нx, Нy, Нz;

  - измерения приборами с неизотропными антеннами в выбранной точке пространства должны проводиться в каждой ортогональной оси (X, Y, Z) пространства путем поиска максимального значения, после чего определять напряженность электрического (Е) или магнитного (Н) поля по формулам:

,

.

Значения, полученные на основании данных расчетов, должны сравниваться с ПДУ, установленными Разделом II;

  - измерения интенсивности ЭМИ РЧ от антенн с вращающейся или сканирующей диаграммой направленности должны проводиться при неподвижной диаграмме направленности.

При отсутствии специальных средств измерений и (или) возможности фиксации диаграммы направленности (луча) в режиме кругового обзора или сканирования из-за специфики работы ПРТО измерения уровней ЭМИ РЧ не проводятся. Вместо измеренных уровней за результирующие значения должны приниматься расчетные данные;

  - при одновременной работе источников ЭМИ РЧ, излучающих в диапазонах частот с разными ПДУ, измерения должны проводиться в каждом диапазоне частот;

  - измерения должны выполняться при наибольшей используемой мощности источника ЭМИ РЧ.

При проведении измерений в антенных полях ПРТО при неполной мощности должен осуществляться обязательный последующий пересчет результатов на условия максимального излучения, используя соотношение Pmax / P, где Pmax – максимальное значение мощности,
P – мощность при проведении измерений;

  - при проведении измерений лицо, проводящее измерения, и другие лица не должны находиться между источником излучения и приемной антенной;

  - результаты измерений должны оформляться протоколом. В протоколе должны содержаться данные в соответствии с приложением 9 к настоящим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям.

  - измерения интенсивности ЭМИ РЧ проводятся:

при внесении в условия и режимы работы источников ЭМИ РЧ изменений, влияющих на уровни излучения (замена генераторных и излучающих элементов, изменение технологического процесса, изменение экранировки и средств защиты, увеличение мощности, изменения расположения элементов и другое);

после ремонта источников ЭМИ РЧ;

при производственном лабораторном контроле:

один раз в два года в случаях отсутствия нарушений гигиенических нормативов ЭМИ РЧ на протяжении двух последних лет (по данным лабораторных исследований);

один раз в год в случаях имеющихся превышений уровней ЭМИ РЧ в предшествующем году, а также в первые два года проведения лабораторного контроля;

  - при неизвестности источника ЭМИ РЧ, отсутствии сведений о диапазоне рабочих частот и режимах работы измерения интенсивности ЭМИ РЧ не проводятся;

  - расчет и измерение интенсивности ЭМИ РЧ от ПРТО осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

  - все мероприятия по обеспечению проведения измерений уровней ЭМИ РЧ от ПРТО осуществляет его владелец (администрация) или иная, уполномоченная таким владельцем в соответствии с законодательством, организация.

Приложение 9 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения

Данные, которые должны содержаться в протоколе инструментальных измерений уровней ЭМИ РЧ

номер и дата протокола;

наименование и адрес объекта (учреждения, организации, территории), наименование подразделений (помещений);

наименование и основные технические характеристики источников ЭМИ РЧ;

описание излучающих элементов (при необходимости);

наименование и краткое описание технологического процесса (при необходимости);

описание точек измерений (при необходимости с эскизом и нанесенными точками измерений);

описание применяемых средств защиты (при необходимости);

результаты измерений;

наименования и заводские номера средств измерений, срок действия свидетельств о поверке (калибровке);

краткое заключение (выводы) о соответствии или несоответствии условий нахождения человека (работа, обучение, быт, отдых и другое) настоящим Специфических санитарно-эпидемиологических требований;

подписи лиц, проводивших измерения.

|  | Приложение 10 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ сведений, подлежащих обязательному представлению в расчете размеров СЗЗ и ЗОЗ базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД |  |

- Наименование владельца базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД, его ведомственная принадлежность (подчиненность) и юридический адрес.

- Проектная организация (организация разработчик), фамилия, имя и отчество разработчика, его подпись и печать организации разработчика.

- Наименование базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД, место ее расположения (адрес, географические координаты), назначение здания (сооружения).

- Тип (модель) каждого радиопередатчика базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД и их количество.

- Выходная мощность каждого радиопередатчика с учетом количества каналов приема - передачи.

- Рабочие радиочастоты (полосы радиочастот) по каждому радиопередатчику.

- Поляризация излучения.

- Азимут максимального излучения антенн.

- Сведения по каждой антенне: тип, коэффициент направленного действия или коэффициент усиления антенн, диапазон углов максимального излучения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- Количество каналов приема-передачи радиопередатчиков базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи или ШБД в рабочих полосах радиочастот.

- Диаграммы направленности антенн в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

- Тип антенного кабеля и его погонное затухание, дБ/100м.

- Длина антенного кабеля.

- Затухание, вносимое высокочастотным кабелем и другими устройствами в тракт ”радиопередатчик-антенна“, суммарное затухание в тракте ”радиопередатчик-антенна“ (волноводный тракт радиорелейной линии (радиорелейной станции).

- Место и способ (мачта, здание или другое) размещения антенн и оборудования базовой станции систем сотовой подвижной электросвязи или ШБД.

- Высота крыши здания от уровня земли.

- Высота фазовых центров антенн от уровня крыши здания.

- Высота фазовых центров антенн от уровня земли.

- Продолжительность работы на излучение.

- Формулы расчетов уровней ЭМП, приведенные в соответствии с ТНПА, утвержденными в установленном законодательством порядке.

- Графические диаграммы и цифровые значения распределения уровней ЭМП для каждой из антенн.

- Графические изображения с указанием предполагаемых размеров границ ЗОЗ в горизонтальной и вертикальной плоскостях для каждой из антенн (для максимальной проектируемой выходной мощности их излучения).

- Таблицы ожидаемых уровней ЭМП в зависимости от расстояния (в пределах первой линии застройки) до антенны базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД на высоте СЗЗ (2 м) от поверхности земли, на высоте 2 м от поверхности крыши здания, на котором планируется размещение (размещена) базовой станции (базовая станция) системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД.

- Ситуационный план местности (заверенный составителем ситуационного плана), выполненный в любом из масштабов
(М1:500 – М1:5000). На ситуационном плане должны быть нанесены все здания (в пределах первой линии застройки от размещаемой базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД) с указанием их высоты (в том числе и этажности) и назначения (жилое, общежитие, дошкольное и общеобразовательное учреждение, организация здравоохранения, производственное здание, административное и так далее), направления максимального излучения антенн и предполагаемые границы СЗЗ и ЗОЗ с учетом существующей застройки территории и перспективы ее развития.

- При наличии в пределах первой линии застройки, в том числе на одной площадке (на одной крыше, либо одном мачтовом сооружении), от размещаемой базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи или ШБД иных радиопередатчиков, включая антенны других базовых станций системы сотовой подвижной электросвязи и (или) ШБД:

сведения о размещении иных радиопередатчиков, включая антенны других базовых станций системы сотовой подвижной электросвязи и (или) ШБД с указанием азимутов их максимального излучения;

сведения о других базовых станциях системы сотовой подвижной электросвязи и (или) ШБД согласно пунктам 1-22 приложения 10 к настоящим Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям;

графические диаграммы и цифровые значения распределения в горизонтальной и вертикальной плоскостях суммарной интенсивности ЭМП, включая ЭМП от всех антенн базовых станций систем сотовой радиосвязи и (или) ШБД (для максимальной проектируемой выходной мощности их излучения).

|  | Приложение 11 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

Гигиенические требования к проведению производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД

- Плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, должны осуществляться не реже одного раза в год.

Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по согласованию с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, в соответствии с законодательством, с учетом гигиенической значимости места размещения базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и (или) ШБД и результатов динамического наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года).

- Измерения уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, должны проводиться при рабочем режиме функционирования данных систем.

- Измерения уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, должны проводиться во всех направлениях от базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД с учетом азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей застройки территории и перспективы ее развития.

- Выбор точек измерения при оценке электромагнитной обстановки на территории, прилегающей к базовым станциям систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, должен проводиться таким образом, чтобы контролем были охвачены места продолжительного нахождения людей и зоны наибольшей социальной значимости (открытые территории: детские площадки, площадки отдыха и спорта; помещения жилых и общественных зданий, включая здания общежитий, зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений и другие).

- Точки измерения уровней ЭМП в помещениях зданий должны выбираться в местах наиболее частого и длительного пребывания людей с учетом возможного вторичного переизлучения ЭМП.

- При необходимости точки измерений, указанные в программе производственного контроля, должны корректироваться территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

- Производственный контроль должен осуществляться средствами измерения, имеющими пределы допускаемой основной относительной погрешности не превышающие 2,7 дБ.

- Для производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД в полосе радиочастот 0,3-300 ГГц, должны использоваться средства измерения, оснащенные антеннами (датчиками) направленного или ненаправленного (изотропного) приема.

- Измерения уровней ЭМП в полосе радиочастот 0,3-300 ГГц должны выполняться средствами измерений, предназначенными для регистрации значений ППЭ ЭМП, или средствами измерений, предназначенными для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля с последующим пересчетом в ППЭ.

- Средства измерений уровней ЭМП должны иметь действующие свидетельства о поверке, выданные в установленном законодательством порядке, и использоваться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

- Метеорологические условия при проведении измерений уровней ЭМП (температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление) должны соответствовать условиям, указанным в инструкции к используемому средству измерения. На открытых территориях при наличии атмосферных осадков измерения уровней ЭМП не проводятся.

- На открытых территориях, прилегающих к базовым станциям систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, измерения уровней ЭМП должны проводиться на высоте 2 м от поверхности земли.

- В зданиях в первую очередь должны подлежать измерению уровней ЭМП помещения, находящиеся в зоне наибольшего возможного воздействия ЭМП согласно выполненным расчетам их распределения.

- В помещениях зданий измерения уровней ЭМП должны проводиться на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от пола (опорной поверхности), количество точек измерения в конкретном помещении должны определяться с учетом размеров такого помещения и мест нахождения людей в нем.

- Время одного измерения (интегрирования) уровней ЭМП в одной точке на территории жилой застройки и в помещениях зданий, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, должно составлять не менее шести минут.

- В каждой точке должны выполняться три измерения значения уровня ЭМП. Определяющим в точке измерения является максимальное из трех зарегистрированных значение параметра измерения.

- Результаты измерений уровней ЭМП должны оформляться протоколом, в котором должны быть указаны:

номер и дата протокола;

наименование и адрес объекта (территории);

наименование организации, проводящей измерения уровней ЭМП;

дата проведения измерений уровней ЭМП;

характеристика средства измерения уровней ЭМП (тип, заводской номер, срок действия последней поверки);

температура и относительная влажность воздуха;

сведения о методике измерений уровней ЭМП;

наименование и основные технические характеристики источников ЭМП;

описание точек измерения уровней ЭМП;

фамилия, имя, отчество, должность, присутствующего при измерениях, представителя организации, в ведении которой находится объект (территория);

результаты измерений уровней ЭМП;

заключение (выводы) с оценкой соответствия измеренных уровней ЭМП ПДУ;

фамилии, инициалы, должности лиц, производивших измерения уровней ЭМП и их подписи.

|  | Приложение 12 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |
| Гигиенические требования к проведению инструментального контроля уровней ЭП и МП 50 Гц |  |

- Базовые точки для проведения измерений уровней ЭП и МП 50 Гц должны располагаться в местах наиболее частого и длительного пребывания людей. Количество базовых точек должно быть не менее 3.

- Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц на селитебной территории должны проводиться:

  - от BЛ (крайний провод):

на расстоянии до 10 м от источника ЭП и МП 50 Гц – на высоте
1,7 ± 0,1 м от поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 1 м;

на расстоянии от 10 до 20 м от источника ЭП и МП 50 Гц – на высоте 1,7 ± 0,1 м от поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении не более 5 м.

В остальных случаях – расстояние между базовыми точками измерения не должно превышать 10 м;

  - от внешних подземных источников ЭП и МП 50 Гц (подземные силовые кабели (далее – СК) и другие):

на расстоянии до 10 м от источника ЭП и МП 50 Гц – у поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 1 м;

на расстоянии от 10 до 20 м – у поверхности земли с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении не более 5 м.

В остальных случаях – расстояние между базовыми точками измерения не должно превышать 10 м;

  - от других электроустановок (далее – ЭУ) и распределительных устройств (далее – РУ) – на расстоянии от границы их территорий не менее 5 м с последующим расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении не более 10 м на высотах 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от поверхности земли.

- При проведении измерений уровней ЭП и МП 50 Гц должен учитываться экранирующий эффект различных предметов, расположенных на селитебной территории, в том числе зеленых насаждений в летнее время года.

При измерениях уровней ЭП и МП 50 Гц на селитебной территории с зелеными насаждениями измерительная антенна должна быть размещена на расстоянии 1,5-2 м от проекции крон деревьев на землю.

- Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от внешних источников в помещениях жилых и общественных зданий должны проводиться на всех этажах со стороны, обращенной к источнику ЭП и МП 50 Гц. При этом измерения в базовых точках должны проводиться:

по вертикали – на высоте 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от уровня пола;

по горизонтали – у окна или стены (на расстоянии 0,2 м), обращенных к источнику ЭП и МП 50 Гц и далее с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 0,5 м вглубь помещения при обнаружении превышения ПДУ.

- Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от СК, кабельных линий (далее – КЛ), распределительных пунктов (групповой щиток) электропитания (далее – РПЭ), расположенных внутри жилых и общественных зданий, необходимо проводить в помещениях этих зданий у стены, за которой находятся данные источники. При этом измерения в базовых точках должны проводиться:

по вертикали – на высоте 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от уровня пола;

по горизонтали – у стены (на расстоянии 0,2 м) и далее с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 0,5 м вглубь помещения при обнаружении превышения ПДУ.

- Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц от источников, расположенных под помещениями жилых и общественных зданий (подвальные, технические и другие), необходимо проводить у поверхности, под которой находятся данные источники. При этом измерения в базовых точках должны проводиться:

по вертикали – у поверхности пола и на высоте 0,5 ± 0,1 м, 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от уровня пола;

по горизонтали – непосредственно над источниками ЭП и МП 50 Гц и далее в четырех взаимно перпендикулярных направлениях с расстоянием между базовыми точками в выбранном направлении 0,5 м при обнаружении превышения ПДУ.

- Уровни ЭП и МП 50 Гц в помещениях жилых и общественных зданий должны оцениваться при полностью отключенных электротехнических изделиях бытового назначения, включая устройства местного и общего освещения.

- Метеорологические условия при проведении измерений уровней ЭП и МП 50 Гц (температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление) должны соответствовать условиям, указанным в инструкции к используемому средству измерения. На открытых территориях при наличии атмосферных осадков измерения уровней ЭП и МП 50 Гц не проводятся.

- При измерении уровней ЭП и МП 50 Гц лицо, проводящее такие измерения, и другие лица не должны находиться между источником ЭП и МП 50 Гц и приемной антенной.

- Для измерения уровней ЭП и МП 50 Гц должны использоваться средства измерений, оснащенные датчиками направленного (трехкоординатный индукционный датчик, обеспечивающий автоматическое измерение максимального модуля напряженности (магнитной индукции) ЭП и МП 50 Гц при любой ориентации датчика в пространстве) или ненаправленного (однокоординатный индукционный датчик) приема.

- Измерения уровней ЭП и МП 50 Гц должны осуществляться средствами измерения, имеющими пределы относительной погрешности не превышающие ± 20 %.

- При использовании средств измерений с однокоординатным индукционным датчиком измерения уровней ЭП и МП 50 Гц проводятся путем ориентации такого датчика в каждой точке измерения в ортогональных осях X, Y, Z с последующим вычислением суммарной величины по формулам:

E=(EX)2+(EY)2+(EZ)2; H=(HX)2+(HY)2+(HZ)2; В=(ВX)2+(ВY)2+(ВZ)2.

- К выполнению измерений уровней ЭП и МП 50 Гц допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие соответствующую квалификацию.

- Результаты измерений уровней ЭП и МП 50 Гц оформляются протоколом, в котором должны быть указаны следующие данные:

наименование объекта (территории), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность представителя организации, в ведении которой находится объект (территория);

реквизиты организации, проводящей измерения;

дата проведения измерений;

характеристика средства измерения (тип, заводской номер, срок действия последней поверки);

сведения о методике измерений;

температура и относительная влажность воздуха;

результаты измерений;

заключение (выводы) с оценкой соответствия измеренных уровней ЭП и МП 50 Гц ПДУ;

фамилии, инициалы, должности лиц, проводивших измерения, их подписи.

|  | Приложение 13 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |
| ПДУ ЭП и МП 50 Гц при их воздействии на население |  |

| Место проведения измерения уровней ЭП и МП 50 Гц (помещение, территория) | Напряженность ЭП 50 Гц – Е, кВ/м | Интенсивность МП 50 Гц – H, А/м (В, мкТл) |
| --- | --- | --- |
| Жилые комнаты жилых зданий, помещения учреждений образования и организаций здравоохранения | 0,5 | 4 (5) |
| Подсобные (нежилые) помещения жилых зданий, помещения общественных зданий | 0,5 | 8 (10) |
| Территория жилой застройки | 1 | 8 (10) |
| В населенных пунктах вне территории жилой застройки, в том числе в зоне воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ) и кабельной линии (далее – КЛ) напряжением выше 1 кВ. При пребывании на территории прохождения ВЛ и КЛ лиц, не осуществляющих их эксплуатацию и обслуживание | 5 | 16 (20) |
| На участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I-IV категорий | 10 | 80 (100) |
| За пределами населенных пунктов с эпизодическим пребыванием людей | 15 | 80 (100) |
| На территории с труднодоступными местами для транспортных средств (сельскохозяйственных машин) и участками, специально огороженными для исключения доступа людей | 20 | 80 (100) |

|  | Приложение 14 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ

пребывания работников в ЭСП без средств защиты в зависимости от значения напряженности ЭСП

| Время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (ТДОП), час | Напряженность ЭСП (ЕФАКТ), кВ/м | Время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (ТДОП), час | Напряженность ЭСП (ЕФАКТ), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 60 | 5,25 | 26,2 |
| 1,25 | 53,7 | 5,5 | 25,6 |
| 1,5 | 49 | 5,75 | 25,0 |
| 1,75 | 45,4 | 6,0 | 24,5 |
| 2,0 | 42,4 | 6,25 | 24,0 |
| 2,25 | 40 | 6,5 | 23,5 |
| 2,5 | 37,9 | 6,75 | 23,1 |
| 2,75 | 36,2 | 7,0 | 22,7 |
| 3,0 | 34,6 | 7,25 | 22,3 |
| 3,25 | 33,3 | 7,5 | 21,9 |
| 3,5 | 32,1 | 7,75 | 21,6 |
| 3,75 | 31 | 8,0 | 21,2 |
| 4,0 | 30 | 8,25 | 21,2 |
| 4,25 | 29,1 | 8,5 | 20,6 |
| 4,5 | 28,3 | 8,75 | 20,3 |
| 4,75 | 27,5 | 9,0 | 20,0 |
| 5,0 | 26,8 |  |  |

Примечания:

1.	Для значений (ЕФАКТ) не указанных в настоящем приложении, в диапазоне напряженностей 20-60 кВ/м допустимое время пребывания работников в ЭСП без средств защиты (ТДОП) определяется по формуле:

ТДОП = (60 / ЕФАКТ)2,

где ЕФАКТ – измеренное значение напряженности ЭСП, кВ/м.

2.	При воздействии ЭСП более 1 часа за рабочий день (рабочую смену) ЕПДУ определяется по формуле:

ЕПДУ = 60 / √ Т ,

где Т – время воздействия, ч.

|  | Приложение 15 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

ПДУ напряженности (магнитной индукции) ПМП на рабочих местах

| Время воздействия за рабочий день, минуты | Условия воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее |  | Локальное |  |
|  | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл |
| 0-10 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| 11-60 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 61-480 | 8 | 10 | 12 | 15 |

|  |  | Приложение 16 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ пребывания работников в ЭП 50 Гц без применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |  |
|  | Напряженность ЭП 50 Гц на рабочем месте, кВ/м |  | Допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц в течение суток, мин |  |  |
|  | До 5 включительно |  | 480 |  |  |
|  | 6 |  | 380 |  |  |
|  | 7 |  | 308 |  |  |
|  | 8 |  | 255 |  |  |
|  | 9 |  | 213 |  |  |
|  | 10 |  | 180 |  |  |
|  | 11 |  | 153 |  |  |
|  | 12 |  | 130 |  |  |
|  | 13 |  | 110 |  |  |
|  | 14 |  | 94 |  |  |
|  | 15 |  | 80 |  |  |
|  | 16 |  | 68 |  |  |
|  | 17 |  | 56 |  |  |
|  | 18 |  | 47 |  |  |
|  | 19 |  | 38 |  |  |
|  | 20 |  | 30 |  |  |
|  | Свыше 20 до 25 включительно |  | 10 |  |  |
|  | Свыше 25 |  | Не допускается |  |  |

Примечания:

1.	Для промежуточных значений напряженности ЭП 50 Гц в интервале больше 5 до 20 кВ/м, не указанных в настоящем приложении, допустимое время пребывания работников в ЭП 50 Гц без средств защиты определяется по формуле:

Т = (50/Е) - 2,

где: Т – допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц при соответствующем уровне напряженности, ч;

Е – напряженность ЭП 50 Гц в контролируемой зоне, кВ/м.

2.	При нахождении работников в течение рабочего дня (рабочей смены) в зонах с различной напряженностью ЭП 50 Гц, допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц (Тдоп) вычисляется по формуле:

Тдоп = 8 (tE1/ТЕ1 + tЕ2/ТЕ2 + ... + tEn/ТЕn),

где: tE1, tЕ2, ... tEn – время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью Е1, Е2, ... Еn, ч;

ТЕ1, ТЕ2, ... ТЕn – допустимое время пребывания в ЭП 50 Гц для соответствующих контролируемых зон согласно пунктам
135-137 Радела V настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований.

|  | Приложение 17 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

ПДУ напряженности периодических (синусоидальных) МП 50 Гц для общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия

| Время пребывания (час) | ПДУ МП 50 Гц, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| 1 и менее | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |

|  | Приложение 18 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

ПДУ напряженности МП 50 Гц (В, мТл) в зависимости от времени пребывания работников (ч) для условий общего воздействия

|  | Приложение 19 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

ПДУ амплитудных значений напряженности импульсных МП 50 Гц

| Продолжительность воздействия, Т, ч | Амплитудные значения напряженности поля НПДУ [А/м] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Режим I | Режим II | Режим III |
| 1 и менее | 6000 | 8000 | 10000 |
| 1,5 и менее | 5000 | 7500 | 9500 |
| 2,0 и менее | 4900 | 6900 | 8900 |
| 2,5 и менее | 4500 | 6500 | 8500 |
| 3,0 и менее | 4000 | 6000 | 8000 |
| 3,5 и менее | 3600 | 5600 | 7600 |
| 4,0 и менее | 3200 | 5200 | 7200 |
| 4,5 и менее | 2900 | 4900 | 6900 |
| 5,0 и менее | 2500 | 4500 | 6500 |
| 5,5 и менее | 2300 | 4300 | 6300 |
| 6,0 и менее | 2000 | 4000 | 6000 |
| 6,5 и менее | 1800 | 3800 | 5800 |
| 7,0 и менее | 1600 | 3600 | 5600 |
| 7,5 и менее | 1500 | 3500 | 5500 |
| 8,0 и менее | 1400 | 3400 | 5400 |

|  | Приложение 20 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения |
| --- | --- |

Гигиенические требования к проведению контроля уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах

- Контроль за соблюдением требований Раздела V настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований на рабочих местах должен осуществляться:

при приемке (вводе) в эксплуатацию источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц;

при приемке (вводе) в эксплуатацию технологического и другого оборудования с источниками ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц;

при внесении в условия и режим работы источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц изменений, влияющих на уровни полей;

после ремонта, изменений конструкции источников ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц;

после реконструкции, модернизации производства, выполнения мероприятий по улучшению условий труда;

при организации новых рабочих мест;

при аттестации рабочих мест;

при подозрении на профессиональное заболевание, расследовании случаев профессиональных заболеваний;

в порядке государственного санитарного надзора за действующими источниками ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц.

- Контроль уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц осуществляется путем проведения измерений на рабочих местах.

- Для действующих объектов контроль уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц осуществляется преимущественно посредством инструментальных измерений с использованием средств измерений направленного приема (однокоординатных) и приборов ненаправленного приема, оснащенных изотропными (трехкоординатными) антенными преобразователями (антеннами, датчиками).

- Измерения должны выполняться при работе источника ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот 10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц с наибольшей используемой мощностью, в том числе с максимальной.

- Измерения уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах должны осуществляться после выведения работника из зоны контроля.

- Контроль уровней ЭСП, ПМП, ЭМП диапазона частот
10-30 кГц, ЭП и МП 50 Гц должен осуществляться средствами измерений, прошедшими метрологическую аттестацию и имеющими свидетельство о метрологической аттестации средств измерений в установленном законодательством порядке. Гигиеническая оценка результатов измерений должна осуществляться с учетом погрешности используемого средства измерения.

- Метеорологические условия при проведении измерений ЭМП на рабочих местах (температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление) должны соответствовать условиям, указанным в руководстве (инструкции, паспорте) по применению используемого средства измерения. На открытых территориях при наличии атмосферных осадков измерения ЭМП не проводятся.

- Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) карты распределения уровней ЭП, МП или ЭМП, совмещенной с планом размещения оборудования или помещения.

- Периодичность производственного лабораторного контроля уровней ЭСП, ПМП, ЭМП промышленной частоты (50 Гц), ЭМП диапазона частот 10-30 кГц на рабочих местах проводится нанимателем:

один раз в два года в случаях отсутствия нарушений гигиенических нормативов на протяжении двух последних лет (по данным лабораторных исследований);

один раз в год в случаях имеющихся превышений уровней производственных факторов в предшествующем году, а так же в первые два года проведения лабораторного контроля в организации.

- Контроль уровней ЭСП должен осуществляться на рабочих местах работников:

обслуживающих оборудование для электростатической сепарации руд и материалов, электрогазоочистки, электростатического нанесения лакокрасочных и полимерных материалов и другое;

обеспечивающих производство, обработку и транспортировку диэлектрических материалов в текстильной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслях промышленности;

эксплуатирующих энергосистемы постоянного тока высокого напряжения.

- Контроль напряженности ЭСП должен осуществляться на постоянных рабочих местах работников или, в случае отсутствия постоянного рабочего места, в нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника ЭСП, в отсутствие работника.

- Контроль напряженности ЭСП должен осуществляться на рабочих местах путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности в пространстве или измерения модуля этого вектора.

- Измерения напряженности ЭСП проводятся на 3-х уровнях от опорной поверхности с учетом рабочей позы:

0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м – в позе сидя;

0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м – в позе стоя.

При гигиенической оценке напряженности ЭСП на рабочем месте с ПДУ необходимо сопоставлять наибольшее из всех зарегистрированных значений.

- Контроль напряженности ЭСП осуществляется посредством средств измерения, позволяющих определять величину Е в свободном пространстве с допустимой относительной погрешностью
не более ± 15%.

- Контроль уровней ПМП должен осуществляться на рабочих местах работников, обслуживающих линии передачи постоянного тока, электролитные ванны, при производстве и эксплуатации постоянных магнитов и электромагнитов, магнитогидродинамических генераторов, установок ядерного магнитного резонанса, магнитно-резонансных томографов, магнитных сепараторов, при использовании магнитных материалов в приборостроении и физиотерапии и прочее.

- Контроль уровней ПМП должен производиться путем измерения значений В или Н на постоянных рабочих местах работников или в случае отсутствия постоянного рабочего места в нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника ПМП при всех режимах работы источника или только при максимальном режиме. При гигиенической оценке уровней ПМП на рабочем месте с ПДУ сопоставляется наибольшее из всех зарегистрированных значений.

- Измерения уровней ПМП проводят на 3-х уровнях от опорной поверхности с учетом рабочей позы:

0,5 ±0 ,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м – в позе сидя;

0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м – в позе стоя.

- Контроль уровней ПМП для условий локального воздействия должен производиться на уровне конечных фаланг пальцев кистей, середины предплечья, середины плеча.

- В случае непосредственного контакта рук человека с поверхностью магнита измерения магнитной индукции ПМП производятся путем непосредственного контакта датчика средства измерения с поверхностью магнита.

- Контроль уровней ЭП и МП 50 Гц осуществляется раздельно для ЭП 50 Гц и МП 50 Гц.

- При проведении контроля за уровнями ЭП и МП 50 Гц на рабочих местах должны соблюдаться установленные требования безопасности при эксплуатации электроустановок предельно допустимые расстояния от оператора, проводящего измерения, и измерительного прибора до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

- Контроль уровней ЭП и МП 50 Гц должен осуществляться во всех зонах возможного нахождения человека при выполнении им работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом электроустановок.

- Измерения напряженности ЭП и МП 50 Гц должны проводиться на высотах 0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м от поверхности земли, пола помещения или площадки обслуживания оборудования и на расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений.

- При расположении нового рабочего места над источником
МП 50 Гц напряженность (индукция) МП 50 Гц должна измеряться на уровне поверхности земли, пола помещения, кабельного канала или лотка.

- Измерения и расчет напряженности ЭП 50 Гц должны производиться при наибольшем рабочем напряжении электроустановки или измеренные значения должны пересчитываться на это напряжение путем умножения измеренного значения на отношение Umax/U, где
Umax – наибольшее рабочее напряжение электроустановки,
U – напряжение электроустановки при измерениях. Информация о Umax и U представляется работодателем (нанимателем).

- Измерения ЭП 50 Гц рекомендуется производить средствами измерений ненаправленного приема с трехкоординатным емкостным датчиком (антенной), автоматически определяющим максимальный модуль напряженности ЭП при любом положении в пространстве. Допускается применение средств измерений направленного приема с датчиком (антенной) в виде диполя, требующих ориентации датчика (антенны), обеспечивающей совпадение направления оси диполя и максимального вектора напряженности с допустимой относительной погрешностью ± 20%.

- Измерения и расчет напряженности (индукции) МП 50 Гц должны производиться при максимальном рабочем токе электроустановки, или измеренные значения должны пересчитываться на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения измеренных значений на отношение Imax/I, где I – ток электроустановки при измерениях. Информация о Imax и I представляется работодателем (нанимателем).

- Измеряется напряженность (индукция) МП 50 Гц при обеспечении отсутствия его искажения находящимися вблизи рабочего места железосодержащими предметами, не являющимися необходимыми для осуществления технологических операций на оцениваемом рабочем месте.

- Измерения напряженности МП 50 Гц должны проводиться средствами измерений с трехкоординатным индукционным датчиком (антенной), обеспечивающим автоматическое измерение модуля напряженности МП при любой ориентации датчика в пространстве с допустимой относительной погрешностью ± 20%.

- При использовании средств измерений направленного приема (преобразователем Холла и тому подобное) необходимо осуществлять поиск максимального регистрируемого значения путем ориентации датчика (антенны) в каждой выбранной точке пространства в ортогональных осях (X, Y, Z).

- Контроль уровней ЭМП диапазона частот 10-30 кГц должен осуществляться на рабочих местах работников, обслуживающих производственные установки и другое оборудование, работающее в диапазоне частот 10-30 кГц.

- Измерения уровней ЭМП диапазона частот 10-30 кГц должны проводиться для всех рабочих режимов установок при наибольшей используемой мощности, в том числе максимальной. В случае измерений при неполной излучаемой мощности делается перерасчет до уровней максимального значения путем умножения измеренных значений на соотношение Wmax/W, где Wmax – максимальное значение мощности,
W – мощность при проведении измерений. Информация о Wmax и W представляется работодателем (нанимателем).

- Измерения уровней ЭМП диапазона частот 10-30 кГц проводят на 3-х уровнях от опорной поверхности с учетом рабочей позы:

0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,4 ± 0,1 м – в позе сидя;

0,5 ± 0,1 м; 1,0 ± 0,1 м и 1,7 ± 0,1 м – в позе стоя.

- Для измерения интенсивности ЭМП диапазона частот
10 – 30 кГц используются средства измерений, предназначенные для определения среднеквадратического значения напряженности электрического и (или) магнитного полей с допустимой относительной погрешностью не более ± 30%.

* В расчетах размеров СЗЗ и ЗОЗ также должны быть учтены антенны, расположенные непосредственно на крышах зданий первой линии застройки.

* Санитарный паспорт не разрабатывается на ПРТО с ЭИИМ 100 мВт и менее.

 Оборудование систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД, включая абонентские станции и беспроводные точки доступа, с эквивалентной изотропно-излучаемой мощностью (далее – ЭИИМ) 100 мВт и менее в Разделе III принято считать оконечными абонентскими устройствами или их частью.

* В расчетах размеров СЗЗ и ЗОЗ также должны быть учтены антенны, расположенные непосредственно на крышах зданий первой линии застройки.

* Оценка риска возможного неблагоприятного влияния ЭМП на людей должна проводиться в порядке, установленном Министерством здравоохранения, в рамках первичного размещения базовой станции (последующая модернизация базовых станций и изменение режимов их работы не должны ухудшать электромагнитную обстановку в зданиях дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских интернатных учреждений, организаций здравоохранения для детей, оздоровительных лагерей, а также на территориях земельных участков данных объектов).

 Магнитная индукция и напряженность МП 50 Гц связаны следующим соотношением: B = 0·H, где: 0 = 4··10 – 7 Гн/м – магнитная постоянная (при этом:
1 [А/м]  1,25 [мкТл] и 1 [мкТл]  0,8 [А/м]).

* Частотный диапазон ЭМП включает нижний предел и не учитывает верхний предел частот.

* Магнитная индукция и напряженность ПМП связаны между собой соотношением: 1 мТл = 800 А/м; 1 А/м = 1,25 мкТл; 8 кА/м = 10 мТл.

*   Кроме радиолокационных станций, работающих в режиме кругового обзора или сканирования;

**  Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования с частотой не более 1 Гц и скважностью не менее 20.

 Сканирующий по частоте широкополосный измерительный приемник (анализатор спектра сигналов), обеспечивающий возможность измерения интенсивности ЭМИ РЧ при его кратковременном воздействии на измерительную антенну.